AEG  TELEPORT  9020

ИНСТРУКЦИЯ

SICHERHEITS -  UND  GEBRAUCHSHINWEISE

(ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОСТИ -   И  ПОЛЬЗОВАНИЯ)

ВНИМАТЕЛЬНО  ПРОЧИТАЙТЕ  И  ЗАПОМНИТЕ  ПРАВИЛА  ПОЛЬЗОВАНИЯ  И  БЕЗОПАСНОСТИ.  ИЗГОТОВИТЕЛЬ  НЕ  НЕСЁТ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  ПОСЛЕДСТВИЯ  ,  ВОЗНИКШИЕ  ИЗ- ЗА  НЕСОБЛЮДЕНИЯ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ  И  РЕКОМЕНДАЦИЙ.

- ПРИМЕНЯЙТЕ  ТОЛЬКО  ОРИГИНАЛЬНЫЕ  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.  ПРИМЕНЕНИЕ  НЕСООТВЕТСТВУЮЩИХ  ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  РИСКОВАНО  И  ЛИШАЕТ  ГАРАНТИИ.

- ВЛАГА (ДОЖДЬ ,  БРЫЗГИ . . .)  ВРЕДЯТ  ТЕЛЕФОНУ.

- ЕСЛИ  ВЫ  ПРИМЕНЯЕТЕ  ,  НАПРИМЕР ,  СЛУХОВЫЕ  ПРИБОРЫ ,  УСТРОЙСТВА  ПОДДЕРЖАНИЯ  СЕРДЕЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ... ,  ТО  НЕОБХОДИМО  СОБЛЮДАТЬ  БЕЗОПАСНОЕ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ  РАССТОЯНИЕ  МЕЖДУ  АНТЕННОЙ  И  ЭТИМИ  ПРИБОРАМИ.

О  ВОЗМОЖНОСТИ  ПОЛЬЗОВАНИЯ  ТЕЛЕФОНОМ  КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  У  СВОЕГО  ВРАЧА !

- НЕ  РЕКОМЕНДУЕТСЯ  ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  ТЕЛЕФОНОМ  В  БОЛЬНИЦАХ ,  ТАК  КАК  ТАМ  МОГУТ  ИМЕТЬСЯ  УСТРОЙСТВА  ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ , НЕЗАЩИЩЁННЫЕ  ОТ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО  ИЗЛУЧЕНИЯ  ТЕЛЕФОНА (ЧАСТОТА  900MHZ)!

- GSM  ТЕЛЕФОН  МОЖЕТ  СОЗДАВАТЬ  ПОМЕХИ  ПРИ  НАХОЖДЕНИИ  ВБЛИЗИ  ТЕЛЕВИЗОРА ,  РАДИО ,  КОМПЮТЕРА...

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ  ВКЛЮЧАТЬ  И  ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  ТЕЛЕФОНОМ  В ВЗРЫВООПАСНЫХ  МЕСТАХ (БЕНЗОЗАПРАВОЧНЫЕ  СТАНЦИИ ,  ОПАСНЫЕ  ПРОИЗВОДСТВА ,  МЕСТА  ПРОВЕДЕНИЯ  ВЗРЫВНЫХ  РАБОТ...).

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ  ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  ТЕЛ.  НА  БОРТУ  САМОЛЁТА.

- ПРИ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ТЕЛ.  В  ТРАНСПОРТНОМ  СРЕДСТВЕ ,  ВСЕГДА  УСТАНАВЛИВАЙТЕ  ТЕЛ.  В  ДЕРЖАТЕЛЬ ,  ЧТОБЫ  ИЗБЕЖАТЬ  ТРАВМ  ПРИ  ТОРМОЖЕНИЯХ  И  НЕСЧАСТНЫХ  СЛУЧАЯХ.

- СОБЛЮДАЙТЕ  ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОСТИ  ДВИЖЕНИЯ  ТРАНСПОРТА ( ВО  МНОГИХ  СТРАНАХ  ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  ТЕЛ.  ВО  ВРЕМЯ  ДВИЖЕНИЯ  РАЗРЕШАЕТСЯ  ТОЛЬКО  ПРИ  НАЛИЧИИ  СИСТЕМЫ  “HANDS-FREE”!)

- В  АВТОМОБИЛЕ  РЕКОМЕНДУЕТСЯ  ПОДКЛЮЧАТЬ  ВНЕШНЮЮ  АНТЕННУ ,  ИНАЧЕ  ВОЗМОЖНЫ  НЕПОЛАДКИ  В  СИСТЕМЕ  ЭЛЕКТРОНИКИ  АВТОМОБИЛЯ ( СИСТЕМА  ЗАЖИГАНИЯ , АНТИБЛОКИРОВКА  ТОРМОЗОВ...)

- В  ФРГ  ЗАПРЕЩЕНО  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  “ПРОТИВОУГОННОЙ”  СИГНАЛИЗАЦИИ  ДЛЯ  СООБЩЕНИЯ  О  ВХОДЯЩЕМ  ВЫЗОВЕ! ( В  НЕКОТОРЫХ  СТРАНАХ  РАЗРЕШЕНО  СИГНАЛИЗИРОВАТЬ  О  ВХОДЯЩЕМ  ВЫЗОВЕ  ВКЛЮЧЕНИЕМ  ФАР  ИЛИ  ЗВУКОВОГО  СИГНАЛА  АВТОМОБИЛЯ).

BEDIEN-  UND  ANZEIGEELEMENTE

(ЭЛЕМЕНТЫ  УПРАВЛЕНИЯ -   И  ОТОБРАЖЕНИЯ)

I	EIN / AUS	ВКЛ / ОТКЛ   ПИТАНИЕ  ТЕЛЕФОНА .

MENU		МЕНЮ.  ВЫЗОВ  СПЕЦИАЛЬНЫХ  ФУНКЦИЙ.

CLR		СТИРАНИЕ ( ОЧИСТКА )    ( CLEAR ).

OK		ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  ВЫБОРА / ОПРОС (OKAY)

(СТРЕЛКИ)	ЛИСТАНИЕ / ГРОМЧЕ / ТИШЕ

SEND		ПОСЫЛКА  ВЫЗОВА (НАЧАЛО  ПЕРЕДАЧИ  НОМЕРА  В  ЛИНИЮ) / ОТВЕТ  НА  ВЫЗОВ

END		КОНЕЦ  РАЗГОВОРА / ОТКАЗ  ОТ  ПОСЫЛКИ  НОМЕРА  В  ЛИНИЮ / ВЫХОД  ИЗ  МЕНЮ

i / >		СПРАВОЧНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ / УСТАНОВКА  ПАРАМЕТРОВ

SYMBOLE   AUF   DEM  DISPLAY

(СИМВОЛЫ / ИКОНЫ ,  ОТОБРАЖАЕМЫЕ  НА  ДИСПЛЕЕ)

SERV		МИГАЕТ - ТЕЛ.  ПЫТАЕТСЯ  ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ  В  СЕТИ

ПОСТОЯННОЕ  ОТОБРАЖЕНИЕ - ТЕЛ.  ЗАРЕГИСТРИРОВАН  В  СЕТИ

ТЕЛ.  ЗАРЕГИСТРИРОВАН  НЕ  В  “ДОМАШНЕЙ”  СЕТИ

МИГАЕТ - СОЕДИНЕНИЕ  УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

ПОСТОЯННОЕ  ОТОБРАЖЕНИЕ - СОЕДИНЕНИЕ  УСТАНОВЛЕНО

АККУМУЛЯТОР  ПУСТОЙ

ЗАРЯДИТЕ  АККУМУЛЯТОР

ПОЛОВИНА  ЁМКОСТИ  АККУМУЛЯТОРА

ПОСТОЯННОЕ  ОТОБРАЖЕНИЕ - АККУМУЛЯТОР  ПОЛНЫЙ

МИГАЮЩЕЕ  ОТОБРАЖЕНИЕ - ИДЁТ  ЗАРЯД  АККУМУЛЯТОРА

MENU			ВЫЗВАНО  МЕНЮ

МИГАЕТ - ПРИНЯТО  НОВОЕ  ТЕКСТОВОЕ  СООБЩЕНИЕ (SMS)

ПОСТОЯННОЕ  ОТОБРАЖЕНИЕ - ИМЕЮТСЯ  СТАРЫЕ  ТЕКСТОВЫЕ  СООБЩЕНИЯ

НЕ  ИСПОЛЬЗУЕТСЯ (РЕЗЕРВ)

ZUSATZINFORMATIONEN

(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ)

Е9		КАЧЕСТВО  ПРИЁМА ( Е1 - ПЛОХО ,  Е9 - ХОРОШО )

МИГАЕТ - ВЫЗОВ

ПОСТОЯННО - БЫЛ  НЕОТВЕЧЕННЫЙ  ВЫЗОВ

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ  ВКЛЮЧЕН

ВКЛЮЧЕНА  ТОНАЛЬНАЯ  СИГНАЛИЗАЦИЯ  (  MFV ) / DTMF /

ТЕЛЕФОН  ЗАБЛОКИРОВАН (“ЗАПЕРТ”)

>		ДАЛЬНЕЙШИЙ  ВЫЗОВ  ИНФОРМАЦИИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ  ЧТЕНИЯ  ЧЕГО - ЛИБО)  ИЛИ         	                                     ВЫБОР  ПАРАМЕТРОВ

1 EINFUHRUNG

(ВВЕДЕНИЕ)

WICHTIGE  INFORMATIONEN  FUR  DIE  ERSTINBETRIEBNAME

(ВАЖНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ  ВВОДА  В  ЭКСПЛУАТАЦИЮ)

1) ВСТАВЬТЕ  SIM  КАРТУ  В  ТЕЛЕФОН  ТАК ,  ЧТОБЫ  КОНТАКТЫ  ТЕЛЕФОНА  И  SIM  КАРТЫ  СОВПАЛИ.

2) ПОДКЛЮЧИТЕ  АККУМУЛЯТОР.

3) ПОДКЛЮЧИТЕ  ЗАРЯДНОЕ  УСТРОЙСТВО  К  ТЕЛЕФОНУ ,  А  ЗАТЕМ  К  СЕТИ .

INFORMATIONEN   ZUR    SIM - KARTE

(ИНФОРМАЦИЯ  О  SIM  КАРТЕ)

SIM = SUBSCRIBER  IDENTITY  MODULE ( МОДУЛЬ  ИДЕНТИФИКАЦИИ  АБОНЕНТА )

IMSI	ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ  НОМЕР  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (АБОНЕНТА)

PIN	4 - 8  ЦИФР .  ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ  НОМЕР

PUK	8  ЦИФР.  ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  КЛЮЧ  РАЗБЛОКИРОВКИ ( PERSONAL  UNLOCKING  KEY )

GSM = 	GLOBAL  SYSTEM  FOR  MOBILE  COMMUNICATIONS

SIM  КАРТА  ЗАЩИЩЕНА  PIN   КОДОМ  ОТ  НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО  ПОЛЬЗОВАНИЯ.  В  НЕКОТОРЫХ  SIM  КАРТАХ  МОЖНО  ОТКАЗАТЬСЯ  ОТ  ТРЕБОВАНИЯ  PIN КОДА.

ВНИМАНИЕ!

ЕСЛИ  ВЫ  3 - и  РАЗА  ПОДРЯД  ВВЕЛИ  ОШИБОЧНЫЙ  PIN  КОД ,  ТО  SIM  КАРТА  БЛОКИРУЕТСЯ!

ОТОБРАЖАЕТСЯ :	  KARTE  GESPERRT

ДЛЯ  РАЗБЛОКИРОВКИ  ИСПОЛЬЗУЙТЕ  PUK  КОД.

ДЛЯ  РАЗБЛОКИРОВКИ :

MENU  ,   КОД  PUK    И   ОК  ,   НОВЫЙ  PIN  КОД ( 4 - 8 ЦИФР )  И   ОК ,  ПОВТОРИТЕ  НОВЫЙ  PIN  КОД  И  ОК

ЭТУ  ЖЕ  ПРОЦЕДУРУ  МОЖНО  ИСПОЛЬЗОВАТЬ ,  ЕСЛИ  ВЫ  ЗАБЫЛИ  СВОЙ  PIN.

ВНИМАНИЕ!

ПОСЛЕ  10 - ти  ПОДРЯД  ОШИБОК  ВВОДА  PUK  ,   SIM  КАРТА  БЛОКИРУЕТСЯ “НАДОЛГО”( РАЗБЛОКИРОВАТЬ  МОЖНО  ТОЛЬКО  У  ОПЕРАТОРА  СЕТИ ).

ТЕЛЕФОН  ДОЛЖЕН  ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ  В  GSM  СЕТИ.  ЕСЛИ  НЕ ВОЗМОЖО  ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ  В  “ДОМАШНЕЙ”  СЕТИ ,  ТО  БУДЕТ  ПОПЫТКА  ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ  В  ДРУГОЙ  ДОСТУПНОЙ  СЕТИ (СМ.  П. “NETZWAHL”/ ВЫБОР  СЕТИ/  MENU 3 ).

ВНИМАТЕЛЬНО  СЛЕДУЙТЕ  УКАЗАНИЯМ  ПОСТАВЩИКА  SIM  КАРТЫ.  ПОСТАВЩИК  ИНФОРМИРУЕТ  ВАС  О  ВОЗМОЖНОСТЯХ  ВАШЕЙ  SIM  КАРТЫ.

ВНИМАНИЕ!

ПРЕЖДЕ  ЧЕМ  ОТСОЕДИНИТЬ  АККУМУЛЯТОР -  ОТКЛЮЧИТЕ  ТЕЛЕФОН!

(НЕСОБЛЮДЕНИЕ  ЭТОГО  ТРЕБОВАНИЯ  МОЖЕТ  ПРИВЕСТИ  К  ВЫВОДУ  ИЗ  СТРОЯ  ВАШЕЙ  SIM  КАРТЫ ! )

GRUNDFUNKTIONEN

(ОСНОВНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ)

EINSCHALTEN

(ВКЛЮЧЕНИЕ)

1) НАЖАТЬ         I

ОТОБРАЗИТСЯ:		PIN  BITTE	( PIN  ПОЖАЛУЙСТА)

2) ВВЕДИТЕ  PIN   И  ОК   ИЛИ  #

ОТОБРАЗИТСЯ:                                                     SERV

GSM  LMT

E9

-ЕСЛИ  ПОСТОЯННОЕ  ОТОБРАЖЕНИЕ “ SERV “ ,  ТО  ТЕЛ.  ГОТОВ  К  ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

- Е9 (СИЛА  ПОЛЯ  “ХОРОШО”)

SPRACHE  AUSWAHLEN

(ВЫБОР  ЯЗЫКА)

СМОТРИТЕ      MENU  87

ANRUFEN

(ВЫЗОВ)

1) НАБРАТЬ  ТЕЛ.  НОМЕР

2) SEND

ДЛЯ  КОРРЕКЦИИ   ОШИБОК  ПРИ  ВВОДЕ :

CLR	КОРОТКО - СТИРАЕТ  ПОСЛЕДНИЙ  ЗНАК

ДОЛГО - СТИРАЕТ  ВЕСЬ  ЭКРАН

ДЛЯ  ПРЕКРАЩЕНИЯ( ОТМЕНЫ )  ПЕРЕДАЧИ  НОМЕРА  В  ЛИНИЮ -  “END”

ДЛЯ  ПОВТОРА  НОМЕРА :

0  ,  *  ,   SEND

ANRUF  ANNEHMEN

(ОТВЕТ  НА  ВЫЗОВ)

ДЛЯ  ОТВЕТА  НА  ВЫЗОВ -  “SEND” ( ИЛИ  ЛЮБУЮ  КНОПКУ  ,  КРОМЕ      I      И  “END”,  ЕСЛИ  АКТИВИРОВАНА  УСТАНОВКА  MENU 89 ).

GESPRACHS  BEENDEN  ODER  ANRUF  ABLEHNEN

(ОКОНЧАНИЕ  РАЗГОВОРА  ИЛИ  ОТКАЗ  ОТ  ОТВЕТА  НА  ВЫЗОВ)

“END”

AUSSCHALTEN

(ОТКЛЮЧЕНИЕ  ТЕЛЕФОНА)

УДЕРЖИВАЙТЕ  КЛ.    I       ДО   ОТОБРАЖЕНИЯ   “AUS” (ОТКЛ).

TASTATUR  SPERREN

(БЛОКИРОВКА  ТАСТАТУРЫ)

НАЖМИТЕ :

MENU   И         I

ОТОБРАЗИТСЯ :		TASTATUR	(ТАСТАТУРА  ЗАБЛОКИРОВАНА)

GESPERRT

ОТОБРАЖАЕТСЯ  В  ТЕЧЕНИЕ  3 - х   СЕК .  БЛОКИРОВКА  СОХРАНЯЕТСЯ  ДО  ПЕРВОГО  ВЫЗОВА.

TASTATUR  ENTSPERREN

(РАЗБЛОКИРОВКА  ТАСТАТУРЫ)

НАЖМИТЕ :

MENU   И         I

ОТОБРАЗИТСЯ :		TASTATUR	(ТАСТАТУРА  РАЗБЛОКИРОВАНА)

ENTSPERRT

ОТОБРАЖАЕТСЯ  В  ТЕЧЕНИЕ  3 - х  СЕК .

EMPFANGSQUALITAT

(КАЧЕСТВО  ПРИЁМА / СИЛА  ПОЛЯ)

КАЧЕСТВО  ПРИЁМА ( Е1= ПЛОХО ... Е9= ХОРОШО )  ОТОБРАЖАЕТСЯ  ПОСТОЯННО.  УЛУЧШЕНИЕ  КАЧЕСТВА  СВЯЗИ  МОЖНО  ОБЕСПЕЧИТЬ,  ИЗМЕНИВ  МЕСТО  РАСПОЛОЖЕНИЯ  ТЕЛ.  АППАРАТА .

Е9

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

(ПОДСВЕТКА)

ПОДСВЕТКА  ДЕЙСТВУЕТ  В  ТЕЧЕНИЕ  15 - ти  СЕК   ПОСЛЕ  НАЖАТИЯ  НА  ЛЮБУЮ  КЛАВИШУ.   ПРИ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ТЕЛ.  В  АВТОМОБИЛЕ  С  СИСТЕМОЙ  “HANDS - FREE”   ИЛИ   С  “BOOSTER”(УСИЛИТЕЛЬ)  -   ПОДСВЕТКА  ДЕЙСТВУЕТ  ПОСТОЯННО  ПРИ  ВКЛЮЧЕННОМ  ЗАЖИГАНИИ.

LAUTSTARKE  VERENDERN

(РЕГУЛИРОВКА  ГРОМКОСТИ)

ВО  ВРЕМЯ  РАЗГОВОРА   МОЖНО  РЕГУЛИРОВАТЬ  ГРОМКОСТЬ  ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ  ТЕЛЕФОНА ( ИЛИ  ВНЕШНЕГО  ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ  СИСТЕМЫ  H-F ).

- ГРОМКОСТЬ  МОЖНО  ИЗМЕНЯТЬ  С  ПОМОЩЬЮ  РЕГУЛЯТОРА ,  НАХОДЯЩЕГОСЯ  НА  ЛЕВОМ  БОКУ  ТЕЛ.  ИЛИ  КНОПКАМИ                .

- УРОВЕНЬ  ГРОМКОСТИ  ОТОБРАЖАЕТСЯ  В  ВИДЕ  ПОЛОСОК   В   НИЖНЕЙ  СТРОКЕ  ЭКРАНА .

- ПРИ  ПОВТОРНОМ ( ОЧЕРЕДНОМ )  ВКЛЮЧЕНИИ  ТЕЛ.  ВСЕГДА  УСТАНАВЛИВАЕТСЯ  УРОВЕНЬ  ГРОМКОСТИ ,  УСТАНОВЛЕННЫЙ  ПО  MENU  86.

ZUSATZINFORMATIONEN  ABFRAGEN

(ЗАПРОС  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ / СПРАВОЧНОЙ   ИНФОРМАЦИИ)

- ДАТА  И  ВРЕМЯ  ИЛИ  СЕТЬ ,  В  КОТОРОЙ  ЗАРЕГИСТРИРОВАЛСЯ  ВАШ  ТЕЛ.( ЗАВИСИТ  ОТ  УСТАНОВКИ  MENU  89)

i / >

- ДЛИТЕЛЬНОСТЬ  ПОСЛЕДНЕГО  ИСХОДЯЩЕГО  РАЗГОВОРА

i / >

- ЧИСЛО  ВЫЗОВОВ  В  ВАШЕ  ОТСУТСТВИЕ ( ЕСЛИ  ТАКОВЫЕ  БЫЛИ ).  ПОСЛЕ  ПРОСМОТРА  ЧИСЛО  ВЫЗОВОВ  УСТАНАВЛИВАЕТСЯ  В  “ 0 “ ,  А  СИМВОЛ  “КОЛОКОЛЬЧИК”  -  ИСЧЕЗАЕТ.

i / >

- ЗАПРОС  НАЛИЧИЯ  НОВЫХ   ТЕКСТОВЫХ  СООБЩЕНИЙ ( ЕСЛИ  ТАКОВЫЕ  БЫЛИ )

i / >

СМОТРИТЕ  ТАКЖЕ  MENU  51.

KURZWAHL

(КОРОТКИЙ / БЫСТРЫЙ  НАБОР  НОМЕРА)

С  ПОМОЩЬЮ  ЭТОЙ  ФУНКЦИИ  ВЫ  МОЖЕТЕ  ПРОСТО  И  БЫСТРО  ВЫБРАТЬ  ТЕЛ.  НОМЕР  ИЗ  ПАМЯТИ  И  ПЕРЕДАТЬ  ЕГО  В  ЛИНИЮ.

ВАША  SIM  КАРТА  ИМЕЕТ  ПАМЯТЬ  ТЕЛ.  НОМЕРОВ ( KARTENSPEICHER ).  ЧИСЛО  ЯЧЕЕК  ПАМЯТИ  ЗАВИСИТ  ОТ  SIM  КАРТЫ ( SIM  КАРТА  LMT  ИМЕЕТ   77  ЯЧЕЕК ).

В  КАЖДУЮ  ЯЧЕЙКУ  МОЖНО  ЗАПИСАТЬ  ТЕЛ.  НОМЕР  И  ИМЯ.

ДЛЯ  ЗАПИСИ  В  ПАМЯТЬ  SIM  КАРТЫ:

MENU  43

ВАШ  ТЕЛ.  ТАКЖЕ  ИМЕЕТ  ПАМЯТЬ  ТЕЛЕФОНА  ЁМКОСТЬЮ  99 - ть  ЯЧЕЕК ( TELEFONSPEICHER ).

ДЛЯ  ЗАПИСИ  В  ПАМЯТЬ  ТЕЛ. :

MENU  44

СЧИТЫВАНИЕ  ТЕЛ.  НОМЕРА  ИЗ  ПАМЯТИ

1. СЧИТЫВАНИЕ  ПО  ИМЕНИ ( ПО  1 - ой  БУКВЕ )

1) ВВЕСТИ  ПЕРВУЮ  БУКВУ  ИМЕНИ ( НАПРИМЕР , М )

2) ДЛЯ  СЧИТЫВАНИЯ  ИЗ  ПАМЯТИ  SIM  КАРТЫ - НАЖАТЬ  “ # “

ДЛЯ  СЧИТЫВАНИЯ  ИЗ  ПАМЯТИ  ТЕЛ. - НАЖАТЬ  “ * “

ОТОБРАЗИТСЯ:		KARTENSP	1

MULLER	>

ГДЕ : 	KARTENSP - ПАМЯТЬ  SIM  КАРТЫ

1 - №  ЯЧЕЙКИ  ПАМЯТИ

MULLER     - ПЕРВОЕ  ИМЯ  НА  БУКВУ  “ М “

ИЛИ

TEL. SP		1

MULLER	>

ГДЕ :	    TEL. SP - ПАМЯТЬ  ТЕЛ.

1 - №  ЯЧЕЙКИ  ПАМЯТИ

MULLER - ПЕРВОЕ  ИМЯ  НА  БУКВУ  “ М “

ЕСЛИ  ИМЕНИ  НЕТ ,  ТО

ОТОБРАЗИТСЯ :		NAME  NICHT  GEFUNDEN	(ИМЯ  НЕ  НАЙДЕНО)

- ЛИСТАТЬ  ПАМЯТЬ  “СТРЕЛКАМИ”  ИЛИ  ОК.........ОК    ПРИ  ПРОСМОТРЕ  ИМЁН  НА  ОДНУ  И  ТУ  ЖЕ  БУКВУ.

- ДЛЯ  ОТОБРАЖЕНИЯ  ТЕЛ.  НОМЕРА :

i / >

- СЧИТАННЫЙ  ТЕЛ.  НОМЕР  МОЖНО  ДОПОЛНИТЬ ( ОТРЕДАКТИРОВАТЬ )

(ДЛЯ  СТИРАНИЯ  НОМЕРА  ИСПОЛЬЗУЙТЕ   “CLR”)

- ДЛЯ  ПЕРЕДАЧИ  ТЕЛ.  НОМЕРА  В  ЛИНИЮ :

“SEND”

2. СЧИТЫВАНИЕ  ТЕЛ.  НОМЕРА  ПО  НОМЕРУ  ЯЧЕЙКИ  ПАМЯТИ

1) ВВЕДИТЕ  №  ЯЧЕЙКИ ( 1 - 2  ЦИФРЫ )

ДЛЯ  ЧТЕНИЯ   SIM  КАРТЫ  НАЖМИТЕ  “ #  “

ОТОБРАЗИТСЯ :		KARTENSP.	1

MULLER	>

ДЛЯ  ЧТЕНИЯ  ПАМЯТИ  ТЕЛ.  НАЖМИТЕ  “ * “

ОТОБРАЗИТСЯ :		TEL. SP		1

MULLER	>

ЕСЛИ  ЯЧЕЙКА  ПАМЯТИ  НЕ  СОДЕРЖИТ  ЗАПИСИ ,  ТО

ОТОБРАЗИТСЯ :		KEINE  NUMMER  GESPEICHERT	(НОМЕР  НЕ  ЗАПИСАН)

- ЛИСТАТЬ  ПАМЯТЬ  “СТРЕЛКАМИ”

- ДЛЯ  ОТОБРАЖЕНИЯ  ТЕЛ.  НОМЕРА :

i / >

- СЧИТАННЫЙ  ТЕЛ.  НОМЕР  МОЖНО  ДОПОЛНИТЬ ( ОТРЕДАКТИРОВАТЬ )

(ДЛЯ  СТИРАНИЯ  НОМЕРА  ИСПОЛЬЗУЙТЕ   “CLR”)

- ДЛЯ  ПЕРЕДАЧИ  ТЕЛ.  НОМЕРА  В  ЛИНИЮ :

“SEND”

( ИЛИ  ЖДАТЬ  АВТОМАТИЧЕСКОГО  СТАРТА  ПОСЫЛКИ  НОМЕРА  В  ЛИНИЮ )

NOTIZBUCH

(ЗАПИСНАЯ  КНИЖКА)

В  ЗАПИСНОЙ  КНИЖКЕ   МОЖНО  ЗАПОМНИТЬ  ДО  10 - ти   ТЕЛ.  НОМЕРОВ.

- ВЫ  МОЖЕТЕ  ЗАПИСАТЬ  ТЕЛ.  №  ПРИ  СОСТОЯНИИ  ГОТОВНОСТИ   ИЛИ  ВО  ВРЕМЯ  РАЗГОВОРА.

- ПОСЛЕДНИЙ  НАБРАННЫЙ  ТЕЛ.  НОМЕР  ЗАПОМИНАЕТСЯ  В  ЗАПИСНОЙ  КНИЖКЕ.

ЕСЛИ   ВСЕ  ЯЧЕЙКИ  ЗАПИСНОЙ  КНИЖКИ  ЗАПОЛНЕНЫ , ТО  СТАРШАЯ  ЗАПИСЬ  СТИРАЕТСЯ ,  А  НОВАЯ  ПОМЕЩАЕТСЯ  НА  1 - ое  МЕСТО.

ПРИ  ВЫКЛЮЧЕНИИ ТЕЛЕФОНА  ПАМЯТЬ  ЗАПИСНОЙ   КНИЖКИ  НЕ  СТИРАЕТСЯ!

ПРИ  УСТАНОВКЕ  ДРУГОЙ  SIM  КАРТЫ  ПАМЯТЬ  ЗАПИСНОЙ  КНИЖКИ  СТИРАЕТСЯ ( ЗАЩИТА  ДАННЫХ  ОТ  ДРУГОГО  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ).

RUFNUMMER  NOTIEREN

(ЗАПИСЬ  В  ЗАПИСНУЮ  КНИЖКУ)

1) ПО  “CLR”  СТЕРЕТЬ  СОДЕРЖИМОЕ  ЭКРАНА

2) ВВЕСТИ  ТЕЛ.  НОМЕР

3) ОК

RUFNUMMER  ABFRAGEN

(СЧИТЫВАНИЕ  ТЕЛ. №  ИЗ  ЗАПИСНОЙ  КНИЖКИ)

1) ПО  “CLR”  СТЕРЕТЬ  СОДЕРЖИМОЕ  ЭКРАНА

2) СЧИТАТЬ  ТЕЛ.  №    ПО    ОК

(ОТОБРАЖАЕТСЯ  ПОСЛЕДНИЙ  ЗАПОМНЕННЫЙ  НОМЕР)

3) ПО   ОК   СЧИТАТЬ   СЛЕДУЮЩИЕ  НОМЕРА

4) ДЛЯ  УДАЛЕНИЯ  НОМЕРА - “CLR”

MENUBEDIENUNG

(МЕНЮ  УПРАВЛЕНИЯ / МЕНЮ  УСТАНОВОК)

БЛАГОДАРЯ  УКАЗАНИЯМ , ОТОБРАЖАЕМЫМ  НА  ДИСПЛЕЕЕ ,  ОБЛЕГЧАЕТСЯ  ПОЛЬЗОВАНИЕ  MENU.  ПОЛЬЗОВАНИЕ  MENU  ВОЗМОЖНО  ТОЛЬКО  ВНЕ  РАЗГОВОРА ( ВНЕ  СВЯЗИ ).

ЕСЛИ  ВЫЗОВ  ПРИХОДИТ  ВО  ВРЕМЯ  РАБОТЫ  С    МЕНЮ ,  ТО  РАБОТА  С  МЕНЮ  АВТОМАТИЧЕСКИ  ПРЕКРАЩАЕТСЯ  И  ВЫ  МОЖЕТЕ   ОТВЕТИТЬ  НА  ВЫЗОВ.  ВСЕ  ЗАПИСИ  И  УСТАНОВКИ ,  СДЕЛАННЫЕ  ДО  ПРИХОДА  ВЫЗОВА ,   БУДУТ  СОХРАНЕНЫ.

BUCHSTABEN  UND  SONDERZEICHEN  EINGEBEN

(ВВОД  БУКВ  И  СПЕЦИАЛЬНЫХ  СИМВОЛОВ)

В   КОНЦЕ  ВАШЕЙ  ОРИГИНАЛЬНОЙ  ИНСТРУКЦИИ  ЕСТЬ  ТАБЛИЦА  СООТВЕТСТВИЯ  КЛАВИШ  И  СИМВОЛОВ.

ДЛЯ  ВВОДА  БУКВ  И  СИМВОЛОВ :

- НАЖАТЬ  СООТВЕТСТВУЮЩУЮ  КЛ.  И  УДЕРЖИВАТЬ  ДО  ОТОБРАЖЕНИЯ  НУЖНОГО  СИМВОЛА .

2 MENU

(МЕНЮ)

1 RUFOPTIONEN

(УПРАВЛЕНИЕ  ВЫЗОВАМИ)

О  ВОЗМОЖНЫХ  УСЛУГАХ  ПО  УПРАВЛЕНИЮ  ВЫЗОВАМИ ( ЗВОНКАМИ )  КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  У  ОПЕРАТОРА  GSM  СЕТИ.

11 RUFUMLEITUNG

(ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ)

1) MENU  11  И  ОК

2) “СТРЕЛКАМИ”  ВЫБРАТЬ  НУЖНОЕ :

UMLEITEN		(ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬ  ВСЕ  ЗВОНКИ)

ALLE RUFE

UMLEITEN		(ЕСЛИ  ЗАНЯТО)

WENN  BELEGT

UMLEITEN		(ЕСЛИ  НЕТ  ОТВЕТА  В  ТЕЧЕНИЕ  5 - ти  СИГНАЛОВ  ВЫЗОВА)

KEINE  ANTW

UMLEITEN		(ЕСЛИ  ТЕЛ.  ОТКЛ.   ИЛИ  ВНЕ  ЗОНЫ)

N. ERREICHBAR

UMLEITEN		(УДАЛЕНИЕ  УСТАНОВЛЕННЫХ  ПЕРЕАДРЕСАЦИЙ)

LOSCHEN

3) ПОДТВЕРДИТЕ  ВЫБОР  ПО    ОК

ПОСЛЕ  ЗАПРОСА :

RUFUMLEITUNG		(ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ

ZU WELCHER		НА  КАКОЙ

NUMMER?		НОМЕР ?)

ВВЕДИТЕ  ТЕЛ.  №   И      ОК

ОТОБРАЗИТСЯ :		RUFUMLEITUNG		(ПЕРЕАДР.  АКТИВИРОВАНА)

AKTIVIERT

ИЛИ

RUFUMLEITUNG		(ОТМЕНЕНЫ  ВСЕ  ПЕРЕАДРЕСАЦИИ)

AUFGEHOBEN

(ЕСЛИ  ВЫ  ВЫБРАЛИ “UMLEITEN  LOSCHEN”)

12 RUFSPERRE ( PASSWORT  ANDERN )

(ЗАПРЕТ  ВЫЗОВОВ / ИЗМЕНЕНИЕ  ПАРОЛЯ)

1) MENU  12    И  ОК

ОТОБРАЗИТСЯ :		PASSWORT	(ПАРОЛЬ  ИЗМЕНЕНИЕ)

ANDERN

2) ОК

ОТОБРАЗИТСЯ :		ALTER CODE	(СТАРЫЙ  ПАРОЛЬ  ПОЖАЛУЙСТА)

BITTE

ВВЕДИТЕ  ТЕКУЩИЙ  ПАРОЛЬ   И   ОК .

(ПАРОЛЬ  ВЫДАЁТСЯ  ОПЕРАТОРОМ  СЕТИ  ПРИ  ОТКРЫТИИ  УСЛУГИ).

ОТОБРАЗИТСЯ :		NEUER CODE	(НОВЫЙ  ПАРОЛЬ  ПОЖАЛУЙСТА)

BITTE

ВВЕДИТЕ  НОВЫЙ  ПАРОЛЬ   И   ОК .

ОТОБРАЗИТСЯ :		NEUEN CODE	    (НОВЫЙ  ПАРОЛЬ  ПОВТОРИТЕ)

WIEDERHOLEN

ПОВТОРИТЕ  НОВЫЙ  ПАРОЛЬ  И   ОК .

ЕСЛИ  НЕТ  ОШИБОК ,  ТО

ОТОБРАЗИТСЯ :		NEUES 		(НОВЫЙ  ПАРОЛЬ  О-КЕЙ)

PASSWORT

OK

12 RUFSPERRE ( RUFSPERRE  EINRICHTEN )

(ЗАПРЕТ  ВЫЗОВОВ / УСТАНОВКА)

1) MENU  12   И  ОК

2) СТРЕЛКАМИ  ВЫБРАТЬ  НУЖНОЕ :

ANKOMMENDE		(ЗАПРЕТ  ВСЕХ  ВХОДЯЩИХ  ВЫЗОВОВ)

RUFE SPERREN

ANKOMMEND  IM	(ЗАПРЕТ  ВСЕХ  ВХОДЯЩИХ ,  ЕСЛИ  ТЕЛ.  ЗАРЕГИСТРИРОВАН  НЕ  В  ДОМАШНЕЙ

AUSLAND		СЕТИ)

ABGEHENDE		(ЗАПРЕТ  ВСЕХ  ИСХОДЯЩИХ  ВЫЗОВОВ)

RUFE  SPERREN		ОДНАКО  ВОЗМОЖЕН  ВЫЗОВ  ЭКСТРЕННОЙ  ПОМОЩИ  ПО  №  “112”  !

INTER. ABGEH.		(ЗАПРЕТ  ВСЕХ  ИСХОДЯЩИХ  МЕЖДУНАРОДНЫХ  ВЫЗОВОВ)

RUFE  SPERREN

ABG.  AUSLAND		(ЗАПРЕТ  ВСЕХ  ИСХОДЯЩИХ  МЕЖДУНАРОДНЫХ  ВЫЗОВОВ ,  КРОМЕ

AUSSER  HEIM		ВЫЗОВОВ  В  ДОМАШНЮЮ  СЕТЬ)

RUFSPERREN		(ОТМЕНА  ВСЕХ  ЗАПРЕТОВ)

LOSCHEN

ПОДТВЕРДИТЕ  ВЫБОР  ПО   ОК .

ОТОБРАЗИТСЯ :		PASSWORT	(ПАРОЛЬ  ПОЖАЛУЙСТА)

BITTE

ВВЕДИТЕ  ПАРОЛЬ  И  ОК .

ОТОБРАЗИТСЯ :		RUFSPERRE	(ЗАПРЕТ  АКТИВИРОВАН)

AKTIVIERT

ИЛИ

RUF-		(ЗАПРЕТЫ  ОТМЕНЕНЫ)

SPERREN

AUFGEHOBEN

3 NETZWAHL

(ВЫБОР  СЕТИ)

31 HEIMATNETZWAHL

(ВЫБОР  ДОМАШНЕЙ  СЕТИ)

MENU  31  И   ОК

ТЕЛ.  ЗАРЕГИСТРИРУЕТСЯ  В  ДОМАШНЕЙ  СЕТИ ( ЕСЛИ  ЭТО  ВОЗМОЖНО )  ИЛИ

ОТОБРАЗИТСЯ :		31  BEREITS  IM		(УЖЕ  В  ДОМАШНЕЙ  СЕТИ)

HEIMATNETZ

32  AUSWAHL  VERFUGBARER  NETZE

(ВЫБОР  ДОСТУПНЫХ  СЕТЕЙ)

1) MENU  32   И  ОК

ОТОБРАЗИТСЯ : 		VERFUGBAR	(ДОСТУПНЫ  GSM-СЕТИ)

GSM-NETZ

СТРЕЛКАМИ  ВЫБРАТЬ  СЕТЬ  И  ОК .

ТЕЛ.  ПОПЫТАЕТСЯ  ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ  В  ВЫБРАННОЙ  СЕТИ.

33 NETZE   AUF   KARTE   SPEICHERN

(ЗАПОМИНАНИЕ  СЕТЕЙ  НА  SIM  КАРТЕ)

/ СОЗДАНИЕ  СПИСКА  ПРИОРИТЕТНЫХ  СЕТЕЙ /

ПРИ  АВТОМАТИЧЕСКОМ  РЕЖИМЕ  ВЫБОРА  СЕТИ   ТЕЛ.  БУДЕТ  ПЫТАТЬСЯ  РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ  В  СЕТЯХ  В  ПОРЯДКЕ  ИХ  РАСПОЛОЖЕНИЯ  В  СПИСКЕ.

1) MENU  33  И  ОК

ПРИМЕР :

ОТОБРАЗИТСЯ :		SIM-LISTE     1

DK  SONOFON

ГДЕ :	SIM-LISTE	- СПИСОК  ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ  СЕТЕЙ

1	- №  ПОЗИЦИИ  В  СПИСКЕ

DK  SONOFON	- ИМЯ  СЕТИ  И  ОПЕРАТОРА ( ЭТО  ПРИМЕР )

СТРЕЛКАМИ  ЛИСТАЙТЕ  ДО  СВОБОДНОЙ  ПОЗИЦИИ.

ОТОБРАЗИТСЯ :		SIM-LISTE  5

NETZLISTE	(ВЫЗОВ  СПИСКА  СЕТЕЙ)

AUFRUFEN

ПОДТВЕРДИТЕ  ПО  ОК .

ОТОБРАЗИТСЯ :		33  NETZLISTE

BLATTERN

WAHLEN      OK

ГДЕ :	NETZLISTE	- СПИСОК   GSM- СЕТЕЙ

BLATTERN         	- ЛИСТАТЬ  СТРЕЛКАМИ

WAHLEN  OK	- ПОДТВЕРДИТЬ  ВЫБОР  ПО  ОК

ЛИСТАЙТЕ  И  ВЫБЕРИТЕ ,  НАПРИМЕР :

33  NETZLISTE

L   LUX-GSM

ПОДТВЕРДИТЕ  ВЫБОР  ПО  ОК .

ОТОБРАЗИТСЯ :		SIM-LISTE   5

L  LUX-GSM

т.е.   ВЫ  ПОМЕСТИЛИ  СЕТЬ  “L  LUX-GSM”  В  5 - ую  ПОЗИЦИЮ  СПИСКА  ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ  СЕТЕЙ ( ОБЫЧНО  В  СПИСКЕ  8 - мь  ПОЗИЦИЙ ).

- ДЛЯ  ЗАНЕСЕНИЯ  В  СПИСОК  СЛЕДУЮЩЕЙ  СЕТИ  -       И   т.д.

- ДЛЯ  УДАЛЕНИЯ  ОТОБРАЖАЕМОЙ ( В  СПИСКЕ )  СЕТИ - КРАТКОВРЕМЕННО  НАЖАТЬ  “CLR”.

- ДЛЯ  УДАЛЕНИЯ  ВСЕГО  СПИСКА - ДОЛГО  УДЕРЖИВАТЬ  “CLR”.

- ДЛЯ  ВЫХОДА  ИЗ  MENU - “END”.

34  ART  DER  NETZAUSWAHL

(СПОСОБ  ВЫБОРА  СЕТИ)

1) MENU  34  И  ОК

2) ВЫБОР  СПОСОБА  ПО   i / >

ОТОБРАЗИТСЯ :		34  ART  DER

NETZAUSWAHL

AUTO	    MAN

ГДЕ :	AUTO	- АВТОМАТИЧЕСКИЙ  ВЫБОР  СЕТИ  ПО  СПИСКУ ( СМ.  MENU  33 )

MAN	- РУЧНОЙ  ВЫБОР  СЕТИ ( СМ.  MENU  32 )

ПОДТВЕРДИТЕ  ВЫБОР  ПО  ОК .

(ВО  ВСЕХ  СЛУЧАЯХ  БУДЕТ  ПОПЫТКА   СПЕРВА  ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ  В  “ДОМАШНЕЙ”  СЕТИ ).

4  RUFNUMMERNSPEICHER

(ПАМЯТЬ  ТЕЛ.  НОМЕРОВ)

41  KARTENSPEICHER  NACHSCHLAGEN

(ПРОСМОТР  ПАМЯТИ  SIM  КАРТЫ)

1) MENU  41   И   ОК

ОТОБРАЗИТСЯ :		KARTENSP	(ПАМЯТЬ  SIM  КАРТЫ  ИМЯ ?)

NAME ?

2) СТРЕЛКАМИ  ЛИСТАЙТЕ  ПАМЯТЬ

3) ДЛЯ  ОТОБРАЖЕНИЯ  ТЕЛ.  НОМЕРА - i / >

ИЛИ

KARTENSPEICHER  ALPHABETISCH   NACHSCHLAGEN

(ПРОСМОТР  ПАМЯТИ  SIM  КАРТЫ  С  ОПРЕДЕЛЁННОЙ  БУКВЫ  АЛФАВИТА)

1) MENU  41  И  ОК

ОТОБРАЗИТСЯ : 		KARTENSP

NAME ?

2) ВВЕДИТЕ  ПЕРВУЮ  БУКВУ  ИМЕНИ  ( НАПРИМЕР , “М” )

ОТОБРАЗИТСЯ :		KARTENSP

M

И  ПОДТВЕРДИТЕ  ПО  ОК .

ОТОБРАЗИТСЯ  ПЕРВОЕ  ИМЯ  НА  “М” :

KARTENSP  1

MULLER

ГДЕ :	1	- №  ЯЧЕЙКИ  ПАМЯТИ

MULLER- ПЕРВОЕ  ИМЯ  НА  БУКВУ  “М”

- ДЛЯ  ВЫЗОВА  ОСТАЛЬНЫХ  ИМЁН  НА  ТУ  ЖЕ  БУКВУ ( В  ДАННОМ  ПРИМЕРЕ  НА  “М” ) :

ОК....ОК

- ДЛЯ  ОТОБРАЖЕНИЯ  ТЕЛ.  НОМЕРА  -  i / >

- ДЛЯ  ПОСЫЛКИ  ВЫЗОВА  -  НАЖМИТЕ  “SEND”  ПОСЛЕ  ОТОБРАЖЕНИЯ  НУЖНОГО  ИМЕНИ  ИЛИ  ТЕЛ.  НОМЕРА .

42  TELEFONSPEICHER  NACHSCHLAGEN

(ПРОСМОТР  ПАМЯТИ  ТЕЛЕФОНА)

1) MENU  42  И  ОК

ОТОБРАЗИТСЯ : 		TEL.  SP.		(ПАМЯТЬ  ТЕЛ.  ИМЯ  ?)

NAME ?

ОСТАЛЬНОЕ  КАК   В  MENU  41 .

43  KARTEN  SPEICHER  EINTRAGEN

(ЗАПИСЬ  В  ПАМЯТЬ  SIM  КАРТЫ)

1) MENU  43  И  ОК

ОТОБРАЗИТСЯ :		KARTENSP          2		(ПАМЯТЬ  КАРТЫ.  ЯЧЕЙКА  №  2

OK  ODER  NEUE		ОК  ИЛИ  №  ДРУГОЙ  ЯЧЕЙКИ)

SPEICHER-Nr

( ОБЫЧНО  ПРЕДЛАГАЕТСЯ  1 - ая  СВОБОДНАЯ  ЯЧЕЙКА  ПАМЯТИ ).

- ЕСЛИ  СОГЛАСНЫ  ЗАПИСАТЬ  ТЕЛ.  НОМЕР  В  ПРЕДЛОЖЕННУЮ  ЯЧЕЙКУ ( В  НАШЕМ  ПРИМЕРЕ -  № 2 ) , ТО

ПОДТВЕРДИТЕ  ПО  ОК .

ОТОБРАЗИТСЯ :		KARTENSP  2		(ПАМЯТЬ  КАРТЫ.  ИМЯ ?)

NAME ?

- ЕСЛИ  ХОТИТЕ  ЗАПИСАТЬ  ТЕЛ.  НОМЕР  В  ДРУГУЮ  ЯЧЕЙКУ ,  ТО  ЗАДАЙТЕ  ЕЁ  НОМЕР ( НАПРИМЕР,  № 10 ).

ОТОБРАЗИТСЯ :		KARTENSP       10

OK  ODER  NEUE

SPEICHER-Nr

ПОДТВЕРДИТЕ   ПО   “ОК “    ИЛИ  ВВЕДИТЕ  ДРУГОЙ  №   ЯЧЕЙКИ  ПАМЯТИ ...

ОТОБРАЗИТСЯ :		KARTENSP   10

NAME ?

ВВЕДИТЕ  ИМЯ  И  ОК .

( МАКСИМАЛЬНОЕ   ЧИСЛО  ЗНАКОВ  ЗАВИСИТ  ОТ  SIM  КАРТЫ ).

ОТОБРАЗИТСЯ :		KARTENSP     10		(ПАМЯТЬ  КАРТЫ   ТЕЛ.   НОМЕР ?)

RUFNUMMER ?

ВВЕДИТЕ  ТЕЛ.  НОМЕР  И  ОК .

( МАКСИМАЛЬНОЕ   ЧИСЛО  ЗНАКОВ  ЗАВИСИТ  ОТ  SIM  КАРТЫ ).

ОТОБРАЗИТСЯ  СЛЕДУЮЩАЯ  СВОБОДНАЯ  ЯЧЕЙКА :

KARTENSP        11

OK  ODER  NEUE

SPEICHER-Nr

- ДЛЯ  ВЫХОДА  ИЗ  МЕНЮ -  “END”.

44  TELEFONSPEICHER  EINTRAGEN

(ЗАПИСЬ  В  ПАМЯТЬ  ТЕЛЕФОНА)

1) MENU  44  И  ОК

ОТОБРАЗИТСЯ :		TEL.  SP.                1		(ПАМЯТЬ  ТЕЛ.  ЯЧЕЙКА   №  1

OK  ODER  NEUE		ОК  ИЛИ  №  ДРУГОЙ  ЯЧЕЙКИ)

SPEICHER-Nr

ВСЁ   АНАЛОГИЧНО  MENU  43.

ВНИМАНИЕ !

- ДЛИНА  ИМЕНИ  ДО  23 - х  СИМВОЛОВ

- ДЛИНА  ТЕЛ.  НОМЕРА  ДО  20 - ти  ЗНАКОВ

45  KARTENSPEICHER  LOSCHEN

(СТИРАНИЕ  ВСЕЙ  ПАМЯТИ  ТЕЛ.  НОМЕРОВ  SIM  КАРТЫ)

1) MENU  45  И  ОК

ОТОБРАЗИТСЯ : 		BITTE  CLR		(ПОЖАЛУЙСТА  УДЕРЖИВАЙТЕ  КЛ.  “CLR”  10 - ть  СЕК)

10  SEKUNDEN

LANG  DRUCKEN

ДЛЯ  СТИРАНИЯ -  НАЖМИТЕ  И  УДЕРЖИВАЙТЕ  КЛ.  “CLR”   10 - ть  СЕК .

ОТОБРАЗИТСЯ :		KARTEN-		(ПАМЯТЬ  SIM  КАРТЫ  СТЁРТА)

SPEICHER

GELOSCHT

ДЛЯ  ОТМЕНЫ  ДЕЙСТВИЯ - “END”.

46  TELEFONSPEICHER  LOSCHEN

(СТИРАНИЕ  ВСЕЙ  ПАМЯТИ  ТЕЛ.  НОМЕРОВ  ТЕЛЕФОНА)

1) MENU  46  И  ОК

( ДЕЙСТВИЯ  КАК  В  MENU  45 )

47  BEGRUSUNGSTEXT

(ТЕКСТ  ПРИВЕТСТВИЯ)

1) MENU  47  И  ОК

ВВЕДИТЕ  ТЕКСТ  ПРИВЕТСТВИЯ ( ДО  36 - ти  ЗНАКОВ ).

ПРИМЕР :		WILLKOMMEN		(ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ)

2) ВЫХОД  ИЗ  МЕНЮ  ПО   “END”.

- ДЛЯ  ВКЛ / ОТКЛ  ОТОБРАЖЕНИЯ  ПРИВЕТСТВИЯ  СМ.  MENU  89.

- ДЛЯ  БЛОКИРОВКИ / РАЗБЛОКИРОВКИ  ИЗМЕНЕНИЯ  ТЕКСТА  ПРИВЕТСТВИЯ  СМ.  MENU  71.

5  KURZMITTEILUNGEN

(ТЕКСТОВЫЕ  СООБЩЕНИЯ)

НАЛИЧИЕ  УСЛУГИ  SMS ( SHORT  MESSAGE  SERVICE )  ЗАВИСИТ  ОТ  ОПЕРАТОРА  ВАШЕЙ  СЕТИ.

СООБЩЕНИЯ  ВРЕМЕННО  ЗАПИСЫВАЮТСЯ  В  ПАМЯТЬ  ВАШЕЙ  SIM  КАРТЫ.  ОБЪЁМ  ПАМЯТИ ,  ОТВЕДЁННОЙ  ПОД  SMS  ,  ЗАВИСИТ  ОТ  SIM  КАРТЫ.

ЕСЛИ  ДЕЙСТВИЯ  В  ВАШЕЙ  СЕТИ  ОТЛИЧАЮТСЯ  ОТ  НИЖЕПРИВЕДЁННЫХ ,  ТО  ОБРАТИТЕСЬ  К  ОПЕРАТОРУ   ВАШЕЙ  СЕТИ !

ПРИЗНАКОМ  ПОСТУПЛЕНИЯ  НОВОГО  СООБЩЕНИЯ  ЯВЛЯЕТСЯ  МИГАЮЩАЯ  ИКОНА

51  KURZMITTEILUNGEN  LESEN

(ЧТЕНИЕ  ТЕКСТОВЫХ  СООБЩЕНИЙ)

1) MENU  51  И  ОК

ПРИМЕР  ОТОБРАЖЕНИЯ :	NEU   01/04

BITTE  TERMIN

CLR   OK     I

ГДЕ :	NEU	- НОВОЕ  СООБЩЕНИЕ

01/04	- ПЕРВОЕ  СООБЩЕНИЕ  ИЗ  ЧЕТЫРЁХ  ИМЕЮЩИХСЯ

BITTE...	- НАЧАЛО  ТЕКСТА

- ДЛЯ  ОТОБРАЖЕНИЯ  ВСЕГО  СООБЩЕНИЯ -     OK...OK

ОТОБРАЗИТСЯ  ПОЛНЫЙ  ТЕКСТ :		BITTE  TERMIN

UM  12 h

Mfg  MULLER

- ДЛЯ  ОТОБРАЖЕНИЯ  ДАТЫ / ВРЕМЕНИ  ПОЛУЧЕНИЯ  СООБЩЕНИЯ -  i / >

(ОТОБРАЖАЕТСЯ  В  ТЕЧЕНИЕ  3 - х   СЕК)

- ЛИСТАТЬ  СООБЩЕНИЯ  СТРЕЛКАМИ

-ДЛЯ  СТИРАНИЯ  СООБЩЕНИЯ -  “CLR ,  CLR”   (В  ТЕЧЕНИЕ  1,5  СЕК)

7  SICHERUNGSFUNKTIONEN

(ФУНКЦИИ  ЗАЩИТЫ)

INFORMATIONEN  ZUM  SPERRCODE

(ИНФОРМАЦИЯ  О  КОДЕ  БЛОКИРОВКИ)

- ДОПОЛНИТЕЛЬНО  К  ЗАПРОСУ  PIN  КОДА  ВЫ  МОЖЕТЕ  ЗАЩИТИТЬ  ТЕЛЕФОН ОТ  НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО  ПОЛЬЗОВАНИЯ  ЕЩЁ  И  КОДОМ  БЛОКИРОВКИ.

- ЗАВОДСКАЯ  УСТАНОВКА  КОДА  БЛОКИРОВКИ -  “ 0 0 0 0 “

- В  MENU 71  ВЫ  МОЖЕТЕ  УСТАНОВИТЬ  СВОЙ  КОД  БЛОКИРОВКИ ( 4 - ре  ЦИФРЫ )

- ЕСЛИ  ТЕЛ.  ЗАБЛОКИРОВАН ,  ТО  ОТОБРАЖАЕТСЯ  СИМВОЛ  “КЛЮЧ”.

- ДОСТУП  К  MENU  71  С  ДРУГИМИ  SIM  КАРТАМИ  БУДЕТ  НЕВОЗМОЖЕН ! ( ЭТО  ЗНАЧИТ ,  ЧТО  ВВЕДЁННЫЙ  ВАМИ  КОД  СВЯЗАН  С  ВАШЕЙ  SIM  КАРТОЙ ).

DIEBSTAHLSCHUTZ

(ЗАЩИТА  ОТ  КРАЖИ)

ЕСЛИ  ВЫ  ВВЕЛИ  СВОЙ  КОД  БЛОКИРОВКИ И  АКТИВИРОВАЛИ  УСТАНОВКУ  “DIEBSTAHLSCHUTZ” ,  ТО  ПО  ВКЛЮЧЕНИЮ  ТЕЛ.  ПРИ  ВСТАВЛЕННОЙ  ЧУЖОЙ  SIM  КАРТЕ   ВСЕГДА  БУДЕТ  ВЫДАВАТЬСЯ  ЗАПРОС  КОДА  БЛОКИРОВКИ.

ЕСЛИ  В  ТЕЛ.  ВСТАВЛЕНА  ТА  SIM  КАРТА ,  КОТОРАЯ  НАХОДИЛАСЬ  В  ТЕЛ.  ВО  ВРЕМЯ  ПРОГРАММИРОВАНИЯ  КОДА  БЛОКИРОВКИ ,  ТО  ЗАПРОСА  НА  ВВОД   КОДА   БЛОКИРОВКИ  НЕ  БУДЕТ.

ЕСЛИ  ВАШ  ТЕЛ.  ЗАЩИЩЁН  ТАКИМ  ОБРАЗОМ ,  ТО  КРАСТЬ  ЕГО  НЕТ  СМЫСЛА !

ЕСЛИ  ТЕЛ.  БУДЕТ  УКРАДЕН  ВМЕСТЕ  С   SIM  КАРТОЙ ,  ТО  ВЫ  ДОЛЖНЫ  НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО  СООБЩИТЬ  ОБ  ЭТОМ  ОПЕРАТОРУ  СЕТИ ( ЧТОБЫ  ЗАБЛОКИРОВАТЬ  SIM  КАРТУ  И  ТЕЛ. ) !

КОД  БЛОКИРОВКИ  ХРАНИТЕ  В  НАДЁЖНОМ  МЕСТЕ !

- ПОСЛЕ  КАЖДЫХ  5 - ти  ОШИБОЧНЫХ  ПОДРЯД  ВВОДОВ  КОДА  БЛОКИРОВКИ  ТЕЛЕФОНА ,  ПРОИСХОДИТ  БЛОКИРОВКА  ТЕЛЕФОНА  НА ~30  МИН ( ВКЛ / ОТКЛ  ТЕЛЕФОНА  НЕ  МЕНЯЕТ  ЭТОГО  ВРЕМЕНИ ! ).

- ЕСЛИ  ВЫ  ЗАБЫЛИ  СВОЙ  КОД  БЛОКИРОВКИ ,  ТО  ОБРАТИТЕСЬ  К  ПОСТАВЩИКУ.

TELEFONFUNKTIONEN  SPERREN

(БЛОКИРОВКА  ФУНКЦИЙ  ТЕЛЕФОНА)

С  ПОМОЩЬЮ  MENU  71  ВЫ  МОЖЕТЕ  ЗАБЛОКИРОВАТЬ  РАЗЛИЧНЫЕ  УСТАНОВКИ  ТЕЛ.

ЭТА  БЛОКИРОВКА  НЕ  ЕСТЬ  ЗАЩИТА  ОТ  КРАЖИ ,  А  ЗАЩИТА  ОТ  НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО  ДОСТУПА.  ЭТИМ  ВЫ  МОЖЕТЕ  ПРЕДОТВРАТИТЬ  ПРОСМОТР  ИЛИ  СТИРАНИЕ  ВАШИХ  ЛИЧНЫХ  ДАННЫХ  В  ПАМЯТИ  ТЕЛ.

71  TELEFON  SPERREN

(БЛОКИРОВКА  ТЕЛ.  И  СООТВЕТСТВУЮЩИХ  УСТАНОВОК)

1) MENU  71  И  ОК

ОТОБРАЗИТСЯ :		71  SPERRCODE		(КОД  БЛОКИРОВКИ  ПОЖАЛУЙСТА)

BITTE

2) ВВЕДИТЕ  4 - х  ЗНАЧНЫЙ  КОД  БЛОКИРОВКИ  И  ОК .

ОТОБРАЗИТСЯ :		NEUER			(НОВЫЙ  КОД  БЛОКИРОВКИ  ИЛИ  ОК)

SPERRCODE

ODER  OK

3) ВВЕДИТЕ  НОВЫЙ  КОД ,  НАПРИМЕР ,  5678   И  ОК     ИЛИ  ОК   ,  ЕСЛИ  НЕ  МЕНЯЕТЕ  КОД.

ОТОБРАЗИТСЯ :		NEUER			(НОВЫЙ  КОД  БЛОКИРОВКИ  5678)

(ПРИМЕР)		SPERRCODE

5678

ДАЛЕЕ  БУДУТ  ПРЕДЛАГАТЬСЯ  УСТАНОВКИ ,  КОТОРЫЕ  МОЖНО  БЛОКИРОВАТЬ / РАЗБЛОКИРОВАТЬ.

- ЛИСТАТЬ   -   СТРЕЛКАМИ

- ВЫБОР ( БЛОКИРОВАТЬ / РАЗБЛОКИРОВАТЬ )  ПО   i / >

- ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  УСТАНОВКИ   ПО   ОК .

71  RUFNUMMERN	(НАБОР  НОМЕРА  РАЗБЛОКИРОВАН)

WAHL

ENTSPERT	>

71  KURZWAHL		(КОРОТКИЙ  НАБОР  ЯЧЕЙКИ № 1-98)

SP. Nr 1-98		ОТНОСИТСЯ  К  ПАМЯТИ  ТЕЛ.  И  SIM  КАРТЫ

ENTSPERRT

71  KURZWAHL		(КОРОТКИЙ  НАБОР  ЯЧЕЙКА № 99)

SP. Nr 99		ОТНОСИТСЯ  К  ПАМЯТИ  ТЕЛ.  И  SIM  КАРТЫ

ENTSPERRT

71  RUFNUMMERN	(ПАМЯТЬ  НОМЕРОВ  РАЗБЛОКИРОВАНА)

SPEICHER		ОТНОСИТСЯ  К   MENU 41...46

ENTSPERRT

71  GESP.  ZEIT		(СТИРАНИЕ  СЧЁТЧИКА  ВРЕМЕНИ  РАЗГОВОРОВ)

LOSCHEN		ОТНОСИТСЯ  К  MENU 77

ENTSPERRT

71  GERATE-		(УСТАНОВКИ  ТЕЛЕФОНА)

MERKMALE		ОТНОСИТСЯ  К  MENU  89

ENTSPERRT

71  BEGRUSS.		(ТЕКСТ  ПРИВЕТСТВИЯ)

TEXT			ОТНОСИТСЯ  К  MENU  47

ENTSPERRT

71  DIEBSTAHL-		(ЗАЩИТА  ОТ  КРАЖИ)

SCHUTZT

AKTIV		АКТИВИРОВАТЬ / ДЕАКТИВИРОВАТЬ

71  TELEFON  ENTSPERREN

(РАЗБЛОКИРОВКА  ТЕЛЕФОНА)

1) MENU  71  И  ОК

ОТОБРАЗИТСЯ :		71  SPERRCODE		(КОД  БЛОКИРОВКИ  ПОЖАЛУЙСТА)

BITTE

2) ВВЕДИТЕ  4 - е  ЦИФРЫ  КОДА  БЛОКИРОВКИ

ОТОБРАЗИТСЯ :		SPERRCODE

BITTE

* * * *

И  ПОДТВЕРДИТЕ  ПО  ОК .

ОТОБРАЗИТСЯ :		NEUER		(НОВЫЙ  КОД  БЛОКИРОВКИ  ИЛИ  ОК)

SPERRCODE

ODER  OK

ВВЕДИТЕ  КОД  БЛОКИРОВКИ ( ЗАВОДСКАЯ  УСТАНОВКА  КОДА  БЛОКИРОВКИ -  “ 0 0 0 0 ” )  И   ОК .

ОТОБРАЗИТСЯ :		NEUER		(НОВЫЙ  КОД  БЛОКИРОВКИ   0 0 0 0)

SPERRCODE

0 0 0 0

72  PIN - MANAGEMENT

(УПРАВЛЕНИЕ   PIN)

1) MENU  72  И  ОК

ОТОБРАЗИТСЯ :		PIN  BITTE	(PIN  ПОЖАЛУЙСТА)

2) ВВЕДИТЕ  PIN

ОТОБРАЗИТСЯ :		PIN  BITTE

* * * *

3) ПОДТВЕРДИТЕ  ПО  ОК

ОТОБРАЗИТСЯ :		NEUE  PIN	(НОВЫЙ  PIN  ИЛИ  ОК)

BITTE

ODER  OK

- ЕСЛИ  НЕ  МЕНЯЕТЕ  PIN  ,  ТО  ЕЩЁ  РАЗ  НАЖМИТЕ  ОК .

ОТОБРАЗИТСЯ :		PIN		(ТРЕБОВАНИЕ  PIN   ДА 	НЕТ)

PRUFUNG

JA	NEIN

ПО  i / >  ВЫБЕРИТЕ  “ДА”  ИЛИ  “НЕТ”   И  ПОДТВЕРДИТЕ  ПО  ОК .

(ВНИМАНИЕ!   В  SIM  КАРТАХ  LMT  ВОЗМОЖНО  ТОЛЬКО   “ДА”)

ИЛИ

- ЕСЛИ  ВЫ  МЕНЯЕТЕ  PIN  ,  ТО  ВВЕДИТЕ  4 - 8  ЦИФР  НОВОГО  PIN

ОТОБРАЗИТСЯ :		NEUE  PIN

BITTE

* * * *

ПОДТВЕРДИТЕ  ПО  ОК

ОТОБРАЗИТСЯ :		NEUE  PIN	   (НОВЫЙ  PIN  ПОВТОРИТЕ)

WIEDERHOLEN

* * * *

ПОВТОРИТЕ  НОВЫЙ  PIN  И  ОК .

ЕСЛИ  НЕТ  ОШЕБОК , ТО  В  ТЕЧЕНИЕ  2- х  СЕК

ОТОБРАЖАЕТСЯ :	NEUE  PIN	(НОВЫЙ  PIN  О-КЕЙ)

OK

ПОТОМ      ОТОБРАЗИТСЯ :	PIN		(ТРЕБОВАНИЕ  PIN  ДА   НЕТ)

PRUFUNG

JA	NEIN

ПО  i / >  ВЫБРАТЬ  НУЖНОЕ  И  ОК .

77  GESAMTGESPRACHSDAUER

(ОБЩЕЕ  ВРЕМЯ  РАЗГОВОРОВ)

MENU  77  И  ОК

ОТОБРАЗИТСЯ :		77  GESAMT-

GESP. DAUER

01h  53m  15s

- ДЛЯ  УСТАНОВКИ  В  “ 00 ЧАС   00  МИН   00  СЕК  “ - УДЕРЖИВАЙТЕ  НАЖАТОЙ  КЛ.  “CLR”  В  ТЕЧЕНИЕ  5 - ти  СЕК

- ДЛЯ  ВЫХОДА  ИЗ  МЕНЮ  -  “END”.

8  GERATMERKMALE

(УСТАНОВКИ  ТЕЛЕФОНА)

81  UHRZEIT  EINSTELLEN

(УСТАНОВКА  ВРЕМЕНИ)

MENU  81  И  ОК

ОТОБРАЗИТСЯ :		ZEIT  NEU	(НОВОЕ  ВРЕМЯ)

14 : 21

- ПО  i / >  ВЫБЕРИТЕ  ЧАС / МИН

- СТРЕЛКАМИ  УСТАНОВИТЕ  НУЖНОЕ  ЗНАЧЕНИЕ

- ПОДТВЕРДИТЕ  УСТАНОВКУ  ПО  ОК .

82  DATUM  EINSTELLEN

(УСТАНОВКА  ДАТЫ)

MENU  82  И  ОК

ОТОБРАЗИТСЯ :		DATUM  NEU

DI  17  JAN  95

ГДЕ :	DI	- DIENSTAG ( ВТОРНИК ) - ДЕНЬ  НЕДЕЛИ

17	- ЧИСЛО

JAN	- МЕСЯЦ

95	- ГОД

- ПО  i / >  ВЫБЕРИТЕ  ДЕНЬ /  МЕСЯЦ / ГОД

- СТРЕЛКАМИ  УСТАНОВИТЕ  НУЖНОЕ  ЗНАЧЕНИЕ

- ПОДТВЕРДИТЕ  УСТАНОВКУ  ПО  ОК .

85  ANRUFTON  EINSTELLEN

(УСТАНОВКА  ТОНА  СИГНАЛА  ВЫЗОВА)

MENU  85  И  ОК

ОТОБРАЗИТСЯ :		ANRUFTON

1  2  3  4  5

- ПО  i / >  ВЫБРАТЬ  ТОН

- ПОДТВЕРДИТЬ  ВЫБОР  ПО  ОК

86  LAUTSTARKE  EINSTELLEN

(УСТАНОВКА  ГРОМКОСТИ)

- СТРЕЛКАМИ  ВЫБРАТЬ  НУЖНОЕ

- ПО  i / >  УСТАНОВИТЬ  ЖЕЛАЕМЫЙ  УРОВЕНЬ  ГРОМКОСТИ

- ПОДТВЕРДИТЬ  УСТАНОВКУ  ПО  ОК

LAUTST.			(ГРОМКОСТЬ   ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ)

HORER

LAUTST.			(ГРОМКОСТЬ  МИКРОФОН)

LAUTSPRECHER		ТОЛЬКО  ПРИ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СИСТЕМЫ  H-F

LAUTST.			(ГРОМКОСТЬ  СИГНАЛ  ВЫЗОВА)

ANRUFSIGNAL

LAUTST.			(ГРОМКОСТЬ  ТАСТАТУРА)

TASTENTON

LAUTST.			(ГРОМКОСТЬ  СИГНАЛ)

SIGNALTONE

LAUTST.			(ГРОМКОСТЬ  СИГНАЛ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ)

WARNTONE

87  SPRACHE  AUSWAHLEN

(ВЫБОР  ЯЗЫКА)

ЗАВОДСКАЯ  УСТАНОВКА  ЯЗЫКА - “АНГЛИЙСКИЙ”.

MENU  87  И  ОК

ОТОБРАЗИТСЯ :		87  LANGUAGE		(ВЫБОР  ЯЗЫКА   НЕМЕЦКИЙ)

SELECTION

DEUTSCH

- СТРЕЛКАМИ  ИЛИ  ПО  i / >  ВЫБРАТЬ  ЯЗЫК  ОТОБРАЖЕНИЯ

- ПОДТВЕРДИТЬ  ПО  ОК

89  AUSWAHL   GERATEMERKMALE

(ВЫБОР  УСТАНОВОК   ТЕЛЕФОНА)

MENU  89  И  ОК

- СТРЕЛКАМИ  ЛИСТАТЬ

- ПО  i / >  ВЫБРАТЬ  УСТАНОВКУ

- ПОДТВЕРДИТЬ   УСТАНОВКУ   ПО   ОК

89  AUTOM		(АВТОМАТИЧЕСКИЙ  НАБОР  ДА	НЕТ)

WAHL

JA	NEIN

ПОСЫЛКА  НОМЕРА  В  ЛИНИЮ  НАЧИНАЕТСЯ  ЧЕРЕЗ  5 - ть  СЕК  ПОСЛЕ  НАБОРА  ТЕЛ.  НОМЕРА , КОРОТКОГО  НАБОРА  ИЛИ  ВЫЗОВА  ИЗ  ЗАПИСНОЙ  КНИЖКИ ,  ЕСЛИ  ТЕЛ.  НЕ  УСТАНОВЛЕН  В  ДЕРЖАТЕЛЬ  СИСТЕМЫ  H-F.

89  JEDE  TASTE		(ОТВЕТ  ЛЮБОЙ  КЛАВИШЕЙ  ДА	НЕТ)

ANTWORT

JA	NEIN

ПОЗВОЛЯЕТ  ОТВЕЧАТЬ  НА  ВЫЗОВ  НАЖАТИЕМ  ЛЮБОЙ  КЛАВИШИ , КРОМЕ       I      И    “END”.

ПРИ  УСТАНОВКЕ  “NEIN” ( НЕТ ) - ОТВЕТ  НА   ВЫЗОВ  ВОЗМОЖЕН  ТОЛЬКО  КЛ.  “SEND”  ИЛИ  ВЫНУВ  ТЕЛ.  ИЗ  ДЕРЖАТЕЛЯ  СИСТЕМЫ  H-F.

89  MFV - WAHL		(ТОНАЛЬНЫЙ  НАБОР  ДА	   НЕТ /  DTMF  ПРИ  АНГЛИЙСКОЙ  ВЕРСИИ  ЯЗЫКА)

JA	NEIN

ПОСЛЕ  УСТАНОВЛЕНИЯ  СВЯЗИ  ВЫ  МОЖЕТЕ  УПРАВЛЯТЬ  “ПОЧТОВЫМ  ЯЩИКОМ” ,  АВТООТВЕТЧИКОМ ...

ПРИ  УСТАНОВКЕ   “ДА”   ПОСЛЕ  ВЫХОДА  ИЗ  МЕНЮ  НА  ЭКРАНЕ  ОТОБРАЖАЕТСЯ   СИМВОЛ            ( НОТА ).

89  AUSSCHALT		(ТАЙМЕР  ОТКЛЮЧЕНИЯ  24  ЧАС)

TIMER

24 h

ЭТА  УСТАНОВКА  ДЕЙСТВУЕТ  ТОЛЬКО  С  СИСТЕМОЙ  H-F   ИЛИ  С  УСИЛИТЕЛЕМ !

ПОСЛЕ  ВЫКЛЮЧЕНИЯ  ЗАЖИГАНИЯ  АВТОМОБИЛЯ  ТЕЛ.  БУДЕТ  ОСТАВАТЬСЯ  ВКЛЮЧЕННЫМ  УКАЗАННОЕ  ВРЕМЯ.

ВОЗМОЖНОЕ  ВРЕМЯ  0 0 - 9 9  ЧАС.

ДЛЯ УСТАНОВКИ  ВРЕМЕНИ :

1) СОТРИТЕ  ВРЕМЯ  ПО  “CLR”

2) ВВЕДИТЕ  ВРЕМЯ ( 2 - е  ЦИФРЫ )		ПРИМЕР :	1  ЧАС	- 0 1

4 ЧАСА	- 0 4

99  ЧАСОВ	- 9 9

89  MIT  ZUN-		(ВКЛЮЧЕНИЕ  ВМЕСТЕ  С  ЗАЖИГАНИЕМ	ДА    НЕТ)

DUNG  EINSCH.

JA	NEIN

ТЕЛ.  АППАРАТ  БУДЕТ  ВКЛЮЧАТЬСЯ  ВМЕСТЕ  С  ВКЛЮЧЕНИЕМ  ЗАЖИГАНИЯ  АВТОМОБИЛЯ.

(ДЕЙСТВУЕТ  ТОЛЬКО  С  H-F   ИЛИ  С  УСИЛИТЕЛЕМ).

89  FREISPRE-		(РЕЖИМ  ГРОМКОЙ  СВЯЗИ   ДА   НЕТ)

CHEN

JA	NEIN

(ТОЛЬКО  С  H-F  ИЛИ  С  УСИЛИТЕЛЕМ).

89  UHR			(ОТОБРАЖЕНИЕ  ЧАСОВ   ДА    НЕТ)

ANZEIGEN

JA	NEIN

- ПРИ  УСТАНОВКЕ  “ДА” - НА  ЭКРАНЕ  БУДУТ  ОТОБРАЖАТЬСЯ  ВРЕМЯ  И  КАЛЕНДАРЬ.

- ПРИ  “НЕТ” - БУДЕТ  ОТОБРАЖАТЬСЯ  ИМЯ  GSM  СЕТИ.

89  BEGRUSS		(ТЕКСТ  ПРИВЕТСТВИЯ   ДА   НЕТ)

TEXT

JA	NEIN

- ЕСЛИ   “ДА”  ,   ТО   ПРИ  КАЖДОМ  ВКЛЮЧЕНИИ  ПИТАНИЯ  ТЕЛЕФОНА  НА  ЭКРАНЕ  КРАТКОВРЕМЕННО  БУДЕТ  ОТОБРАЖАТЬСЯ  ТЕКСТ  ПРИВЕТСТВИЯ ,  ВВЕДЁННЫЙ  ВАМИ,  ИСПОЛЬЗУЯ  MENU  47.

3 ZUSATZLICHE  INFORMATIONEN

(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ)

НА  ДИСПЛЕЕ  МОГУТ  ОТОБРАЖАТЬСЯ  РАЗЛИЧНЫЕ  СООБЩЕНИЯ ,  ОБЛЕГЧАЮЩИЕ  ПОНИМАНИЕ  ПРИЧИНЫ  ПОМЕХ ( ПРОБЛЕМ  КАЧЕСТВА  СВЯЗИ ).

ЕСЛИ  ВЫ  НЕ  МОЖЕТЕ  РЕШИТЬ  ПРОБЛЕМЫ ,  ТО  ОБРАТИТЕСЬ   К  СВОЕМУ  ДИЛЕРУ  ИЛИ  ОПЕРАТОРУ   СЕТИ.

ОСНОВНЫЕ  СООБЩЕНИЯ :

DIENST  WIRD  NICHT  UNTERSCHUTZT ( УСЛУГА  НЕ  ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ  СЕТЬЮ )

ЭТО  ЗНАЧИТ ,  ЧТО  ВЫ  ПЫТАЕТЕСЬ  ВЫЗВАТЬ  УСЛУГУ , К  КОТОРОЙ  НЕ  ИМЕЕТЕ  ДОСТУПА  ,  ИЛИ  ЭТА  УСЛУГА  ОТСУТСТВУЕТ  В  ДАННОЙ  СЕТИ.

ОБРАТИТЕСЬ  К  ОПЕРАТОРУ  СЕТИ.

FUNKTION  IST  NICHT  ERLAUBT (  ФУНКЦИЯ  НЕ  РАЗРЕШЕНА )

ЭТО  ЗНАЧИТ ,  ЧТО  ВЫ  ВЫЗВАЛИ  ФУНКЦИЮ ,  КОТОРАЯ  НЕ  РАЗРЕШЕНА  ДАННОЙ  РЕАЛИЗАЦИЕЙ  ТЕЛЕФОНА.

KARTENFEHLER ( ОШИБКА  SIM  КАРТЫ )

ЭТО  ЗНАЧИТ ,  ЧТО  ПРИМЕНЕНА  ФАЛЬШИВАЯ  ИЛИ  ДЕФЕКТНАЯ   SIM   КАРТА .  ОБРАТИТЕСЬ  К  ПОСТАВЩИКУ  SIM  КАРТЫ.

KARTE  GESPERRT ( SIM  КАРТА  ЗАБЛОКИРОВАНА )

ЭТО  ЗНАЧИТ ,  ЧТО  3 - и  РАЗА  ПОДРЯД   ВЫ  ВВЕЛИ  ОШИБОЧНЫЙ   PIN  КОД .   РАЗБЛОКИРУЙТЕ  SIM  КАРТУ !

KARTE  UNBRAUCHBAR  SERVICE ( SIM  КАРТА  НЕПРИГОДНА  ДЛЯ  ПОЛЬЗОВАНИЯ )

ЭТО  ЗНАЧИТ ,  ЧТО  ВЫ  10 - ть  РАЗ  ПОДРЯД  ВВЕЛИ  ОШИБОЧНЫЙ  PUK  КОД .  ОБРАТИТЕСЬ  К  ПОСТАВЩИКУ  SIM  КАРТЫ.

KEINE  ANTWORT ( НЕТ  ОТВЕТА )

АБОНЕНТ  НЕ  ОТВЕЧАЕТ

KEINE  FREIE  LEITUNG ( НЕТ  СВОБОДНЫХ  КАНАЛОВ )

В  ДАННЫЙ  МОМЕНТ  СЕТЬ  “ОТКАЗЫВАЕТСЯ”  ОБСЛУЖИТЬ  ВАС.  ПЕРЕГРУЗКА  СЕТИ.  ПОВТОРИТЕ  ПОПЫТКУ  НЕМНОГО  ПОЗЖЕ.

KEIN  NETZ  ERLAUBT ( НЕТ  “РАЗРЕШЁННЫХ”  СЕТЕЙ )

В  ДАННОМ  МЕСТЕ  ЕСТЬ  GSM-СЕТИ ,  НО  РЕГИСТРАЦИЯ  В  НИХ  НЕ  РАЗРЕШЕНА  ДЛЯ  ВАШЕЙ  SIM  КАРТЫ.

( ВОЗМОЖЕН  ВЫЗОВ  ЭКСТРЕННОЙ  ПОМОЩИ  ПО  №  1 1 2  ! )

KEIN  NETZ  FERFUGBAR ( НЕТ  ДОСТУПНЫХ  СЕТЕЙ )

В  ДАННОМ  МЕСТЕ  НЕТ   GSM- СЕТЕЙ  ИЛИ  НЕТ  УСЛОВИЙ  ПРИЁМА.  ИЗМЕНИТЕ  МЕСТО  НАХОЖДЕНИЯ.

KEIN  SERVICE ( НЕТ  ОБСЛУЖИВАНИЯ )

РЕГИСТРАЦИЯ  В  ВЫБРАННОЙ  СЕТИ  НЕ  РАЗРЕШЕНА  ИЛИ  НЕ  ВОЗМОЖНА .

NUR  NOTRUF  MOGLICH ( ВОЗМОЖЕН  ТОЛЬКО  ВЫЗОВ  ЭКСТРЕННОЙ  ПОМОЩИ )

ЭТО  ЗНАЧИТ ,  ЧТО  НЕТ  SIM  КАРТЫ ,  НЕ  ВВЕДЁН  PIN  КОД   ИЛИ   ОТСУТСТВУЕТ  ДОСТУПНАЯ ( РАЗРЕШЁННАЯ )  ВАШЕЙ  SIM  КАРТЕ  СЕТЬ.

ZUSATZDIENSTE  DER  NETZBETREIBER

(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛУГИ  ОПЕРАТОРА  GSM-СЕТИ)

ИНФОРМАЦИЮ  ОБ  УСЛУГАХ  СЕТИ  ПОЛУЧИТЕ  У  ОПЕРАТОРА   СЕТИ.

ЕСЛИ  НАДО ,  ТО  ПОЛУЧИТЕ  “PASSWORT” ( ПАРОЛЬ )  ДЛЯ  ФУНКЦИИ   “RUFSPERRE” ( ЗАПРЕТ  ВЫЗОВОВ ).

RUFUMLEITUNG   AKTIVIEREN

(АКТИВИРОВАНИЕ  ПЕРЕАДРЕСАЦИИ)

ДЛЯ  АКТИВИРОВАНИЯ  ПЕРЕАДРЕСАЦИИ  ВВЕСТИ  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ :

* * FUNKTION1) * RUFNR * DIENST 2) #  SEND

ГДЕ :	1) FUNKTION ( RUFUMLEITUNG ) :

21 = ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬ  ВСЕГДА

61 = ЕСЛИ  НЕ  ОТВЕЧАЕТ

62 = ЕСЛИ  ВЫКЛ.   ИЛИ  ВНЕ  ЗОНЫ

67 = ЕСЛИ  ЗАНЯТ

ВНИМАНИЕ !

ПРИ  ПЕРЕАДРЕСАЦИИ  “ 61 “  НАДО  ВВЕСТИ  ЕЩЁ  И  ЧИСЛО  СИГНАЛОВ  ВЫЗОВА !

* * 61 *RUFNR * DIENST2) * ANZAHL  DER  RUFTONE3) # SEND

ВНИМАНИЕ !

В  ЛАТВИИ  ПРИ  УКАЗАНИИ  ТЕЛ.  НОМЕРА  (RUFNUMMER)  НАДО  ВВОДИТЬ :

2 2XXXXXX - ПРИ  ПЕРЕАДРЕСАЦИИ  НА  АНАЛОГОВУЮ  СЕТЬ

2 7XXXXXX - ПРИ  ПЕРЕАДРЕСАЦИИ  НА  ЦИФРОВУЮ  СЕТЬ

2 9XXXXXX - ПРИ  ПЕРЕАДРЕСАЦИИ  НА  СОТОВУЮ  СЕТЬ

( ГДЕ   XXXXXX    -   6 - ть  ПОСЛЕДНИХ  ЦИФР  ТЕЛ.  НОМЕРА )

СПРАВКИ  В  LMT  (  ТЕЛ.   076  )   И  Lattelekom    (  ТЕЛ.    079  )

ГДЕ :	3) ANZ.  DER  RUFTONE ( ЧИСЛО  СИГНАЛОВ  ВЫЗОВА )

1 ... 6  СИГНАЛОВ

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ  ПРОИЗОЙДЁТ  ПОСЛЕ  УКАЗАННОГО  ЧИСЛА  СИГНАЛОВ  ВЫЗОВА .

ЕСЛИ  ВЫ  НЕ  СДЕЛАЛИ  ЭТУ  УСТАНОВКУ ,  ТО  ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ  ПРОИЗОЙДЁТ  ПОСЛЕ  ЧИСЛА                   	                  СИГНАЛОВ  ВЫЗОВА ,  ОПРЕДЕДЕЛЁННОГО  ОПЕРАТОРОМ  СЕТИ.

2) DIENST ( УСЛУГА )

0 = ВСЕ  УСЛУГИ ( СТАНДАРТ )

10 = ВСЕ  ТЕЛЕФОННЫЕ  УСЛУГИ ( РАЗГОВОРЫ , FAX , DATA  ... )

11 = ТОЛЬКО  ТЕЛЕФОННЫЕ  РАЗГОВОРЫ

EINE  RUFUMLEITUNG  DEAKTIVIEREN

(ДЕАКТИВИРОВАНИЕ  ОДНОЙ  ОПРЕДЕЛЁННОЙ  ПЕРЕАДРЕСАЦИИ)

# # FUNKTION 1)  * DIENST 2)  # SEND

(  В “FUNKTION”  НАДО  ВВЕСТИ  КОД  ОТМЕНЯЕМОЙ  ПЕРЕАДРЕСАЦИИ ).

ALLE  RUFUMLEITUNGEN  DEAKTIVIEREN

(ДЕАКТИВИРОВАНИЕ  ВСЕХ  ПЕРЕАДРЕСАЦИЙ)

# # 0 0 2 # SEND

STATUSABFRAGE  RUFUMLEITUNG

(ЗАПРОС  СОСТОЯНИЯ  ПЕРЕАДРЕСАЦИЙ)

* # FUNKTION1) * DIENST2) # SEND

RUFSPERRE  AKTIVIEREN

(АКТИВИРОВАНИЕ  ЗАПРЕТА  ВЫЗОВОВ)

* FUNKTION4) * PASSWORT * DIENST2) # SEND

ГДЕ :	4) FUNKTION ( RUFSPERRE )

33 = ЗАПРЕТ  ИСХОДЯЩИХ

331 = ЗАПРЕТ  МЕЖДУНАРОДНЫХ  ИСХОДЯЩИХ

332 = РАЗРЕШЕНЫ  МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ВЫЗОВЫ  ТОЛЬКО  В  ДОМАШНЮЮ  СЕТЬ

35 = ЗАПРЕТ  ВХОДЯЩИХ

351 = ЗАПРЕТ  ВХОДЯЩИХ  ВЫЗОВОВ ,  ЕСЛИ  ТЕЛ.  ЗАРЕГИСТРИРОВАЛСЯ  НЕ  В  ДОМАШНЕЙ  СЕТИ

EINE  RUFSPERRE  DEAKTIVIEREN

(ДЕАКТИВИРОВАНИЕ  ОДНОГО  ОПРЕДЕЛЁННОГО  ЗАПРЕТА  ВЫЗОВОВ)

# FUNKTION4) * PASSWORT * DIENST2) # SEND

ALLE  RUFSPERREN  DEAKTIVIEREN

(ДЕАКТИВИРОВАНИЕ  ВСЕХ  ЗАПРЕТОВ  ВЫЗОВОВ)

# 3 3 0 * PASSWORT # SEND

STATUSABFRAGE  RUFSPERRE

(ЗАПРОС  СОСТОЯНИЯ  ЗАПРЕТОВ  ВЫЗОВОВ)

* # FUNKTION4) * DIENST2) # SEND

PASSWORT  FUR   RUFSPERRE  ANDERN

(ИЗМЕНЕНИЕ  ПАРОЛЯ  ЗАПРЕТА  ВЫЗОВОВ)

* * 0 3 * 3 3 0 * PASSWORT * NEUES PASSWORT * NEUES PASSWORT # SEND

ГДЕ :		PASSWORT - ПАРОЛЬ

NEUES  PASSWORT - НОВЫЙ  ПАРОЛЬ

ВНИМАНИЕ !

1) ОДНОВРЕМЕННО  МОГУТ  БЫТЬ  АКТИВИРОВАНЫ  РАЗЛИЧНЫЕ  ПЕРЕАДРЕСАЦИИ  И  ЗАПРЕТЫ  ВЫЗОВОВ.

2) РАЗНЫМ  ТИПАМ  ПЕРЕАДРЕСАЦИЙ  МОГУТ  БЫТЬ  УКАЗАНЫ  РАЗНЫЕ  ТЕЛ. №

(НАПРИМЕР : КАБИНЕТ , СЕКРЕТАРЬ , ДОМ , ПОЧТОВЫЙ  ЯЩИК ...)

ЕСЛИ  НЕ  УКАЗЫВАЕТСЯ  ЗНАЧЕНИЕ  ДЛЯ  “DIENST” И  “ANZ. DER  RUFTONE” ,  ТО  УСТАНАВЛИВАЮТСЯ  “СТАНДАРТНЫЕ”  ЗНАЧЕНИЯ !

4  ZUBEHOR

(ПРИНАДЛЕЖНОСТИ)

BOOSTER-EINBAUSATZ

(УСИЛИТЕЛЬ)

“BOOSTER”  УВЕЛИЧИВАЕТ  МОЩНОСТЬ  ПЕРЕДАЧИ  ДО  5W.  ЭТИМ  УЛУЧШАЕТСЯ  КАЧЕСТВО  ПРИЁМА   НА ГРАНИЦЕ  GSM  ЗОН.

Kfz-SCHNELLEINBAUSATZ

(СИСТЕМА  CAR-KIT / СИСТЕМА  “БЫСТРОЙ”  ИНСТАЛЯЦИИ)

СИСТЕМА  СОСТОИТ  ИЗ :

- ДЕРЖАТЕЛЬ  ТЕЛ.  АППАРАТА

- ЗАРЯДКА-ШНУР ,  ПОДКЛЮЧАЕМАЯ  К  ГНЕЗДУ  ПРИКУРИВАТЕЛЯ ( =12V  ,   “ МИНУС ”   НА   МАССЕ ! )

Kfz-EINBAUSATZ

(СИСТЕМА  HANDS-FREE)

СИСТЕМА  H-F  ПОЗВОЛЯЕТ :

- РЕАЛИЗОВАТЬ  ГРОМКУЮ  СВЯЗЬ

- ЗАРЯЖАТЬ  ТЕЛЕФОН

- ПОДКЛЮЧИТЬ  ВНЕШНЮЮ  АНТЕННУ

- ПЕРЕХОДИТЬ  С  ГРОМКОЙ  СВЯЗИ  НА  ОБЫЧНУЮ

FREISPRECHEN (TELEFON  IN  HALTERUNG  EINGESETZT)

(РАЗГОВОР  В  РЕЖИМЕ  H-F  /  ТЕЛ.  НАХОДИТСЯ  В  ДЕРЖАТЕЛЕ)

ABGEHENDES  GESPRACH ( ИСХОДЯЩИЙ  РАЗГОВОР )

- НАБРАТЬ  ТЕЛ.  НОМЕР  И  “SEND”

ANKOMMENDES  GESPRACH ( ВХОДЯЩИЙ  РАЗГОВОР )

- НАЖАТЬ  “SEND”  И  ГОВОРИТЬ

UMSCHALTEN  IN  GESPRACH ( ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ  ВО  ВРЕМЯ  РАЗГОВОРА )

1) ИЗ  РАЗГОВОРА  В  РЕЖИМЕ  H-F   В  НОРМАЛЬНЫЙ  РЕЖИМ

- ВЗЯТЬ  ТЕЛ.  ИЗ  ДЕРЖАТЕЛЯ

2) ВКЛ / ОТКЛ  ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ

- MENU  И   *

(ПОВТОРНОЕ  ВКЛ / ОТКЛ  ВОЗМОЖНО  ТОЛЬКО  ЧЕРЕЗ  5 - ть  СЕК).

3) ИЗ  НОРМАЛЬНОГО  РЕЖИМА  В  РЕЖИМ  H-F

- MENU  И  *

И  В  ТЕЧЕНИЕ  5 - ти  СЕК  УСТАНОВИТЬ  ТЕЛЕФОН  В  ДЕРЖАТЕЛЬ !

ВНИМАНИЕ !

ПРИ  ВКЛЮЧЕННОМ  ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕ  НА  ДИСПЛЕЕ  ОТОБРАЖАЕТСЯ  ИКОНА                 .

GESPRACH  BEENDEN (ОКОНЧАНИЕ  РАЗГОВОРА )

- “END”

TISCHLADESTATION

(НАСТОЛЬНАЯ  ЗАРЯДНАЯ  СТАНЦИЯ /  DESKTOP  CHARGER )

ЗАРЯДНАЯ  СТАНЦИЯ  СОСТОИТ  ИЗ :

1) СЕТЕВОГО  АДАПТЕРА  ~220V / =12V  1,1A

2) НАСТОЛЬНОГО  ЗАРЯДНОГО  УСТРОЙСТВА

СТАНЦИЮ  МОЖНО  УСТАНОВИТЬ  НА  СТОЛЕ  ИЛИ  ЗАКРЕПИТЬ  НА  СТЕНЕ.

ЗАРЯДНОЕ  УСТРОЙСТВО  ИМЕЕТ  ДВА  ОТСЕКА :

1) ДЛЯ  ТЕЛЕФОНА

2) ДЛЯ  РЕЗЕРВНОГО  АККУМУЛЯТОРА

ВРЕМЯ  ЗАРЯДА

-РАЗРЯЖЕННЫЙ  АККУМУЛЯТОР ,  ПОДКЛЮЧЕННЫЙ  К  ТЕЛЕФОНУ , ЗАРЯЖАЕТСЯ  В  ОТСЕКЕ  ДЛЯ  ТЕЛЕФОНА  ЗА

1  ЧАС (NiCd)  ИЛИ  ЗА 1,5  ЧАС (NiMh).

КОГДА  ТЕЛ.  ВСТАВЛЕН  В  ЗАРЯДНОЕ  УСТРОЙСТВО  -  ТО  ГОРИТ  КРАСНЫЙ  ИНДИКАТОР.

КОНТРОЛЬ  ЗАРЯДА  ПРОИЗВОДИТСЯ  ПО  ДИСПЛЕЮ ( МИГАЕТ  ИКОНА  “БАТАРЕЯ” ).

- ЗАРЯД  АККУМУЛЯТОРА  В  ОТСЕКЕ  ДЛЯ  РЕЗЕРВНОГО  АККУМУЛЯТОРА  ДЛИТСЯ  6  ЧАС (NiCd)  ИЛИ  10  ЧАС (NiMh) , В  ЗАВИСИМОСТИ  ОТ  СТЕПЕНИ  РАЗРЯДА  АККУМУЛЯТОРА.

В  ЭТО  ВРЕМЯ  МЕДЛЕННО  МИГАЕТ  КРАСНЫЙ  СВЕТОДИОД.  КОГДА  УСТРОЙСТВО  ПЕРЕКЛЮЧИТСЯ  В  РЕЖИМ  СОХРАНЕНИЯ  ЗАРЯДА  -  КРСНЫЙ  ИНДИКАТОР  БУДЕТ  ГОРЕТЬ  ПОСТОЯННО.

ВНИМАНИЕ !

1) РЕГУЛЯРНО  ЧЕРЕДУЙТЕ  АККУМУЛЯТОРЫ (РЕЗЕРВНЫЙ-РАБОЧИЙ).

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ  ТЕЛ.  ТАК  ДОЛГО ,  ПОКА  ОН  САМ  ВЫКЛЮЧИТСЯ  И  ТОЛЬКО  ТОГДА  ЗАМЕНИТЕ  БАТАРЕЮ  НА  РЕЗЕРВНУЮ !

2) КНОПКУ  “РАЗРЯД”  ПРИМЕНЯЙТЕ  ТОЛЬКО  ПРИ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  NiCd  АККУМУЛЯТОРОВ ! (ДЛЯ  ИСКЛЮЧЕНИЯ  ОШИБОК  ОЗНАКОМЬТЕСЬ  С  ИНСТРУКЦИЕЙ  НА  КОНКРЕТНОЕ  ЗАРЯДНОЕ  УСТРОЙСТВО ).

ЕСЛИ  ВЫ  НАЖАЛИ  НА  КНОПКУ  “РАЗРЯД” ,  ТО :

-  РЕЗЕРВНЫЙ  АККУМУЛЯТОР  СПЕРВА  ПОЛНОСТЬЮ  РАЗРЯДИТСЯ

( МАКСИМАЛЬНОЕ  ВРЕМЯ  РАЗРЯДА  ~1,5  ЧАС ).  СВЕТОДИОД  МИГАЕТ  БЫСТРО.

- ЗАТЕМ  СЛЕДУЕТ  6 - ти  ЧАСОВАЯ  ЗАРЯДКА . СВЕТОДИОД  МИГАЕТ  МЕДЛЕННО.

ЕСЛИ  ВЫ  ПОЛЬЗУЕТЕСЬ  NiCd  АККУМУЛЯТОРАМИ ,  ТО  РЕКОМЕНДУЕТСЯ :

- ДЛЯ  СОХРАНЕНИЯ  ЁМКОСТИ  АККУМУЛЯТОРА  И  ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ  ЭФФЕКТА  “ПАМЯТИ” - РАЗРЯЖАЙТЕ  АККУМУЛЯТОР  С  ПОМОЩЬЮ  ЗАРЯДНОГО  УСТРОЙСТВА ( КНОПКА  “РАЗРЯД” )  ОДИН  РАЗ  В  НЕДЕЛЮ.

- НЕ  РАЗРЯЖАЙТЕ  ПОЛНОСТЬЮ  ЗАРЯЖЕНЫЙ  АККУМУЛЯТОР !

5  HINWEISE  ZUM  AKKU

(РУКОВОДСТВО  ПО  АККУМУЛЯТОРАМ)

AKKUTYPEN

(ТИПЫ  АККУМУЛЯТОРОВ)

- “СТАНДАРТНЫЙ”    6 V  NiCd (NICKEL-CADMIUM)

- “БОЛЬШОЙ  ЁМКОСТИ”   6 V  NiMh (NICKEL-METALLHYDRID)

АККУМУЛЯТОРЫ  ИМЕЮТ  ОДИНАКОВЫЙ  ВИД  И  РАЗМЕРЫ.  РАЗЛИЧИТЬ  ИХ  МОЖНО  ТОЛЬКО  ПО  ОБОЗНАЧЕНИЮ.

TEMPERATURBEREICH

(ДИАПАЗОН  ТЕМПЕРАТУР)

- ПРИМЕНЕНИЕ  АККУМ.  ВОЗМОЖНО  В  ДИАПАЗОНЕ  ТЕМПЕРАТУР   ОТ   -100 С   ДО   + 550 С.

- ЗАРЯД  АККУМ.  ВОЗМОЖЕН  В  ДИАПАЗОНЕ   ОТ  00 С   ДО  + 400 С.

(НЕКОТОРЫЕ  ЗАРЯДНЫЕ  УСТРОЙСТВА  АВТОМАТИЧЕСКИ  ПРЕКРАЩАЮТ  ПРОЦЕСС  ЗАРЯДА  ПРИ  ВЫХОДЕ  ТЕМПЕРАТУРЫ  АККУМ.  БАТАРЕИ  ЗА  УКАЗАННЫЕ  ПРЕДЕЛЫ).

SICHERHEITSHINWEISE

(МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ)

- ИСПОЛЬЗУЙТЕ  ОРИГИНАЛЬНЫЕ  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

- НЕМЕДЛЕННО  ЗАМЕНЯЙТЕ  ДЕФЕКТНЫЕ  АККУМУЛЯТОРЫ   ( ЭЛЕКТРОЛИТ  ВЫЗЫВАЕТ  КОРРОЗИЮ  ТЕЛ.  АППАРАТА ).

- НЕ  ПОМЕЩАЙТЕ  АККУМ.  В  ОГОНЬ !  (  ЭТО  ПРИВЕДЁТ  К  ВЗРЫВУ ! )

- НИКОГДА  НЕ  ДОПУСКАЙТЕ  КОРОТКОГО  ЗАМЫКАНИЯ  АККУМ. !  (  ВОЗМОЖНО  ВОЗГОРАНИЕ ! )

- ГЛУБОКИЙ  РАЗРЯД  ВРЕДИТ  АККУМ. !  ПОСЛЕ  ПОЛНОГО  РАЗРЯДА  ПОСТАРАЙТЕСЬ  В  БЛИЖАЙШЕЕ  ВРЕМЯ  ЗАРЯДИТЬ  АККУМ.

- СО  ВРЕМЕНЕМ  АККУМ.  ТЕРЯЕТ  ЁМКОСТЬ.  ПРИ  ЗНАЧИТЕЛЬНОМ  СОКРАЩЕНИИ  ВРЕМЕНИ  ДЕЙСТВИЯ  -  ЗАМЕНИТЕ  АККУМ.  НА  НОВЫЙ.

- В  СЛУЧАЕ  СОМНЕНИЙ  ПО  ПОВОДУ  КАЧЕСТВА  АККУМ.  ИЛИ  ЗАРЯДНОГО  УСТРОЙСТВА  ОБРАЩАЙТЕСЬ  К  ПРОДАВЦУ  ТОВАРА.

- СОБЛЮДАЙТЕ  УСЛОВИЯ  ГАРАНТИИ

ВНИМАНИЕ !

СОБЛЮДАЙТЕ  УСТАНОВЛЕННЫЕ  В  СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ  СТРАНЕ  ПРАВИЛА   УТИЛИЗАЦИИ (УНИЧТОЖЕНИЕ ,  ПЕРЕРАБОТКА ...)   АККУМУЛЯТОРОВ !

АККУМУЛЯТОРЫ  МОГУТ  СОДЕРЖАТЬ  ТЯЖЁЛЫЕ  МЕТАЛЛЫ !             В  ОГНЕ  -  ВЗРЫВАЮТСЯ !

LADEZEIT

(ВРЕМЯ  ЗАРЯДА)

ВРЕМЯ  ЗАРЯДА  ПУСТОГО ,  ПОДКЛЮЧЕННОГО  К  ТЕЛ.  АППАРАТУ  АККУМУЛЯТОРА  ВО   ВСЕХ  ЗАРЯДНЫХ  УСТРОЙСТВАХ  ДОСТИГАЕТ  1  ЧАС  ДЛЯ  NiCd  АККУМ.  И  1,5  ЧАС  ДЛЯ  NiMh   АККУМ.

LADEANZEIGE

(КОНТРОЛЬ  ПРОЦЕССА  ЗАРЯДА)

ПРИ  БЫСТРОМ  ЗАРЯДЕ  МИГАЕТ  ИКОНА  “БАТАРЕЯ”.  ЗАРЯД  КОНТРОЛИРУЕТСЯ  ЭЛЕКТРОНИКОЙ.  КОГДА  АККУМУЛЯТОР  ЗАРЯЖЕН ,  ПРОЦЕСС  ЗАРЯДА  ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ  В  РЕЖИМ  “СОХРАНЕНИЯ” (ERHALTUNGSLADEN).

AKKU  ENTFERNEN

(СЪЁМ  АККУМУЛЯТОРА)

ВНИМАНИЕ !

ПЕРЕД  СНЯТИЕМ  АККУМУЛЯТОРА  ВЫКЛЮЧИТЕ  ТЕЛЕФОННЫЙ  АППАРАТ !

НЕСОБЛЮДЕНИЕ  ЭТОГО  ТРЕБОВАНИЯ  МОЖЕТ  ПРИВЕСТИ  К  ВЫВОДУ  ИЗ  СТРОЯ  ВАШЕЙ  SIM  КАРТЫ !

6  WARTUNGSHINWEISE

(РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  УХОДУ  ЗА  ТЕЛЕФОНОМ)

СОБЛЮДАЙТЕ  СЛЕДУЮЩИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ :

REINIGUNG

(ЧИСТКА)

- ТЕЛ.  И  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  ЧИСТИТЬ  МЯГКОЙ  ТКАНЬЮ  ,  СМОЧЕННОЙ  В  СЛАБОЩЕЛОЧНОМ  РАСТВОРЕ  МЫЛА

- НЕ  ПРИМЕНЯЙТЕ  ИСКУССТВЕННЫЕ  ИЛИ  ХИМИЧЕСКИЕ  ЧИСТЯЩИЕ  ВЕЩЕСТВА ( СПИРТ,  БЕНЗИН ...)

TECHNISCHE  INFORMATION

(ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ)

В  СЛУЧАЕ  ПРОБЛЕМ  СВЯЗИ ,  ПРЖДЕ  ЧЕМ  ОБРАЩАТЬСЯ  К  ПОСТАВЩИКУ  ИЛИ  ОПЕРАТОРУ  СЕТИ,  ПРОВЕРЬТЕ  СЛЕДУЮЩЕЕ :

- ЧТО  ОТОБРАЖЕНО  НА  ДИСПЛЕЕ ?

- ЗАРЯЖЕН-ЛИ  АККУМУЛЯТОР?

- В  АВТОМОБИЛЕ :

- ВКЛЮЧЕНО-ЛИ  ЗАЖИГАНИЕ?

- ИСПРАВЕН-ЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ?

- ПРОВЕРЬТЕ  РАЗЪЁМНЫЕ  СОЕДИНЕНИЯ !

7 ANHANG

(ПРИЛОЖЕНИЕ)

TECHNISCHE  DATEN

(ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ)

GSM  ТИП-КЛАСС		- 4

МАКС.  МОЩНОСТЬ  ПЕРЕДАЧИ	- 2 W

(С  “BOOSTER”)			- 5W

АККУМУЛЯТОР			- СТАНДАРТНЫЙ 6 V NiCd

- БОЛЬШОЙ  ЁМКОСТИ  6V  NiMh

ВРЕМЯ  РАБОТЫ	*		- NiCd	16 - 20  ЧАС

(STANDBY  TIME)			   NiMh	20 - 25  ЧАС

ВРЕМЯ  РАЗГОВОРА *		- NiCd	~1     ЧАС

(TALK  TIME)			   NiMh	~1,5  ЧАС

ФОРМАТ  SIM-КАРТЫ		- STANDART-FORMAT

ДИСПЛЕЙ			- 7  ИКОН ( СИМВОЛОВ )  И  3  СТРОКИ  ПО  12  ЗНАКОВ

ОСОБЫЕ  ПРИЗНАКИ

(ХАРАКТЕРИСТИКИ)		- ОТОБРАЖЕНИЕ  ДАТЫ  И  ВРЕМЕНИ

- АВТОМАТИЧЕСКИЙ  НАБОР ( АВТОМ.  СТАРТ  ПЕРЕДАЧИ  НОМЕРА  В  ТЕЛ.  ЛИНИЮ)

- ОТОБРАЖЕНИЕ  ТЕКСТОВЫХ  СООБЩЕНИЙ

- ПРОГРАММИРУЕМЫЙ  КОД  ЗАЩИТЫ  ОТ  КРАЖИ

РАЗМЕРЫ			- 16,5 x 5,5 x 2 cm	(ВЫСОТА / ШИРИНА / ГЛУБИНА)

ВЕС				- 140 g   (БЕЗ  АККУМУЛЯТОРА)

- 110 g   (ВЕС  АККУМУЛЯТОРА)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  (ОТДЕЛЬНАЯ  ПОСТАВКА)

- СИСТЕМА  HANDS-FREE

- CAR-KIT

- BOOSTER

- НАСТОЛЬНОЕ  ЗАРЯДНОЕ  УСТРОЙСТВО

- АВТОМОБИЛЬНОЕ  ЗАРЯДНОЕ  УСТРОЙСТВО

- АВТОМОБИЛЬНЫЙ  ДЕРЖАТЕЛЬ

- АККУМУЛЯТОРЫ

- АНТЕННЫЙ  АДАПТЕР

- СУМКА ...

NOTRUF  (  SOS )

ВЫЗОВ  ЭКСТРЕННОЙ  ПОМОЩИ

ВЫЗОВ  ЭКСТРЕННОЙ  ПОМОЩИ  ВОЗМОЖЕН  ПРИ  ЗАБЛОКИРОВАННОМ  ТЕЛЕФОНЕ  И  БЕЗ  SIM-КАРТЫ !

- ВКЛЮЧИТЬ  ТЕЛ.

- УБЕДИТЬСЯ  В  НАЛИЧИИ  СИМВОЛА      SERV  ( МОЖЕТ  МИГАТЬ )

- ЕСЛИ  НАДО ,  ТО  ОЧИСТИТЕ  ЭКРАН  ПО  “CLR”

- ВВЕДИТЕ  ТЕЛ.  НОМЕР  “ 1 1 2 “    ( ЭТО  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НОМЕР  ЭКСТРЕННОЙ  ПОМОЩИ  ДЛЯ  GSM-СЕТИ )

- НАЖМИТЕ  КЛАВИШУ  “SEND”

СООБЩИТЕ :

- КТО  ВЫЗЫВАЕТ ?

- МЕСТО  НЕСЧАСТНОГО  СЛУЧАЯ

- ЧТО  ПРОИЗОШЛО ?

- СКОЛЬКО  РАНЕНЫХ ?

- КОГДА  ПРОИЗОШЁЛ  НЕСЧАСТНЫЙ  СЛУЧАЙ ?

- ЕСЛИ  МОЖЕТЕ ,  СООБЩИТЕ  НОМЕР  ВАШЕГО  ТЕЛЕФОНА   ДЛЯ  ПОДДЕРЖАНИЯ  СВЯЗИ  С  ВАМИ.

АЛФАВИТНЫЙ  УКАЗАТЕЛЬ

А

АКТИВИРОВАНИЕ  ЗАПРЕТА  ВЫЗОВОВ • 19

АКТИВИРОВАНИЕ  ПЕРЕАДРЕСАЦИИ • 18

Б

БЛОКИРОВКА  ТАСТАТУРЫ • 4

БЛОКИРОВКА  ТЕЛ.  И  СООТВЕТСТВУЮЩИХ  УСТАНОВОК • 13

БЛОКИРОВКА  ФУНКЦИЙ  ТЕЛЕФОНА • 13

В

ВВЕДЕНИЕ • 3

ВВОД  БУКВ  И  СПЕЦИАЛЬНЫХ  СИМВОЛОВ • 7

ВКЛЮЧЕНИЕ • 3; 17

ВРЕМЯ  ЗАРЯДА • 21; 22

ВЫБОР  ДОМАШНЕЙ  СЕТИ • 9

ВЫБОР  ДОСТУПНЫХ  СЕТЕЙ • 9

ВЫБОР  СЕТИ • 3; 9; 10

ВЫБОР  УСТАНОВОК   ТЕЛЕФОНА • 17

ВЫБОР  ЯЗЫКА • 4; 16

ВЫЗОВ • 1; 2; 4; 7; 8; 17; 18; 23

ВЫЗОВ  ЭКСТРЕННОЙ  ПОМОЩИ • 8; 18; 23

Д

ДЕАКТИВИРОВАНИЕ  ВСЕХ  ПЕРЕАДРЕСАЦИЙ • 19

ДЕАКТИВИРОВАНИЕ  ОДНОГО  ОПРЕДЕЛЁННОГО  ЗАПРЕТА  ВЫЗОВОВ • 19

ДЕАКТИВИРОВАНИЕ  ОДНОЙ  ОПРЕДЕЛЁННОЙ  ПЕРЕАДРЕСАЦИИ • 19

ДИАПАЗОН  ТЕМПЕРАТУР • 21

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ • 2; 18

З

ЗАПИСНАЯ  КНИЖКА • 6

ЗАПИСЬ  В  ЗАПИСНУЮ  КНИЖКУ • 7

ЗАПИСЬ  В  ПАМЯТЬ  SIM  КАРТЫ • 11

ЗАПИСЬ  В  ПАМЯТЬ  ТЕЛЕФОНА • 12

ЗАПОМИНАНИЕ  СЕТЕЙ  НА  SIM  КАРТЕ • 9

ЗАПРЕТ  ВЫЗОВОВ / ИЗМЕНЕНИЕ  ПАРОЛЯ • 8

ЗАПРЕТ  ВЫЗОВОВ / УСТАНОВКА • 8

ЗАПРОС  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ / СПРАВОЧНОЙ   ИНФОРМАЦИИ • 5

ЗАПРОС  СОСТОЯНИЯ  ЗАПРЕТОВ  ВЫЗОВОВ • 20

ЗАПРОС  СОСТОЯНИЯ  ПЕРЕАДРЕСАЦИЙ • 19

ЗАЩИТА  ОТ  КРАЖИ • 13; 14

И

ИЗМЕНЕНИЕ  ПАРОЛЯ  ЗАПРЕТА  ВЫЗОВОВ • 20

ИНФОРМАЦИЯ  О  SIM  КАРТЕ • 3

ИНФОРМАЦИЯ  О  КОДЕ  БЛОКИРОВКИ • 13

К

КАЧЕСТВО  ПРИЁМА / СИЛА  ПОЛЯ • 4

КОНТРОЛЬ  ПРОЦЕССА  ЗАРЯДА • 22

КОРОТКИЙ / БЫСТРЫЙ  НАБОР  НОМЕРА • 5

М

МЕНЮ  УПРАВЛЕНИЯ / МЕНЮ  УСТАНОВОК • 7

МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ • 22

Н

НАСТОЛЬНАЯ  ЗАРЯДНАЯ  СТАНЦИЯ /  DESKTOP  CHARGER • 21

О

ОБЩЕЕ  ВРЕМЯ  РАЗГОВОРОВ • 15

ОКОНЧАНИЕ  РАЗГОВОРА  ИЛИ  ОТКАЗ  ОТ  ОТВЕТА  НА  ВЫЗОВ • 4

ОСНОВНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ • 3

ОТВЕТ  НА  ВЫЗОВ • 1; 4

ОТКЛЮЧЕНИЕ  ТЕЛЕФОНА • 4

П

ПАМЯТЬ  ТЕЛ.  НОМЕРОВ • 5; 10

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ • 7; 19

ПОДСВЕТКА • 5

ПРИЛОЖЕНИЕ • 23

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ • 1; 20; 22; 23

ПРОСМОТР  ПАМЯТИ  SIM  КАРТЫ • 10

ПРОСМОТР  ПАМЯТИ  SIM  КАРТЫ  С  ОПРЕДЕЛЁННОЙ  БУКВЫ  АЛФАВИТА • 10

ПРОСМОТР  ПАМЯТИ  ТЕЛЕФОНА • 11

Р

РАЗБЛОКИРОВКА  ТАСТАТУРЫ • 4

РАЗБЛОКИРОВКА  ТЕЛЕФОНА • 14

РЕГУЛИРОВКА  ГРОМКОСТИ • 5

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  УХОДУ  ЗА  ТЕЛЕФОНОМ • 22

РУКОВОДСТВО  ПО  АККУМУЛЯТОРАМ • 21

С

СИМВОЛЫ / ИКОНЫ ,  ОТОБРАЖАЕМЫЕ  НА  ДИСПЛЕЕ • 1

СПОСОБ  ВЫБОРА  СЕТИ • 10

СТИРАНИЕ  ВСЕЙ  ПАМЯТИ  ТЕЛ.  НОМЕРОВ  SIM  КАРТЫ • 12

СТИРАНИЕ  ВСЕЙ  ПАМЯТИ  ТЕЛ.  НОМЕРОВ  ТЕЛЕФОНА • 12

СЧИТЫВАНИЕ  ТЕЛ.  НОМЕРА  ИЗ  ПАМЯТИ • 5

СЧИТЫВАНИЕ  ТЕЛ. №  ИЗ  ЗАПИСНОЙ  КНИЖКИ • 7

СЪЁМ  АККУМУЛЯТОРА • 22

Т

ТЕКСТ  ПРИВЕТСТВИЯ • 12; 14; 18

ТЕКСТОВЫЕ  СООБЩЕНИЯ • 2; 12

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ • 22

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ • 23

ТИПЫ  АККУМУЛЯТОРОВ • 21

У

УПРАВЛЕНИЕ  ВЫЗОВАМИ • 7

УСИЛИТЕЛЬ • 5; 20

УСТАНОВКА  ВРЕМЕНИ • 15

УСТАНОВКА  ГРОМКОСТИ • 16

УСТАНОВКА  ДАТЫ • 16

УСТАНОВКА  ТОНА  СИГНАЛА  ВЫЗОВА • 16

УСТАНОВКИ  ТЕЛЕФОНА • 14; 15

Ф

ФУНКЦИИ  ЗАЩИТЫ • 13

Ч

ЧИСТКА • 22