ALCATEL HB 100/160/200

ИНСТРУКЦИЯ

КЛАВИАТУРА ТЕЛЕФОНА

I 	ВКЛ/ОТКЛ ПИТАНИЕ ТЕЛЕФОНА

ПОСЫЛКА ВЫЗОВА , ОТВЕТ НА ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК (“ПОДНЯТЬ ТРУБКУ”)

ПРЕКРАЩЕНИЕ РАЗГОВОРА(“ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ”)

F	ВХОД В МЕНЮ

С	УДАЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО СИМВОЛА , СТИРАНИЕ

R	ВЫЗОВ ИЗ ПАМЯТИ ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ , ...

M	ЗАПИСЬ ТЕЛ. НОМЕРОВ В ПАМЯТЬ , “ПОДТВЕРЖДЕНИЕ” ПРИ РАБОТЕ С МЕНЮ

>>	ЛИСТАНИЕ

ПЕРЕХОД НА ВТОРИЧНЫЕ(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ) ФУНКЦИИ (“ТРЕУГОЛЬНИК”)

“ + “	КНОПКА УВЕЛИЧЕНИЯ ГРОМКОСТИ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ(НА ЛЕВОМ БОКУ  ТЕЛ.)

“ - “	КНОПКА УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ(НА ЛЕВОМ БОКУ  ТЕЛ.)

КНОПКА ОТКЛ. МИКРОФОНА(НА ЛЕВОМ БОКУ  ТЕЛ.)

0+	ЦИФРА , ФУНКЦИЯ( ПРИЗНАК ) МЕЖДУНАРОДНОГО ВЫЗОВА ( “ + “ )

1 ABC	ЦИФРА , БУКВЫ

2DEF	ЦИФРА , БУКВЫ

3GHI	ЦИФРА , БУКВЫ/ ОТОБРАЖЕНИЕ ВАШЕГО ТЕЛ. НОМЕРА

4JKL	ЦИФРА , БУКВЫ

5MNO	ЦИФРА , БУКВЫ

6PQR	ЦИФРА , БУКВЫ

7STU	ЦИФРА , БУКВЫ

8VWX	ЦИФРА , БУКВЫ

9YZ	ЦИФРА , БУКВЫ

*	ЗВЕЗДА

#	РЕШЁТКА

1. ALLGEMEINE INFORMATION UBER DIE TEILNEHMERKARTE(SIM)

/INFORMATION ON  THE  SIM  CARD/

(ИНФОРМАЦИЯ ОБ   АБОНЕНТСКОЙ КАРТЕ)

PIN - PERSONAL IDENTITY NUMBER(ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР)

PUK - PERSONAL UNBLOCKING KEY(ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КЛЮЧ/КОД РАЗБЛОКИРОВКИ)

SIM - SUBSCRIBER IDENTIFY MODULE(МОДУЛЬ ИДЕНТИФИКАЦИИ АБОНЕНТА)

ВНИМАНИЕ !

1) ПРИ 3-х ПОДРЯД ОШИБОЧНЫХ ПОПЫТКАХ ВВОДА  PIN  КАРТА  SIM  БЛОКИРУЕТСЯ.(СМ. “РАЗБЛОКИРОВАНИЕ  SIM  КАРТЫ” )

2) ПРИ 10 - ти ПОДРЯД ОШИБОЧНЫХ ПОПЫТКАХ ВВОДА  PUK  КАРТА  SIM  БЛОКИРУЕТСЯ  ОКОНЧАТЕЛЬНО ! ( ОБРАТИТЕСЬ К ПОСТАВЩИКУ   SIM  КАРТЫ )

3) ПРИ ПОТЕРЕ  SIM  КАРТЫ НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ К  ХОЗЯИНУ СЕТИ ( LMT )

ЕСЛИ  ВЫ  ЗАБЫЛИ  КАКОЙ-ЛИБО  КОД  ИЛИ  ЗАБЛОКИРОВАЛИ   SIM  КАРТУ ,  ДОСТУП  К  МЕНЮ  ИЛИ  ДОСТУП  К  ТЕЛЕФОНУ  ,  ТО  ПИМЕНИТЕ  РАЗБЛОКИРОВКУ   SIM  КАРТЫ  КОДОМ   PUK (СМ. РАЗДЕЛ 6 ).

ПРИ  ЭТОМ :

1) РАЗБЛОКИРУЕТСЯ   SIM  КАРТА

2)  РАЗБЛОКИРУЕТСЯ  ДОСТУП  К  МЕНЮ  И  К  ТЕЛЕФОНУ(ОТМЕНИТСЯ  ЗАПРОС  НА  GERATE-CODE ,

MENU-CODE)

3) ВСЕ  УСТАНОВКИ  ВЕРНУТСЯ В  ИСХОДНОЕ(“ЗАВОДСКОЕ”)  СОСТОЯНИЕ .

2.2  ДИСПЛЕЙ  И  ОТОБРАЖАЕМЫЕ СИМВОЛЫ

НА ДИСПЛЕЕ МОЖНО ОТОБРАЗИТЬ  3  СТРОКИ ПО  12 - ть  СИМВОЛОВ.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 А В                                              3 - и  СТРОКИ ПО  12 - ть  СИМВОЛОВ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 А В

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 А В

УКАЗАТЕЛЬ  ЗАРЯДА  БАТАРЕИ

УКАЗАТЕЛЬ ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА

УКАЗАТЕЛЬ  ВХОДЯЩЕГО СООБЩЕНИНИЯ  SMS

УКАЗАТЕЛЬ СИЛЫ ПОЛЯ

СИЛА ПОЛЯ

1) ДВЕ МЕТКИ - ДОСТАТОЧНО ДЛЯ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА СВЯЗИ

2) ЧЕТЫРЕ МЕТКИ  - ОПТИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО СВЯЗИ

УКАЗАТЕЛЬ ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА

1) МИГАЕТ ПРИ ВХОДЯЩЕМ ВЫЗОВЕ

2) ПОСТОЯННОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ , ЕСЛИ ВЫ НЕ ОТВЕТИЛИ НА  ЗВОНОК

УКАЗАТЕЛЬ  ЗАРЯДА  БАТАРЕИ

1) ДВЕ БАТАРЕИ - ПОЛНЙ ЗАРЯД

2) ОДНА БАТАРЕЯ - ЁМКОСТЬ ДОСТАТОЧНА ДЛЯ РАБОТЫ

3)НЕТ СИМВОЛА БАТАРЕИ - НЕОБХОДИМО ЗАРЯДИТЬ БАТАРЕЮ

ЕСЛИ ЗАРЯД ДОСТИГ КРИТИЧЕСКОГО УРОВНЯ , ТО ПОДАЁТСЯ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ И ОТОБРАЖАЕТСЯ ТЕКСТ “ AKKU SCHWACH “. ПОСЛЕ ЭТОГО ТЕЛ. ОТКЛЮЧИТСЯ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД.

ТИП   АККУМУЛЯТОРА                ВРЕМЯ РАЗГОВОРА   *                             STAND - BY MODE  *

1) SLIM -LINE                                           85 МИН                                                          18 ЧАС

2) STANDARD                                        100 МИН                                                          20 ЧАС

3) HOCHLEISTUNGS                           120 МИН                                                          25 ЧАС

* ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВА СЕТИ

ЗАРЯД   АККУМУЛЯТОРА

ВРЕМЯ  ЗАРЯДА  НА  СТАНДАРТНОМ ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ :

1) SLIM -LINE                                           60 МИН

2) STANDARD                                          60 МИН

3) HOCHLEISTUNGS                             70 МИН

ИНДИКАЦИЯ НА  ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ

КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД СВЕТИТСЯ - НАЧАЛО ПРОЦЕССА ЗАРЯДА.

КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД МИГАЕТ - НАЧАЛО ЗАРЯДА( НО БАТАРЕЯ НЕ ПУСТАЯ ).

ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТОДИОД МИГАЕТ - ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МИНУТ  ЗАРЯДА .

ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТОДИОД  СВЕТИТСЯ - ЗАРЯД БАТАРЕИ ЗАКОНЧЕН .

3. GRUNDFUNKTIONEN

/BASIC  OPERATION/

(ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ)

3.1. ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА

1) НАЖАТЬ   КНОПКУ      I

ОТОБРАЗИТСЯ :

SELBST - TEST                	  (ТЕСТ. ЖДИТЕ)			PLEASE  WAIT

BITTE WARTEN						TESTING

ПОСЛЕ ТЕСТА ОТОБРАЗИТСЯ :

BITTE  PIN                  	 (ВВЕДИТЕ  PIN  И  # )		ENTER

EINGEBEN						YOUR  PIN

AKTIV. MIT #						VAL.WITH  #

ЕСЛИ ВКЛ. БЛОКИРОВКА ТЕЛ . , ТО ОТОБРАЖАЕТСЯ :

GERATE - CODE							PRODUCT  KEY

AKTIV. MIT  M               	(ВВЕДИТЕ КОД БЛОКИРОВКИ ТЕЛ. И  М)	VAL.WITH  M

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ В СЕТИ ВОЗМОЖНО СООБЩЕНИЕ :

BITTE WARTEN         	 (ЖДИТЕ)			PLEASE  WAIT

P							P

NETZ WAHL		(ВЫБОР СЕТИ)			OPERATOR

ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ В СЕТИ  ОТОБРАЗИТСЯ :

LV

LMT                         		(СТРАНА , ИМЯ СЕТИ)

ТЕПЕРЬ МОЖНО ЗВОНИТЬ И ПРИНИМАТЬ ЗВОНКИ.

АНТЕННА

- ЛИБО ПОЛНОСТЬЮ ВЫДВИНУТА ,

- ЛИБО ПОЛНОСТЬЮ УТОПЛЕНА .

3.2.GESPRECHSAUFBAU

/HOW  TO  MAKE  A  CALL/

(КАК   ЗВОНИТЬ)

1) НАБРАТЬ ТЕЛ. НОМЕР ( ИЛИ СЧИТАТЬ ИЗ ПАМЯТИ)

2) “ПОДНЯТЬ ТРУБКУ”

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ЗВОНКИ

1) НАБРАТЬ  “ + “ (ДОЛГО ДЕРЖАТЬ КНОПКУ “0” )/ ЭТО ВЫХОД НА МЕЖДУНАРОДНУЮ АТС )

2) ВВЕСТИ  ТЕЛ. НОМЕР (КОД  СТРАНЫ , ЕСЛИ НАДО КОД  ГОРОДА , НОМЕР  АБОНЕНТА )

+  ,   КОД СТРАНЫ , КОД  ГОРОДА , АБ. НОМЕР

3) “ПОДНЯТЬ  ТРУБКУ”

3.3. ANKOMMENDES  GESPRACHS

/HOW  TO  ANSWER  A  CALL/

(ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ)

О ВХОДЯЩЕМ ВЫЗОВЕ  СООБЩАЕТСЯ :

1) АКУСТИЧЕСКИМ СИГНАЛОМ

2) НАДИСПЛЕЕ  МИГАЕТ  “ЗВОНОК” И

ANRUF		(ВЫЗОВ)			INCOMING

CALL

ДЛЯ ОТВЕТА :

“ПОДНЯТЬ ТРУБКУ”

3.4. ANKOMMENDE KURZMELDUNG

/SMS  MESSAGE/

(ВХОДЯЩИЕ ТЕКСТОВЫЕ СООБЩЕНИЯ/ SMS)

ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ  ПРЕДУСМОТРЕНЫ  2 - е  ЗОНЫ ПАМЯТИ :

1) ПАМЯТЬ ТЕЛ. (ЁМКОСТЬЮ ДО  10 - ти  СООБЩЕНИЙ)

2) ПАМЯТЬ  SIM  КАРТЫ(ЁМКОСТЬ  ЗАВИСИТ  ОТ  ПОСТАВЩИКА  SIM  КАРТЫ)

ЕСЛИ ПОЛУЧЕНО СООБЩЕНИЕ , ТО ОТОБРАЖАЕТСЯ СИМВОЛ         -

И ПОДАЁТСЯ ЗВУКОВОЙ  СИГНАЛ (ЕСЛИ  АКТИВИРОВАНА

СООТВЕТСТВУЮЩАЯ  УСТАНОВКА .  СМ. 4.4.2.)

ЕСЛИ ХОТИТЕ СРАЗУ СЧИТАТЬ СООБЩЕНИЕ , ТО

*   И   R

ОТОБРАЖАЕТСЯ :

XX                           		( XX    ЧИСЛО НЕСЧИТАНЫХ  СООБЩЕНИЙ)

UNGELESENE

NACHRICHTEN

ЕСЛИ  НАЖАТЬ  М  ОДИН РАЗ , ТО ОТОБРАЗИТСЯ  СТРОКА  ЗАГОЛОВКА  В ФОРМАТЕ :

TT/MM - HH: MM		( TT/MM - ДАТА ПЕРЕДАЧИ

123456789      		   HH : MM - ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧИ )

ABC----------K >

ЕСЛИ В СООБЩЕНИИ  > (БОЛЬШЕ)  3 - х  СТРОК , ТО ЕГО МОЖНО  ЛИСТАТЬ  ПО  >> .

123---------------

--------------------

--------------------

ДЛЯ ЗАПИСИ В ПАМЯТЬ  SIM  КАРТЫ :

М

ДЛЯ СТИРАНИЯ :

“ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ”  И   М

ДЛЯ ЗАПИСИ В ПАМЯТЬ  ТЕЛЕФОНА :

“ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ”  ,  “ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ”

ЕСЛИ ПАМЯТЬ ТЕЛЕФОНА ПОЛНАЯ , ТО МИГАЕТ  СИМВОЛ                     И  ПРИНЯТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ БУДЕТ  ВОЗМОЖНОСТИ.

ЕСЛИ СООБЩЕНИЙ НЕТ , ТО ПРИ НАЖАТИИ

*   И   R

ОТОБРАЖАЕТСЯ :

KEINE NACHRICHTEN	(НЕТ СООБЩ . )

ЕСЛИ СООБЩЕНИЕ КОДИРОВАНО В АЛФАВИТЕ , КОТОРОГО НЕТ В ТЕЛ. АППАРАТЕ , ТО ОТОБАЗИТСЯ :

ANZEIGE

UNMOGLICH		(ОТОБРАЖЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО)

3.5. GESPRECHSENDE

/HOW  TO  END  A  CALL/

(ОКОНЧАНИЕ РАЗГОВОРА/КОНЕЦ СВЯЗИ)

ЧТОБЫ ЗАКОНЧИТЬ РАЗГОВОР :

“ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ”

3.6. AUSCHALTEN

/HOW  TO  SWITCH  OFF  THE  HANDHELD/

(ВЫКЛЮЧЕНИЕ  ТЕЛ.)

ДЛЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ  НАЖМИТЕ КНОПКУ          I       ,  ПРОЦЕСС ДЛИТСЯ  НЕСКОЛЬКО СЕК .

3.7. STANDARTFUNKTIONEN

(СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ)

3.7.1. FREISPRECHEINRICHTUNG

/HANDSFREE  USE/

(УСТРОЙСТВО  HANDS FREE )

ПРИ УСТАНОВКЕ  ТЕЛ.  В ДЕРЖАТЕЛЬ СИСТЕМЫ  HANDS FREE  ТЕЛЕФОН АВТОМАТИЧЕСКИ  ПЕРЕХОДИТ  В  РЕЖИМ   HANDS FREE .

3.7.2. LAUTSTARKEREGELUNG DES HANDTELEFONS

/HOW  TO  ADJUST  THE  VOLUME  OF  THE  EARPIECE/

(РЕГУЛИРОВКА  ГРОМКОСТИ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ ТЕЛЕФОНА)

РЕГУЛИРОВКА  ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  КНОПКАМИ  “ + “  И  “  -  “  , РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА  ЛЕВОМ БОКУ  ТЕЛ. ВО ВРЕМЯ  РАЗГОВОРА.

ЕСТЬ  7 - мь  СТУПЕНЕЙ  ГРОМКОСТИ.  ВЫБРАННОЕ  ЗНАЧЕНИЕ  ГРОМКОСТИ  ЗАПОМИНАЕТСЯ  И  СОХРАНЯЕТСЯ  ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ  РАЗГОВОРА .

3.7.3. LAUTSTARKEREGELUNG DES Kfz - LAUTSPRECHERS

/HOW  TO  ADJUST  THE  VOLUME  OF  THE  LOUDSPEAKER/

(РЕГУЛИРОВКА  ГРОМКОСТИ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ СИСТЕМЫ  HANDS FREE )

( СМ.  3.7.2. )

3.7.4.  VERWENDUNG DER MIKROFON - STUMMTASTE

/MUTE/

(ОТКЛЮЧЕНИЕ  МИКРОФОНА )

НА ВРЕМЯ  УДЕРЖАНИЯ  КНОПКИ                  , РАСПОЛОЖЕННОЙ  НА  ЛЕВОМ БОКУ  ТЕЛЕФОНА , МИКРОФОН БУДЕТ  ОТКЛЮЧЕН  ,  А  НА  ДИСПЛЕЕ ОТОБРАЗИТСЯ :

MIKRO STUMM		(ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА)		MUTE

3.7.5. KORREKTUR EINZELNER  EINGABEN

/HOW  TO  CLEAR  THE  CHARACTERS  IN  DISPLAY/

(КОРРЕКЦИЯ  ВВОДИМЫХ  ДАННЫХ)

ДЛЯ СТИРАНИЯ  ПОСЛЕДНЕГО СИМВОЛА :

С

ДЛЯ ОЧИСТКИ ВСЕГО ЭКРАНА :

“ТРУУГОЛЬНИК”  И   С

(ПОСЛЕ ЭТОГО НА  ЭКРАНЕ  ОТОБРАЗИТСЯ  ПРЕДЫДУЩЕЕ  СООБЩЕНИЕ)

3.7.6.   WAHLWIEDERHOLUNG

/HOW  TO  REDIAL  THE  LAST  DIALLED  NUMBER/

(ПОВТОР НОМЕРА)

1) “ПОДНЯТЬ ТРУБКУ” - ОТОБРАЗИТСЯ ПОСЛЕДНИЙ ТЕЛ. НОМЕР, НА  КОТОРЫЙ ВЫ  ЗВОНИЛИ.

2) ЕЩЁ РАЗ  “ПОДНЯТЬ ТРУБКУ” - ПОВТОРИТСЯ  НАБОР НОМЕРА.

3.7.7. ANZEIGE IHRER TEILNEHMERNUMMER

(ОТОБРАЖЕНИЕ ВАШЕГО ТЕЛ.  НОМЕРА)

ВВОД ВАШЕГО ТЕЛ.  НОМЕРА  В ПАМЯТЬ ТЕЛЕФОНА

1) “ТРЕУГОЛЬНИК” И  3

ОТОБРАЗИТСЯ :

IHRE NUMMER		(ВАШ НОМЕР)

2) ВВЕДИТЕ  ВАШ ТЕЛ.  НОМЕР

3) КЛАВИША   М

ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ВАШЕГО  ТЕЛ. НОМЕРА :

1) “ТРЕУГОЛЬНИК”  И   3

ОТОБРАЗИТСЯ :

IHRE NUMMER

XXXXXXX		(ВАШ ПОМЕР   XXXXXXX )

ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ВАШЕГО  ТЕЛ. НОМЕРА :

1) “ТРЕУГОЛЬНИК”  И   3

ОТОБРАЗИТСЯ  ТЕКУЩЕЕ  ЗНАЧЕНИЕ ВАШЕГО ТЕЛ.  НОМЕРА

2) “ТРЕУГОЛЬНИК”  И     С

И/ИЛИ ВВЕДИТЕ  НОВЫЙ  НОМЕР

4) КЛАВИША  М

ВНИМАНИЕ !

ВАШ СОБСТВЕННЫЙ НОМЕР  ТЕЛЕФОНА  ЗАПОМИНАЕТСЯ В ПАМЯТИ ТЕЛ.  ,  А  НЕ  В   SIM   КАРТЕ !

ЭТОТ НОМЕР МОЖНО ОТОБРАЗИТЬ ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА .

3.7.8. ANZAHL DER NICHT ANGENOMMENEN GESPRACHE

(КОЛИЧЕСТВО НЕОТВЕЧЕННЫХ  ВЫЗОВОВ)

ЗАПОМИНАЕТСЯ И ОТОБРАЖАЕТСЯ ДО  10 - ти НЕОТВЕЧЕННЫХ  ВЫЗОВОВ.

ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ :

“ТРЕУГОЛЬНИК”    И     *

ОТОБРАЗИТСЯ :

ANZAHL

ANK. RUFE

XX		(ЧИСЛО  НЕОТВЕЧЕННЫХ  ВЫЗОВОВ   XX )

ДЛЯ ВОЗВРАТА  В ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ :

“ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ”

ПРИЗНАКОМ НАЛИЧИЯ НЕОТВЕЧЕННЫХ ВЫЗОВОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОТОБРАЖЕНИЕ  “КОЛОКОЛЬЧИКА”.

ЧИСЛО НЕОТВЕЧЕННЫХ ВЫЗОВОВ СРАСЫВАЕТСЯ В НОЛЬ :

1) ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ТЕЛ.

2) ПОСЛЕ СЧИТЫВАНИЯ ЧИСЛА НЕОТВЕЧЕННЫХ   ЗВОНКОВ

4. KOMFORTFUNKTIONEN

/ADVANCED  FUNKTIONS/

(СЕРВИСНЫЕ  ФУНКЦИИ)

4.1. SPEZIELLE ANRUFE

/DEDICATED  CALLS/

(СЕЦИАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ)

4.1.1. NOTRUFE

/HOW  TO  MAKE  AN  EMERGENCY  CALL/

(ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ)

112  И  “ПОДНЯТЬ ТРУБКУ”

ГДЕ   112  -  НОМЕР СЛУЖБЫ  ЭКСТРЕННОЙ  ПОМОЩИ  СЕТИ   GSM .

(ОБЫЧНО ЭТОТ ВЫЗОВ ВОЗМОЖЕН ДАЖЕ БЕЗ  SIM  КАРТЫ  И  ПРИ  БЛОКИРОВАННОМ  ТЕЛЕФОНЕ.

СООБЩИТЕ ОПЕРАТОРУ  СЕТИ СВОИ КООРДИНАТЫ , НОМЕР  ТЕЛЕФОНА   И  ПРИЧИНУ  ВЫЗОВА / АВАРИЯ , ПОЖАР ... ).

ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ СВЯЗИ :

“ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ”

4.2. HANDHABUNG DES RUFNUMMERNSPEICHERS

/DIRECTORY  FUNCTION/

(РУКОВОДСТВО ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ  ПАМЯТЬЮ  НОМЕРОВ)

ПАМЯТЬ ТЕЛЕФОНА - 99 ЯЧЕЕК

ПАМЯТЬ   SIM  КАРТЫ - 75 ЯЧЕЕК  ( ДЛЯ  КАРТОЧКИ   LMT )

В КАЖДУЮ ЯЧЕЙКУ МОЖНО ЗАПИСАТЬ :

1) ТЕЛ. НОМЕР  -  ДО  20 - ти  ЗНАКОВ

2) ТЕКСТ - ДО  12 - ти  БУКВ

4.2.1. SPEICHERN EINER RUFNUMMER

/HOW  TO  STORE  NUMBERS  IN  THE  DIRECTORY/

(ЗАПИСЬ ТЕЛ. НОМЕРОВ)

ВВОД ЦИФР -  КРАТКОВРЕМЕННЫМ НАЖАТИЕМ НА СООТВ. КЛАВИШУ.

ВВОД БУКВ   -  ДЛИТЕЛЬНЫМ УДЕРЖАНИЕМ СООТВ. КЛАВИШИ  ДО  ПОЯВЛЕНИЯ  НУЖНОЙ  БУКВЫ.

ПРИМЕР.

ЗАПИСАТЬ : 1) ТЕЛ. НОМЕР XXXXXX

2) ИМЯ                 KATJA

1) ВВЕДИТЕ ТЕЛ. НОМЕР   XXXXXX

2) M

СТРЕЛКОЙ  >>   ВЫБЕРИТЕ  ПАМЯТЬ

SIM						SIM

SPEICHER ?	(ПАМЯТЬ  SIM  КАРТЫ)		MEMORY

ИЛИ

PRODUKT					PRODUCT

SPEICHER ?	(ПАМЯТЬ  ТЕЛЕФОНА)		MEMORY

3)М

ОТОБРАЗИТСЯ :

NAME ?		(ИМЯ ?)

ВВЕДИТЕ  ИМЯ ( МОЖЕТЕ НЕ ВВОДИТЬ)

4) М

ОТОБРАЗИТСЯ :

PLATZNUMMER?		(НОМЕР ЯЧЕЙКИ?)	LOCATION?

1 - 99 , ЕСЛИ ВЫБРАНА ПАМЯТЬ ТЕЛ.

1 - 75 , ЕСЛИ ВЫБРАНА ПАМЯТЬ   SIM  КАРТЫ.

ЕСЛИ ВЫ СОГЛАСНЫ ЗАПИСАТЬ В ОЧЕРЕДНУЮ СВОБОДНУЮ ЯЧЕЙКУ , ТО :

НАЖМИТЕ КЛ. “ М “

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ЗАПИСАТЬ В КОНКРЕТНУЮ ЯЧЕЙКУ , ТО :

YY  И  М

ГДЕ  YY - НОМЕР ЯЧЕЙКИ ПАМЯТИ.

ОТОБРАЗИТСЯ :

YY

KATJA

XXXXXX

ВНИМАНИЕ !

1) ЕСЛИ ВЫБРАНА ПАМЯТЬ  SIM  , ТО СПРАВА ОТ  YY  ОТОБРАЗИТСЯ  “SIM”

2) ЕСЛИ  ВЫБРАННАЯ ВАМИ ЯЧЕЙКА  ЗАНЯТА , ТО СТАРАЯ ИНФОРМАЦИЯ В НЕЙ БУДЕТ ЗАМЕНЕНА  НА   НОВУЮ !

ПРОЦЕСС  ЗАПИСИ МОЖНО ПРЕКРАТИТЬ В  ЛЮБОЙ МОМЕНТ , НАЖАВ КНОПКУ :

“ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ”

4.2.2. SPECHERN EINER INTERNATIONALEN RUFNUMMER

/HOW  TO  STORE  AN  INTERNATIONAL  TELEPHONE  NUMBER  IN  THE  DIRECTORY/

(ЗАПОМИНАНИЕ/ЗАПИСЬ МЕЖДУНАРОДНОГО НОМЕРА)

1)  ДЛЯ ВЫХОДА  НА МЕЖДУНАРОДНУЮ  АТС  , НЕЗАВИСИМО ОТ  ТОГО  , ИЗ  КАКОЙ СТРАНЫ ВЫ ЗВОНИТЕ , НАДО ВВЕСТИ СИМВОЛ  “ + “  .(ЭТО ДОСТИГАЕТСЯ  ДЛИТЕЛЬНЫМ УДЕРЖАНИЕМ КЛАВИШИ  “  + 0  “ ).

2) ДАЛЕЕ ВВЕДИТЕ КОД СТРАНЫ , РЕГИОНА/ГОРОДА ,  ТЕЛ. НОМЕР АБОНЕНТА .

3) ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ КАК  В п. 4.2.1.

(МЕЖДУНАРОДНЫЙ НОМЕР ОТОБРАЖАЕТСЯ   КАК    +XXXXX....XX)

4.2.3. ZUGRIFF AUF DEN RUFNUMMERNSPEICHERN

/HOW  TO  RETRIEVE  NUMBERS  FROM  THE  DIRECTORY/

(СЧИТЫВАНИЕ/ДОСТУП /    ПАМЯТИ ТЕЛ.  НОМЕРОВ)

GERATE SPEICHER

/PRODUCT  MEMORY/

(ПАМЯТЬ ТЕЛЕФОНА)

1) СЧИТЫВАНИЕ ПО НОМЕРУ ЯЧЕЙКИ :

XX   И    R

ГДЕ     XX - НОМЕР ЯЧЕЙКИ ПАМЯТИ.

ОТОБРАЗИТСЯ :

XX

KATJA

YYY...YYYY

ГДЕ                         XX - НОМЕР ЯЧЕЙКИ ПАМЯТИ

KATJA - ИМЯ(ЕСЛИ ВВОДИЛОСЬ)

YYY...YYYY - НОМЕР ТЕЛ.

2) СЧИТЫВАНИЕ/ПОИСК  ПО ИМЕНИ

1. ВВЕСТИ ПЕРВУЮ БУКВУ ИМЕНИ(НАПИМЕР : “К” ДЛЯ ПОИСКА  “KATJA”)

2. НАЖАТЬ     R

ОТОБРАЗИТСЯ ПЕРВОЕ ИМЯ , НАЧИНАЮЩЕЕСЯ НА  “К”.

3. НАЖИМАЙТЕ    R   СТОЛЬКО РАЗ , ПОКА НЕ НАЙДЁТЕ НУЖНОЕ ИМЯ(  “KATJA” ).

SPEICHER DER   SIM - KARTE

/SIM   MEMORY/

(ПАМЯТЬ  SIM - КАРТЫ)

1) СЧИТЫВАНИЕ ПО НОМЕРУ  ЯЧЕЙКИ

XX    И     #

ГДЕ     XX - НОМЕР ЯЧЕЙКИ ПАМЯТИ

# - “РЕШЁТКА”

ОТОБРАЗИТСЯ :

XX  SIM

KATJA

YY...YYYY

2) СЧИТЫВАНИЕ/ПОИСК  ПО ИМЕНИ

1. ВВЕСТИ ПЕРВУЮ БУКВУ ИМЕНИ(НАПИМЕР : “К” ДЛЯ ПОИСКА  “KATJA”)

2. НАЖАТЬ     #

ОТОБРАЗИТСЯ ПЕРВОЕ ИМЯ , НАЧИНАЮЩЕЕСЯ НА  “К”.

3. НАЖИМАЙТЕ    R   СТОЛЬКО РАЗ , ПОКА НЕ НАЙДЁТЕ НУЖНОЕ ИМЯ(  “KATJA” ).

ДЛЯ  ТОГО ЧТОБЫ ПОЗВОНИТЬ ПО ВЫБРАННОМУ  ТЕЛ. НОМЕРУ :

“ПОДНЯТЬ ТРУБКУ”

4.2.4. ZUGRIFF  AUF DEN ZULETZT AUFGERUFENEN  SPEICHERPLATZEINTRAG

/HOW  TO  RECALL  THE  LAST  MEMORY  LOCATION  THAT  WAS  CONSULTED/

(ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕЛ. НОМЕРА , КОТОРЫЙ ПОСЛЕДНИМ СЧИТЫВАЛСЯ ИЗ ПАМЯТИ)

ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ :

R

ОТОБРАЗИТСЯ :

XX   KATJA

YY...YYYY

4.2.5. ZUGRIFF AUF EINE RUFNUMMER MIT MEHR ALS  12  ZIFFERN

/HOW  TO  READ  A  TELEPHONE  NUMBER  GREATER  THAN  12  DIGITS  LONG/

(ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕЛ. НОМЕРА , ДЛИНА  КОТОРОГО ПРЕВЫШАЕТ  12 - ть  ЦИФР)

ЕСЛИ ДЛИНА СЧИТАННОГО ИЗ ПАМЯТИ ТЕЛ. НОМЕРА  ПРЕВЫШАЕТ  12 - ть  ЦИФР , ТО ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЦИФРОЙ ПЕРВОЙ ЧАСТИ НОМЕРА  БУДЕТ  ЗНАК  “  > “.

ПРИМЕР:

YYYYYYYYYYYYYYYYZVWB     STEFANIE

1) ВВЕДИТЕ

XX  И  R

ОТОБРАЗИТСЯ :

XX

STEFANIE

YYYYYYYYYYY>	(ОТОБРАЗИТСЯ  ПРВАЯ  ЧАСТЬ  НОМЕРА  И  ЗНАК  “> “)

2) НАЖМИТЕ	>>

ОТОБРАЗИТСЯ :

STEFANIE

YYYYYYYYYYYY

YYYYZVWB

4.3. DTMF - WAHL (TONWAHL)

/DTMF  TONES/

(ТОНАЛЬНЫЙ  НАБОР)

ЭТА ФУНКЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ  ПЕРЕДАВАТЬ  ТОНАЛЬНЫЕ  СИГНАЛЫ С ПОМОЩЬЮ КЛАВИШ    0 - 9   И  *    ,     #    ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ( АВТООТВЕТЧИК ...) ИЛИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСЛУГ   GSM  СЕТИ ( НАПРИМЕР :  “VOICE MAIL”) .

КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  У  ХОЗЯИНА  СЕТИ !

4.4. MENU FUNKTIONEN

/MENU  FUNCTION/

(ФУНКЦИИ МЕНЮ)

ИМЕЕТСЯ  5 - -ть  “ГЛАВНЫХ”  МЕНЮ , СОДЕРЖАЩИХ  РАЗЛИЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО  “ПОДМЕНЮ”:

1) NACHRICHTEN ( SMS SERVICE ) (ТЕКСТОВЫЕ СООБЩЕНИЯ)

2) OPTIONEN(“ВЫБОР”)/ OPTIONS/

3) EINSTELLUNG (УСТАНОВКИ)/ SET  UP/

4) NETZ  WAHL (ВЫБОР СЕТИ)

5) OP DIENSTE (СЕРВИС , ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ  GSM  СЕТЬЮ)/ SERVICES /

4.4.1. ZUGRIFF AUF DAS MENU

/WHEN  CAN  THE  MENU  FUNCTION  BE  ACCESSED/

(ВХОД В МЕНЮ)

РАБОТА С МЕНЮ ВОЗМОЖНА  ПРИ УСЛОВИИ :

1) ВСТАВЛЕНА  SIM  КАРТА  И ВВЕДЁН  PIN  КОД

2) ВЫ НЕ НАХОДИТЕСЬ В СОСТОЯНИИ РАЗГОВОРА/СВЯЗИ

ДЛЯ ВХОДА В МЕНЮ :

1) НАЖАТЬ    F

ЕСЛИ  АКТИВИРОВАНА  БЛОКИРОВКА  ДОСТУПА К МЕНЮ ( MENU-CODE ) , ТО ОТОБРАЗИТСЯ :

MENU-CODE							MENU KEY

AKTIV. MIT  M		(MENU-CODE , АКТИВИРОВАТЬ  ПО   М )	VAL.WICH  M

ВВЕДИТЕ КОД( СМ. “EINSTELLUNG”    -     MENU-CODE  )

ПОДТВЕРДИТЕ  ВВОД КОДА НАЖАТИЕМ КЛАВИШИ    М

ОТОБРАЗИТСЯ :

M  ODER  >>			M  OR >>

NACHRIHTEN			MESSAGE

МНОГОКРАТНО НАЖИМАЙТЕ КЛАВИШУ  >>  ,  ПОКА НЕ ВЫБЕРИТЕ  НУЖНОЕ МЕНЮ :

M  ODER  >>	M  ODER  >>	M  ODER  >>	   M  ODER  >>

OP DIENSTE	OPTIONEN	EINSTELLUNG	   NETZ  WAHL

M OR >>                  M OR >>		M OR >>

SERVICES	OPTIONS	SET UP

ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАБОТЕ С МЕНЮ

1)  М - ВЫБОР МЕНЮ/ПОДМЕНЮ , ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫБОРА  ИЛИ  УСТАНОВКИ (“ДА”)

2) “ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ” - ДЛЯ ВОЗВРАТА В ПРЕДЫДУЩЕЕ МЕНЮ , ОТКАЗ ОТ  ПОДТВЕРЖДЕНИЯ  УСТАНОВОК

3) >> - ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО МЕНЮ/ПОДМЕНЮ ,  ДЛЯ ВЫБОРА   УСТАНОВКИ  ИЛИ  ЗНАЧЕНИЯ

4) F - ВХОД/ВЫХОД  В/ИЗ  МЕНЮ

(ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ МЕНЮ ОТОБРАЖАЕТСЯ  ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ  ДИСПЛЕЯ :

LV

LMT

IIII

4.2.2. MENU NACHRICHTEN

(МЕНЮ ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ)

ЧТЕНИЕ СООБЩЕНИЙ , ЗАПИСАНЫХ  В ПАМЯТЬ  ТЕЛ. АППАРАТА

1) F

M  ODER  >>

NACHRICHTEN		(ТЕКСТОВЫЕ  СООБЩЕНИЯ)

2) M

NACHRICHTEN

MOBIL			(ТЕЛ.  АППАРАТ )

3) M

MOBIL

LISTE			(ТЕЛ.  АППАРАТ ,  СПИСОК )

4) M

LISTE

TT/MM - HH:MM		TT/MM - ДАТА ПЕРЕДАЧИ

HH:MM - ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧИ

ПРИ МНОГОКРАТНОМ НАЖАТИИ КЛ.  >>  ВЫ МОЖЕТЕ ПРОСМОТРЕТЬ  ДАТУ И ВРЕМЯ  ВСЕХ СООБЩЕНИЙ ,

ИМЕЮЩИХСЯ  В СПИСКЕ.

5) ДЛЯ ЧТЕНИЯ ВЫБРАННГО СООБЩЕНИЯ :

М

ДЛЯ ЗАПИСИ ЧИТАЕМОГО СООБЩЕНИЯ НА  SIM  КАРТУ:

М

ДЛЯ СТИРАНИЯ :

“ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ”

ЕСЛИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ТЕЛ. ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ В ССЕТИ ЕЩЁ НЕ ЗАВЕРШИЛСЯ , А  ВЫ  ХОТИТЕ ВЫБРАТЬ МЕНЮ СООБЩЕНИЙ , ТО ОТБРАЗИТСЯ :

LISTE

SPATER VERS.			(СПИСОК , ПОПЫТАЙТЕСЬ  ПОЗЖЕ)

ЕСЛИ СООБЩЕНИЙ НЕТ , ТО ОТОБРАЗИТСЯ :

LISTE

KEINE NACHRICHTEN		(СПИСОК ,  НЕТ  СООБЩЕНИЙ)

СТИРАНИЕ ВСЕХ СООБЩЕНИЙ , ИМЕЮЩИХСЯ В ПАМЯТИ ТЕЛ.

1) ВЫБРАТЬ

MOBIL

LISTE				(ТЕЛ.  АППАРАТ , СПИСОК )

2) ПО  >>  ВЫБРАТЬ

MOBIL

ALLES LOSCH.			(ТЕЛ.  АППАРАТ , СТЕРЕТЬ ВСЁ )

3) M

ALLES LOSCH.			 (ТЕЛ.  АППАРАТ , СТЕРЕТЬ ВСЁ

AKTIV. MIT  M			   АТИВИРОВАТЬ  ПО   М )

4) ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТИРАНИЯ :

М

ДЛЯ ОТКАЗА ОТ СТИРАНИЯ :

“ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ”

СЧИТЫВАНИЕ СООБЩЕНИЙ , ЗАПИСАНЫХ НА   SIM   КАРТУ

1) ВОЙТИ В

NACHRICHTEN

MOBIL				(СООБЩЕНИЯ , ТЕЛ.  АППАРАТ)

2) ПО  >>   ВЫБРАТЬ ПАМЯТЬ  SIM  КАРТЫ

NACHRICHTEN

SIM				(СООБЩЕНИЯ , SIM КАРТА )

3) M

SIM

LISTE				( SIM , СПИСОК )

4) M

ALLES LOSCH.			(ВСЁ  СТЕРЕТЬ ,  АКТИВИРОВАТЬ  ПО  М )

AKTIV. MIT  M

5) ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТИРАНИЯ :

М

ДЛЯ ОТКАЗА ОТ СТИРАНИЯ :

“ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ”

АКТИВИРОВАНИЕ/ДЕАКТИВИРОВАНИЕ  АКУСТИЧЕСКИХ  СИГНАЛОВ ПРИЁМА

МОЖНО ВКЛ/ОТКЛ  ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ , ИЗВЕЩАЮЩИЙ О ПРИЁМЕ  ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ.

1) ПО  >>  ВЫБРАТЬ

NACHRICHTEN

NACH. SIGNAL			(СООБЩЕНИЯ , СИГНАЛ)

2) M

ПРЕДЛОЖИТ :

NACH. SIGNAL

AUS			(AUSSCHALTEN - ВЫКЛ. )

ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ :

М

ДЛЯ ВЫБОРА “EINSCHALTEN” (ВКЛ.)  ИСПОЛЬЗУЙТЕ

>>

ОТОБРАЗИТСЯ :

NACH. SIGNAL

EIN			(СООБЩЕНИЯ ,  СИГНАЛ  ВКЛ.)

ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ :

М

4.4.3. MENU OPTIONEN

/OPTIONS  MENU/

(МЕНЮ ВЫБОРОК)

ЭТИМ МЕНЮ ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ  6 - ть ФУНКЦИЙ , КОТОРЫЕ УЛУЧШАЮТ   УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕФОНОМ.

EXTERNER   ALARM

(ВНЕШНЯЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ)

ДЕЙСТВУЕТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  АВТОМОБИЛЬНОГО КОМПЛЕКТА !

ЕСЛИ АКТИВИРОВАТЬ ЭТУ  ФУНКЦИЮ , ТО ПРИ ПРИЁМЕ ВЫЗОВА БУДУТ  ЗАЖИГАТЬСЯ ФАРЫ ИЛИ  ЗВУЧАТЬ  ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ  АВТОМОБИЛЯ .

1) ПО  >>  ВЫБРАТЬ

OPTIONEN

EXT.  ALARM		(ВНЕШНЯЯ  СИГНАЛИЗАЦИЯ)

2) ДЛЯ  АКТИВИРОВАНИЯ/ДЕАКТИВИРОВАНИЯ :

М

RADIOSTUMM-SCHALTUNG

(ОТКЛЮЧЕНИЕ РАДИО)

ДЕЙСТВУЕТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  АВТОМОБИЛЬНОГО КОМПЛЕКТА !

ОТКЛЮЧАЕТ РАДИО ПРИ  ВХОДЯЩЕМ/ИСХОДЯЩЕМ  ВЫЗОВЕ.

1) ПО  >>  ВЫБРАТЬ

OPTIONEN

RADIO STUMM		(ОТКЛ.  РАДИО)

2) ДЛЯ  АКТИВИРОВАНИЯ/ДЕАКТИВИРОВАНИЯ :

М

GESPRACHSDAUER

/CALL  DURATION  DISPLAI/

(ТАЙМЕРЫ  ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАЗГОВОРА)

GESPR.-DAUER-   ВРЕМЯ  ТЕКУЩЕГО РАЗГОВОРА. / CALL  TIME /

GESAMT- ZEIT     -    ОБЩЕЕ ВРЕМЯ  ВСЕХ  РАЗГОВОРОВ./ TOTAL  TIME /

1) ПО  >>  ВЫБРАТЬ

OPTIONEN							OPTION

GESPR-DAUER		(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ  РАЗГОВОРА )		CALL  TIME

2) M

GESPR-DAUER							CALL  TIME

AUS			(ОТКЛ)					OFF

ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ  ОЧЕРЕДНОГО РАЭГОВОРА  НАДО ПО  >>  ВЫБРАТЬ :

GESPR-DAUER							CALL  TIME

EIN			(ВКЛ)					ON

3) М

ВРЕМЯ ОЧЕРЕДНОГО РАЗГОВОРА  ОТОБРАЖАЕТСЯ В ТЕЧЕНИИ  5 - ти  СЕКУНД.

XXXXXXXX

MM:SS			(MM:SS   -   МИН:СЕК )

ПОСЛЕ РАЗГОВОРА ПОКАЗАНИЯ  СБРАСЫВАЮТСЯ  В  “НОЛЬ”.

ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ  УСТАНОВКИ :

1) ПО  >>  ВЫБРАТЬ

GESPR-DAUER				CALL  TIME

AUS			(ОТКЛ)		OFF

2) М

ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЩЕГО ВРЕМЕНИ  РАЗГОВОРОВ

1) ПО  >>  ВЫБРАТЬ

GESPR-DAUER					CALL  TIME

GESAMT-ZEIT		(ОБЩЕЕ  ВРЕМЯ)		TOTAL  TIME

2) M

GESAMT-ZEIT					TOTAL  TIME

HH:MM			(HH:MM  -   ЧАС: МИН )	HH : MM

ДЛЯ УСТАНОВКИ В “НОЛЬ” :

1) ПО  >>  ВЫБРАТЬ

GESPR-DAUER						CALL  TIME

RUCKSETZEN		( УСТАНОВКА  В  ИСХОД )		RESET

2) M

“AUTOMATISCHE GESPRACHSANNAME MIT DER FREISPRECHEINRICHTUNG”

/AUTOMATIC  CALL  ANSWERING  WHEN  USING  THE  HANDSFREE  VEHICLE  KIT/

(АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТВЕТ  ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ   HANDS FREE )

1) ВЫБРАТЬ

OPTIONEN					OPTIONS

AUTOM RUFANN		( АВТООТВЕТ )		AUTO  ANSWER

2) M

AUTOM RUFANN					AUTO  ANSWER

EIN			( АВТООТВЕТ ,  ВКЛ. )	ON

ДЛЯ  АКТИВИРОВАНИЯ :

М

ДЛЯ ДЕАКТИВИРОВАНИЯ :

1) ПО  >>  ВЫБРАТЬ

AUTOM RUFANN					AUTO  ANSWER

AUS			( АВТООТВЕТ ,  ОТКЛ. )	OFF

2) М

“ANRUFTON”

/SETTING  THE  RING  TONE/

(РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА)

ЕСТЬ  3 - и  УРОВНЯ ГРОМКОСТИ ЗВОНКА :

1) LEISE          -    ТИХО / LOW /

2) NORMAL   -    НОРМАЛЬНО / MEDIUM /

3) LAUT           -    ГРОМКО / HIGH /

ДЛЯ УСТАНОВКИ  ЖЕЛАЕМОЙ ГРОМКОСТИ ЗВОНКА :

1) ВЫБРАТЬ

OPTIONEN					OPTIONS

ANRUFTON		(ЗВОНОК)		RING  TONE

2) M

ANRUFTON					RING  TONE

LAUT			(ЗВОНОК ,  ГРОМКО)	HIGH

3) ПО  >>  ВЫБРАТЬ

LAUT , LEISE , NORMAL / HIGH , LOW ,  MEDIUM /

4) M

“TASTENTON”

/KEYPAD  TONE/

(ТОН КНОПОК / ТАСТАТУРЫ)

ПРИ ЭТОЙ  ФУНКЦИИ  КАЖДОЕ НАЖАТИЕ НА  КНОПКИ СОПРОВОЖДАЕТСЯ СИГНАЛЬНЫМ  ТОНОМ

(МОЖНО УПРАВЛЯТЬ АВТООТВЕТЧИКОМ... ).

1)ВЫБРАТЬ

OPTIONEN		OPTIONS

TASTENTON		KEYPAD  TONE

2) M

3) ДЛЯ   АКТИВИРОВАНИЯ :

>>  ОДИН РАЗ

ДЛЯ  ДЕАКТИВИРОВАНИЯ :

>>  ДВА  РАЗА

4) М

4.4.4 MENU EINSTELLUNG

/SET  UP  MENU/

(МЕНЮ  УСТАНОВОК)

ЭТО МЕНЮ СОДЕРЖИТ  8 - мь  ФУНКЦИЙ , ПОВЫШАЮТ  УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ  ТЕЛЕФОНОМ.

WAHL DER SPRACHE DER BEDIENERFUHRUNG

/CHOICE  OF  LANGUAGE  APPEARING  IN  THE  DISPLAY/

(ВЫБОР ЯЗЫКА  ОТОБРАЖЕНИЯ)

1) F

2) ПО  >>  ВЫБРАТЬ

M  ODER  >>				M  OR >>

EINSTELLUNG	( УСТАНОВКА )		SET  UP

ПРИМЕЧАНИЕ :    ПРИ ПЕРВОМ ВКЛЮЧЕНИИ ТЕЛЕФОНА  МОЖЕТ  ОТОБРАЖАТЬСЯ

M  OR  >>

SET  UP		( Т.Е.  АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ  ЯЗЫКА )

ЕСЛИ      М    ,    ТО БУДЕТ ВЫБРАН  АНГЛ.  ЯЗЫК

SET UP

LANG.  CHOISE	(ВЫБОР  ЯЗЫКА)

3) М

SPRACHE					LANGUAGE

INGLISCH	( ЯЗЫК ,  АНГЛИЙСКИЙ )		ENGLISH

ЕСЛИ НАДО ТО ПО   >>    ВЫБЕРИТЕ  ДРУГОЙ  ЯЗЫК

4) М

“MANAGEMENT  DES TEILNEHMERKARTEGEHEIMCODES ( PIN )  DER  SIM  KARTE”

/ACTIVATION  OF  THE  CONFIDENTIAL  ( PIN )  CODE/

(УПРАВЛЕНИЕ / ИЗМЕНЕНИЕ /   PIN  КОДОМ)

ЭТО МЕНЮ ПОЗВОЛЯЕТ :

1) АКТИВИРОВАТЬ  ТРЕБОВАНИЕ  ВВОДА  PIN *

2) ОТМЕНИТЬ ТРЕБОВАНИЕ  ВВОДА  PIN *

3) ИЗМЕНИТЬ  PIN

* ВНИМАНИЕ !

ДЛЯ  SIM  КАРТОЧЕК   СЕТИ  LMT  ЭТО НЕВОЗМОЖНО !

ДЛЯ  ТРЕБОВАНИЯ   PIN  КОДА :

1) ВЫБРАТЬ

EINSTELLUNG						SET  UP

CODE				(УСТАНОВКА , КОД )	PIN

2) M

CODE							PIN

AUS				(КОД , ОТКЛ)		OFF

3) ПО  >>  ВЫБРАТЬ

CODE							PIN

EIN				(КОД , ВКЛ)		ON

4) М

PIN BITTE ?						ENTER  PIN?

5) ВВЕДИТЕ   PIN    И     M

PIN  EIN				( PIN   ВКЛ)		PIN  ON

ТЕПЕРЬ ПРИ КАЖДОМ ВКЛЮЧЕНИИ ТЕЛ.  БУДЕТ  ТРЕБОВАТЬСЯ  ВВОД   PIN   КОДА.

ВНИМАНИЕ !

ПРИ  ОШИБКЕ ВВОДА  PIN  КОДА  ОТОБРАЖАЕТСЯ

PIN  EIN							PIN  ON

FEHLER			( PIN  ,  ВВОД  ,  ОШИБКА )		ERROR

НАЖМИТЕ     М      И   ВВЕДИТЕ  ПРАВИЛЬНЫЙ    PIN   КОД .

ОТКЛЮЧЕНИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  PIN  (ЕСЛИ  ТРЕБОВАНИЕ  БЫЛО  АКТИВИРОВАНО)

1) ВЫБРАТЬ

EINSTELLUNG			SET  UP

CODE				PIN

2) M

CODE								PIN

EIN			( ОТОБРАЖАЕТСЯ  ТЕКУЩЕЕ 		ON

СОСТОЯНИЕ  УСТАНОВКИ - ВКЛ)

3) ПО  >>  ВЫБРАТЬ

CODE						PIN

AUS			(КОД , ОТКЛ. )		OFF

4) M

PIN  BITTE ?					ENTER  PIN?

5) ВВЕДИТЕ  PIN    И    M

PIN						PIN  OFF

AUS			( PIN  ОТКЛ)

ТЕПЕРЬ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ  ТЕЛ.  НЕ  БУДЕТ  ТРЕБОВАНИЯ  НА  ВВОД   PIN   КОДА .

ВНИМАНИЕ !

ПРИ  ОШИБКЕ ВВОДА  PIN  КОДА  ОТОБРАЖАЕТСЯ

PIN  AUS							PIN  OFF

FEHLER			(  PIN  ОТКЛ. ,  ОШИБКА )		ERROR

НАЖМИТЕ     М      И   ВВЕДИТЕ  ПРАВИЛЬНЫЙ    PIN   КОД .

ИЗМЕНЕНИЕ   PIN   КОДА

ИЗМЕНИТЬ  PIN  КОД  МОЖНО  ТОЛЬКО В  ТОМ СЛУЧАЕ , ЕСЛИ  АКТИВИРОВАНО  ТРЕБОВАНИЕ  ВВОДА   PIN  КОДА ( В   SIM  КАРТОЧКАХ    LMT   ТРЕБОВАНИЕ  PIN  ВСЕГДА  АКТИВИРОВАНО ! ).

1) ВЫБЕРИТЕ

EINSTELLUNG						SET  UP

CODE							PIN

2) M

3) ПО  >>  ВЫБЕРИТЕ

CODE							PIN

ANDERN		( КОД  ,  ИЗМЕНЕНИЕ )		CHANGE

4) М

ALTE ?			( СТАРЫЙ ? )			CURRENT?

5) ВВЕДИТЕ  ТЕКУЩИЙ   PIN  И    M

NEUE ?			( НОВЫЙ ?)			NEW?

6) ВВЕДИТЕ  НОВЫЙ    PIN     И      М

EING.  WIEDERH		( ПОВТОРИТЕ  ВВОД )		ENTER  AGAIN

7) ПОВТОРИТЕ  НОВЫЙ   PIN   И    М

PIN  GEANDERT		( PIN  ИЗМЕНЁН )		CHANGE  PIN

OK

( ЕСЛИ  ВЫ  ОШИБЛИСЬ ПРИ  ПОВТОРЕ    НОВОГО    PIN   , ТО  ОТОБРАЗИТСЯ :

PIN  ANDERN					CHANGE  PIN

FEHLER						ERROR

НАЖМИТЕ     М     И   ПОВТОРИТЕ  ДЕЙСТВИЯ  ОТ   ШАГА    ALTE ?     /      OLD  PIN?                  ).

С  ЭТОГО  МОМЕНТА  БУДЕТ  ДЕЙСТВОВАТЬ  НОВЫЙ   PIN   КОД .

GERATE CODE

/PRODUCT  CODE/

(КОД БЛОКИРОВКИ  ТЕЛЕФОНА )

ВЫ МОЖЕТЕ  УСТАНОВИТЬ :

1) ELEKTRONISCHE SCHLUSSEL(GERATE-CODE)/БЛОКИРОВКА  ТЕЛЕФОНА. / SECURITY  LOCK ( PRODUCT  KEY) /

2) SCHLUSSEL FUR DEN MENUZUGRIFF(MENU-CODE)/БЛОКИРОВКА  ДОСТУПА  К  МЕНЮ./ MENU  LOCK ( MENU  KEY ) /

АКТИВИРОВАНИЕ  КОДА  БЛОКИРОВКИ ТЕЛЕФОНА

1) ВЫБРАТЬ

EINSTELLUNG							SET  UP

GERATE-CODE		(КОД  БЛОКИРОВКИ  ТЕЛЕФОНА )		PRODUCT  KEY

2) M

3) ПО  >>  ВЫБРАТЬ

GERATE-CODE							PRODUCT  KEY

EIN			(ВКЛ)					ON

4) М

EINGABE							ON

IHRES CODES		(ВВОД , ВАШ  КОД )			YOUR   KEY

5) ВВЕДИТЕ  ОТ  4 - х  ДО  8 - ми  ЦИФР КОДА  И    М

ДЕАКТИВИРОВАНИЕ  КОДА  БЛОКИРОВКИ ТЕЛЕФОНА

1) ВЫБРАТЬ

EINSTELLUNG				SET  UP

GERATE-CODE				PRODUCT  KEY

2) М

3) ПО  >>  ВЫБРАТЬ

GERATE-CODE				PRODUCT  KEY

AUS			(ОТКЛ)		OFF

4) М

MENU-CODE

/MENU  KEY/

(КОД БЛОКИРОВКИ ДОСТУПА  К  МЕНЮ)

АКТИВИРОВАНИЕ БЛОКИРОВКИ  МЕНЮ

1) ВЫБРАТЬ

EINSTELLUNG			SET  UP

MENU-CODE			MENU  KEY

2) M

3) ПО  >>  ВЫБРАТЬ

MENU-CODE			MENU  KEY

EIN			(ВКЛ)	ON

4) M

EINGABE					ON

IHRES CODES		(ВВЕДИТЕ  ВАШ  КОД)	YOUR  KEY

5) ВВЕДИТЕ ВАШ КОД  ИЗ  6 - ти  ЦИФР   И    М

ТЕПЕРЬ ПРИ КАЖДОМ ОБРАЩЕНИИ К  МЕНЮ  ПОСЛЕ НАЖАТИЯ  “ F ”   БУДЕТ ОТОБРАЖАТЬСЯ ЗАПРОС НА  ВВОД  КОДА  ДОСТУПА  К  МЕНЮ( MENU-CODE ). / MENU  KEY /

ВНИМАНИЕ !

ЕСЛИ ВЫ ЗАБЫЛИ  КОД , ТО  РАЗБЛОКИРУЙТЕ   SIM  КАРТУ .  ПРИ ЭТОМ  СНИМАЮТСЯ  ВСЕ  БЛОКИРОВКИ  И  ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ  ЗАВОДСКИЕ  УСТАНОВКИ.

ДЕАКТИВИРОВАНИЕ БЛОКИРОВКИ  МЕНЮ

1) ВЫБРАТЬ

EINSTELLUNG						SET  UP

MENU-CODE		(КОД  БЛОКИРОВКИ  МЕНЮ )	MENU  KEY

2) M

3) ПО  >>  ВЫБРАТЬ

MENU-CODE						MENU  KEY

AUS			(ОТКЛ)				OFF

4) М

AUTOMATISCHE  ABSCHALTEN DES HANDTELEFONS( ABSCHALT-TIMER )

/PROGRAMMING  THE  AUTOMATIC  TELEPHONE  POWER  DOWN  FUNCTION/

(АВТОМАТИЧЕСКОЕ  ОТКЛЮЧЕНИЕ  ТЕЛЕФОНА)

МОЖНО  ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ ВРЕМЯ , ПО ИСТЕЧЕНИИ КОТОРОГО ОТКЛЮЧИТСЯ  ПИТАНИЕ  ТЕЛЕФОНА

1) ВЫБРАТЬ

EINSTELLUNG						SET  UP

ABSCH-TIMER		(ТАЙМЕР  ОТКЛЮЧЕНИЯ)	SWITCH  OFF

2) М

3) ПО  >>  ВЫБРАТЬ  :

1) TIMER INAKTIV(ТАЙМЕР  ОТКЛ) / NO  POWER  DOWN /

2)         2/6/12/24          (ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ)

4) М

GERATESEITIGES SPERREN VON GESPRACHS(WAHLBEGRENZUNG)

/CALL  RESTRICTION  FUNCTION/

(ОГРАНИЧЕНИЕ ЗВОНКОВ , РЕАЛИЗУЕМОЕ ТЕЛ.  АППАРАТОМ)

МОЖНО ЗАПРЕТИТЬ  ЗВОНКИ :

1) ВСЕ ИСХОДЯЩИЕ(КРОМЕ  “  112 “  -  ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ)

2) ВСЕ ИСХОДЯЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ

3) ВСЕ ВХОДЯЩИЕ

ВЫБОР  ЗАПРЕТА

1) ВЫБРАТЬ

EINSTELLUNG						SET  UP

WAHLBEGRENZ		(ОГРАНИЧЕНИЕ  ЗВОНКОВ)	RESTRIC.  CALL

2) М

3) ПО  >>  ВЫБРАТЬ   ЖЕЛАЕМОЕ :

WAHLBEGRENZ		WAHLBEGRENZ		WAHLBEGRENZ

ABGEHEND		AUSLANDRUF		ANKOMMEND

(ИСХОДЯЩИЕ)		(ИСХ . МЕЖДУНАР.)	(ВХОДЯЩИЕ)

RESTRIC. CALL		RESTRIC.  CALL		RESTRIC.  CALL

OUTGOING		INTERNATION		INCOMMING

4) М

5) М

ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ  ТЕЛ.  БУДЕТ  ОТОБРАЖАТЬСЯ  УСТАНОВЛЕННОЕ  ОГРАНИЧЕНИЕ.

ВОЗМОЖНЫ СООБЩЕНИЯ  ТИПА :

1) ЕСЛИ   АКТИВИРОВАН  ЗАПРЕТ  МЕЖДУНАР. ЗВОНКОВ

AUSLANDRUF						INTERNATION

EIN			(МЕЖДУНАР. ЗВОНКИ , ВКЛ. )	ON

2) ЕСЛИ  ДЕАКТИВИРОВАН  ЗАПРЕТ  МЕЖДУНАР. ЗВОНКОВ

AUSLANDRUF						INTERNATION

AUS			(МЕЖДУНАР. ЗВОНКИ , ОТКЛ. )	OFF

АНАЛОГИЧНЫЕ  СООБЩЕНИЯ  ПРИ ДРУГИХ  ЗАПРЕТАХ .

PROGRAMMIRUNG  DES  ALARM FUR  DIE   SIM  KARTE

(ПРОГРАММИРОВАНИЕ  СИГНАЛИЗАЦИИ  ДЛЯ   SIM  КАРТЫ)

ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ  ЗАЖИГАНИЯ АВТОМОБИЛЯ  ИЛИ  ПРИ  ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ  ТЕЛ. БУДЕТ

ВКЛ/ОТКЛ  СИГНАЛ  ТРЕВОГИ ,  ЕСЛИ  ВЫ НЕ  ВЫНУЛИ  SIM  КАРТУ    ИЗ  ТЕЛЕФОНА .

1) ВЫБРАТЬ

EINSTELLUNG

ALARM  SIM		( УСТАНОВКА , СИГНАЛИЗАЦИЯ   SIM  )

2) M

ALARM  SIM

EIN			(ВКЛ)

ДЛЯ  АКТИВИРОВАНИЯ :

М

ДЛЯ  ДЕАКТИВИРОВАНИЯ :

1) ПО  >>  ВЫБРАТЬ

ALARM  SIM

AUS			(ОТКЛ)

2) М

LOSCHEN DES  RUFNUMMERNSPEICHER

/DIRECTORY  ERASING/

(СТИРАНИЕ ПАМЯТИ ТЕЛЕФОНА)

СТИРАЕТСЯ  СОДЕРЖИМОЕ  ВСЕХ  99 - ти  ЯЧЕЕК  ПАМЯТИ  ТЕЛЕФОНА !

1) ВЫБРАТЬ

EINSTELLUNG					SET  UP

SPEICH. LOSCH.		(СТИРАНИЕ  ПАМЯТИ)	DIRECT.  ERASE

2) М

SPEICH. LOSCH.					DIRECT.  ERASE

AKTIV.  MIT   M		(АКТИВИР.  ПО  М)	VAL.  WITH  M

3) М

4.4.5. MENU NETZ  WAHL

(МЕНЮ  ВЫБОР  СЕТИ)

МОЖНО  ВЫБРАТЬ  СЕТЬ  , КОТОРАЯ  ОБЕСПЕЧИВАЕТ  “ROAMING”  ИЛИ  ЛУЧШЕЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ.

ВЫБОР СЕТИ

1) ВЫБРАТЬ

M  ODER  >>					SERVICES

NETZ WAHL		(ВЫБОР СЕТИ) 		OPERATORS

2) М

NETZ WAHL					OPERATORS

VERBINDUNG		(УСТАНОВКА СВЯЗИ)	REGISTRATION

ПРИ ЭТОМ ПРОИСХОДИТ  ПОИСК  СЕТИ В СЛЕДУЮЩЕЙ  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ :

1) ВАША  ДОМАШНЯЯ  СЕТЬ(  LMT  )

2) СЕТЬ  ИЗ  СПИСКА  ПРИОРИТЕТНЫХ  СЕТЕЙ(КАК  ПРАВИЛО ЭТОТ  СПИСОК  НАДО СОСТАВИТЬ 	     ЗАРАНЕЕ)

3) ЛЮБАЯ  ДРУГАЯ  СЕТЬ

3) М

BITTE WAREN		(ЖДИТЕ)	PLEASE  WAIT

В СЛУЧАЕ  УСПЕШНОЙ РЕГИСТРАЦИИ В СЕТИ ОТОБРАЗИТСЯ :

1) СОКРАЩЁННОЕ ИМЯ  СТРАНЫ

2) ИМЯ  ХОЗЯИНА/ОПЕРАТОРА   СЕТИ

ЕСЛИ В ПАМЯТИ  ТЕЛ. НЕТ  ИМЕНИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ  СЕТИ , ТО ОТОБРАЗИТСЯ :

1) КОД  СТРАНЫ

2) КОД ОПЕРАТОРА  СЕТИ

ПРИМЕР :

LV

LMT			ГДЕ   LV       -   LATVIJA

LMT    -   LATVIJAS  MOBILAIS  TELEFONS

ИЛИ		247

01			ГДЕ    247      -  КОД  СТРАНЫ(LATVIJA)

01      -  КОД  ОПЕРАТОРА ( LMT )

ОТОБРАЖЕНИЕ  СПИСКА   ДОСТУПНЫХ  СЕТЕЙ  И  РЕГИСТРАЦИЯ  В  ДОСТУПНОЙ  СЕТИ

/HOW  TO  ACCESS  THE  LIST  OF  AVAILABLE  NETWORKS  AT  A  PARTIKULAR  LOCATION?/

1) ВЫБРАТЬ

M  ODER  >>

NETZ WAHL		(ВЫБОР  СЕТИ)

2) M

3) ПО  >>  ВЫБРАТЬ

NETZ WAHL					OPERATORS

VERFUGB. N		(ДОСТУПНЫЕ СЕТИ)	AVAILABLE

4) М

VERFUGB. N					AVAILABLE

BITTE WARTEN		(ЖДИТЕ)		PLEASE  WAIT

ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ОТОБРАЗИТСЯ СПИСОК  СЕТЕЙ , ДОСТУПНЫХ  В  ДАННОМ РЕГИОНЕ. (ЕСЛИ  ДОСТУПНА  ВАША  “ДОМАШНЯЯ”  СЕТЬ , ТО ОНА  БУДЕТ  В СПИСКЕ  ПЕРВОЙ.

КАК  ПРАВИЛО  СЕТИ В СПИСКЕ  РАСПОЛАГАЮТСЯ  ПО МЕРЕ  УБЫВАНИЯ  СИЛЫ  СИГНАЛА .

ОТОБРАЗИТСЯ :

VERFUGB. N						AVAILABLE

XX		(ДОСТУПНАЯ  СЕТЬ ,  XX  -  ИМЯ  СЕТИ)	OPERATOR

ЕСЛИ ОТОБРАЗИТСЯ :

VERFUGB. N		AVAILABLE

*XX			*  OPERATOR

ТО ЭТОЙ СЕТЬЮ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ(НЕТ  “ROAMING”).

5) ЛИСТАТЬ СПИСОК  ПО  >>

6) КОГДА  ОТОБРАЗИТСЯ СЕТЬ , В КОТОРОЙ ВЫ  ХОТИТЕ  ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ , НАЖМИТЕ  :

М

ЕСЛИ ВЫ  ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ В СЕТИ , В КОТОРОЙ  УЖЕ БЫЛИ  ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ , ТО ОТОБРАЗИТСЯ :

VERFUGB. N					AVAILABLE

AKTUELL		(ТЕКУЩАЯ СЕТЬ)	CURRENT

ЕСЛИ В РЕГИОНЕ НЕТ  СЕТЕЙ , ТО ОТОБРАЗИТСЯ :

VERFUGB. N					AVAILABLE

NICHT VERF		(НЕТ ДОСТУПА)		UNAVAILABLE

КАК  ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СПИСКОМ ПРИОРИТЕТНЫХ  СЕТЕЙ

/HOW  TO  PROGRAM  THE  LIST  OF  PREFERRED  NETWORKS?/

ВАША    SIM   КАРТА  МОЖЕТ  СОДЕРЖАТЬ СПИСОК   ( ДО    8 - ми  СЕТЕЙ ).

ЕСЛИ СПИСКА  НЕТ ,  ТО АБОНЕТ  САМ  СОСТАВЛЯЕТ  СПИСОК .

ВНИМАНИЕ !

ЕСЛИ СПИСКА  ПРИОРИТЕТНЫХ  СЕТЕЙ  НЕТ , ТО  ФУНКЦИЯ  ЧТЕНИЯ СПИСКА  ПРИОРИТЕТНЫХ  СЕТЕЙ  НЕДОСТУПНА !

ЧТЕНИЕ  СПИСКА  ПРИОРИТЕТНЫХ  СЕТЕЙ

/HOW  TO  ACCESS  THE  PREFERRED  NETWORK  LIST?/

1) ВЫБРАТЬ

NETZ WAHL

BEFORZUGTE N		(ПРИОРИТЕТНЫЕ /

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ)

2) M

BEFORZUGTE N						     	PREFERRED

AUFLISTUNG		(ПРЕДП. СЕТЬ  ,  ЧТЕНИЕ  СПИСКА) 	LIST

3) М

LISTE								LIST

1: XX			ГДЕ :        1 - ПОЗИЦИЯ  В СПИСКЕ		1 : OPERATOR

XX - ИМЯ  СЕТИ

4)  ЛИСТАТЬ СПИСОК   ПО  >>

ИЗМЕНЕНИЕ СПИСКА  ПРДПОЧТИТЕЛЬНЫХ  СЕТЕЙ

/HOW  TO  MODIFY  THE  PREFERRED  NETWORK  LIST/

1) ВЫБРАТЬ

BEFORZUGTE N					PREFERRED

HINZUFUGEN		(ДОБАВЛЕНИЕ)		ADD

2) М

ДАЛЕЕ  СЛЕДУЮТ  ДВА  ПУТИ ВЫБОРА  СЕТЕЙ  ДЛЯ  СПИСКА :

1) AUTOMATISCH(АВТОМАТИЧЕСКИ - БУДУТ  ПРЕДЛАГАТЬСЯ  СЕТИ , ДОСТУПНЫЕ В  ДАННОМ РЕГИОНЕ)

2) MANUELL(ВРУЧНУЮ - НАДО ВВОДИТЬ  КОДЫ  СЕТЕЙ , ИСПОЛЬЗУЯ  СПИСОК , ПОЛУЧЕНЫЙ  У ОПЕРАТОРА  СЕТИ/LMT/     ИЛИ  СМ.  94-95  стр.  ВАШЕЙ  ИНСТРУКЦИИ)

AUTOMATISCHES HINZUFUGEN EINES NEUEN NETZES

/ADD  AUTOMATICALLY  A  NEW  OPERATOR  TO  THE  LIST/

(АВТОМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД)

3.1.1) ВЫБРАТЬ

HINZUFUGEN			ADD

AUTOMATISCH			AUTOMATIC

3.1.2) M

ОТОБРАЗИТСЯ  ПЕРВАЯ  ИЗ  ДОСТУПНЫХ  СЕТЕЙ.

3.1.3)  ПО  >>  ВЫБЕРИТЕ  ЖЕЛАЕМУЮ СЕТЬ.

3.1.4)  ДЛЯ ЗАПИСИ В СПИСОК :

М

ОТОБРАЗИТСЯ :

PLATZNUMMER							POSITION?

1			( НОМЕР  ПОЗИЦИИ  В  СПИСКЕ   1 )	1

ВВЕДИТЕ НОМЕР ПОЗИЦИИ В СПИСКЕ(В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВЫБРАННАЯ СЕТЬ БУДЕТ  ПОМЕЩЕНА  В ПОЗ.   №  1 ).

ДЛЯ  ФИКСАЦИИ НАЖМИТЕ :

М

ЕСЛИ НЕТ  ДОСТУПНХ  СЕТЕЙ , ТО ОТОБРАЗИТСЯ :

AUTOMATISCH						AUTOMATIC

UNFERFUGBAR		(АВТОМАТ. НЕДОСТУПНЫ)	UNAVAILABLE

MANUELLES HINZUFUGEN EINES NEUEN NETZES

(РУЧНОЙ МЕТОД)

3.2.1) ВЫБРАТЬ

HINZUFUGEN				ADD

MANUELL		(РУЧНОЙ)	MANUAL

3.2.2) M

LAND ?							COUNTRY?

XXX			( СТРАНА  ,  XXX - КОД СТРАНЫ)	XXX

ВВЕДИТЕ КОД  СТРАНЫ.

3.2.3) М

NETZ WAHL ?						OPERATOR?

XX			(СЕТЬ ,  XX - КОД  СЕТИ)		XX

ВВЕДИТЕ КОД  СЕТИ.

3.2.4) М

PLATZNUMMER ?						POSITION?

X			( X - НОМЕР ПОЗИЦИИ В СПИСКЕ )		X

ВВЕДИТЕ  НОМЕР  ( 1 - 8 ).

3.2.5) М

NETZ  AUS DER  LISTE LOSCHEN

/REMOVING  AN  OPERATOR  FROM  THE  LIST/

(УДАЛЕНИЕ  СЕТИ  ИЗ СПИСКА)

1) ВЫБРАТЬ

BEFORZUGTE				PREFERRED

LOSCHEN		(УДАЛЕНИЕ)	ERASE

2) М

LOSCHEN							ERASE

1:XX			( 1 - НОМЕР ПОЗИЦИИ В СПИСКЕ , 		1 : OPERATOR

XX - ИМЯ СЕТИ)

3) ПО  >>  ВЫБРАТЬ УДАЛЯЕМУЮ СЕТЬ

4) ДЛЯ  УДАЛЕНИЯ :

М

4.4.6. MENU  OP  DIENSTE

/OPERATOR  SERVICES/

(МЕНЮ  УСЛУГ  СОТОВОЙ  СЕТИ)

ВЫЯСНИТЕ  У ОПЕРАТОРА  СЕТИ  ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ  УСЛУГ.

4.4.6.1. ANRUFUMLEITUNG

/CALL  FORWARDING  FUNCTION/

(ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ)

ВОЗМОЖНЫ  4 - е  УСЛОВИЯ  ПЕРЕАДРЕСАЦИИ :

1) ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬ  ВСЕ  ЗВОНКИ

2) ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬ , ЕСЛИ  ТЕЛ.  ОТКЛЮЧЕН

3) ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬ , ЕСЛИ НЕТ  ОТВЕТА

4) ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬ , ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ВНЕ  ЗОНЫ

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ

1) ВЫБРАТЬ

M  ODER  >>					M    OR  >>

OP  DIENSTE		(УСЛУГИ СЕТИ)		SERVICES

2) М

OP  DIENSTE					SERVICES

RUFUMLEITUNG		(ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ)	FORWARDING

3) M

RUFUMLEITUNG

UMLEITUNG

4) M

5) ПО  >>  ВЫБРАТЬ  УСЛОВИЕ  ПЕРЕАДРЕСАЦИИ :

UMLEITUNG		UMLEITUNG		UMLEITUNG		UMLEITUNG

ALLES			BESETZT		KEINE ANTW.		UNERREICHBAR

(ВСЕ)			(ЕСЛИ ОТКЛ.)		(ЕСЛИ НЕТ  ОТВВЕТА)	(ЕСЛИ ВНЕ  ЗОНЫ)

FORWARDING		FORWARDING		FORWARDING		FORWARDING

ALL			IF BUSY			IF NO RESPONSE		IF NO REACHABLE

6) М

7) ВВЕДИТЕ НОМЕР  ТЕЛЕФОНА ,  НА  КОТОРЫЙ НАДО  ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬ ЗВОНКИ.

В СЕТИ  “ LMT “  СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ  ВВОДЕ  НОМЕРА ТЕЛЕФОНА :

2 9XXXXXX - НА  МОБИЛЬНУЮ СЕТЬ

2 7XXXXXX - НА  ЦИФРОВУЮ СЕТЬ

2 2XXXXXX - НА  АНАЛОГОВУЮ СЕТЬ

ГДЕ :    XXXXXX - НОМЕР ТЕЛЕФОНА  ( 6 - ть ЦИФР )

7) М

OP  DIENST						SERVICE

WIRD							PLEASE

ANGEFRAGT		(ЗАПРОС  ОБРАБАТЫВАЕТСЯ)	WAIT

ЧЕРЕЗ  НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ  ОТОБРАЗИТСЯ  СИМВОЛ “ РОМБ ”  И  :

OP  DIENSTE						SERVICE

AKTIVIERT		(УСЛУГА  АКТИВИРОВАНА)	ON

ЕСЛИ ОТОБРАЗИТСЯ :

OP  DIENSTE						SERVICE

FEHLER							ERROR

BEI  ANFRAGE		(ОШИБКА  ПРИ  ОБРАБОТКЕ

ЗАПРОСА)

ТО НАДО  ПОВТОРИТЬ ПРОЦЕДУРУ  ПЕРЕАДРЕСАЦИИ С НАЧАЛА .

ПРИМЕЧАНИЕ :

ПОСЛЕДНЮЮ  ВВЕДЁННУЮ ПЕРЕАДРЕСАЦИЮ МОЖНО РЕАКТИВИРОВАТЬ(ОТМЕНИТЬ) ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО НАЖАВ КЛАВИШИ :

“ТРЕУГОЛЬНИК”  ,  0  ,   “ПОДНЯТЬ ТРУБКУ”

( ДЛЯ  ALCATEL HB100  КОДЫ  ПЕРЕАДРЕСАЦИИ  НАДО  ВВОДИТЬ  ПО  СТАНДАРТНОМУ  АЛГОРИТМУ  GSM  СВЯЗИ БЕЗ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  МЕНЮ :

* * XX * YY YY YY #   И  “ПОДНЯТЬ  ТРУБКУ”   (т.е.  ПОСЛАТЬ  ВЫЗОВ )

ОТОБРАЗИТСЯ :		SERVICE

PLEASE

WAIT		( ЖДИТЕ)

ГДЕ :		XX - КОД  ТИПА  ПЕРЕАДРЕСАЦИИ

YY YY YY - НОМЕР, НА  КОТОРЫЙ  ПЕРЕАДРЕСОВЫВАЕТЕ  ВХОДЯЩИЕ   ЗВОНКИ

КОДЫ  ПЕРЕАДРЕСАЦИЙ :

21 - ВСЕ  ЗВОНКИ

67 - ЕСЛИ  ЗАНЯТО

61 - ЕСЛИ  НЕТ  ОТВЕТА

62 - ЕСЛИ  ВЫ  ВНЕ  ЗОНЫ

В СЕТИ  “ LMT “  СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ  ВВОДЕ  НОМЕРА ТЕЛЕФОНА :

2 9XXXXXX - НА  МОБИЛЬНУЮ СЕТЬ

2 7XXXXXX - НА  ЦИФРОВУЮ СЕТЬ

2 2XXXXXX - НА  АНАЛОГОВУЮ СЕТЬ

ГДЕ :    XXXXXX - НОМЕР ТЕЛЕФОНА  ( 6 - ть ЦИФР ) .)

LOSCHEN EINER  AKTIVIERTEN  ANRUFUMLEITUNG

/DEACTIVATING  CALL  FORWARDING/

(ОТМЕНА/УДАЛЕНИЕ  АКТИВИРОВАННОЙ  ПЕРЕАДРЕСАЦИИ)

1) ВЫБРАТЬ

RUFUMLEITUNG

UMLEITUNG			(ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ)

2) ПО  >>  ВЫБРАТЬ

RUFUMLEITUNG

AUFHEBEN			(ОТМЕНА)

3) М

4) ПО  >>  ВЫБРАТЬ НУЖНОЕ

5) М

ПРИМЕЧАНИЕ :

БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕНЮ ОТМЕНИТЬ ВСЕ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ МОЖНО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО НАЖАВ КЛАВИШИ :

“ТРЕУГОЛЬНИК”  ,  0   ,   “ПОДНЯТЬ ТРУБКУ”

ОТОБРАЗИТСЯ :

OP  DIENSTE					SERVICE

NICHT  AKTIV		(НЕ  АКТИВИРОВАНО)	OFF

(ДЛЯ  ALCATEL  HB100  ОТМЕНА  ПРОИЗВОДИТСЯ  БЕЗ  ИПОЛЬЗОВАНИЯ  МЕНЮ .

ДЛЯ  ОТМЕНЫ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ  ПЕРЕАДРЕСАЦИИ :

# # XX #  И  “ПОДНЯТЬ  ТРУБКУ” (СДЕЛАТЬ  ВЫЗОВ )

ГДЕ :	XX - КОД  ПЕРЕАДРЕСАЦИИ,  КОТОРУЮ  ВЫ  ХОТИТЕ   ОТМЕНИТЬ. )

ABFRAGEN  VON  ANRUFUMLEITUNG

/CHECKING  THE  STATUS  OF  CALL  FORWARDING/

(ЗАПРОС СОСТОЯНИЯ  И  ТЕЛ.  НОМЕРОВ  ПЕРЕАДРЕСАЦИИ)

ЭТО  МЕНЮ  ИНФОРМИРУЕТ О ТОМ , КАКАЯ ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ  АКТИВИРОВАНА  И НА  КАКОЙ ТЕЛ. НОМЕР ПЕРЕАДРЕСУЮТСЯ  ЗВОНКИ.

1) ВЫБРАТЬ

RUFUMLEITUNG

FRAGEN		(“СПРАШИВАТЬ”)

2) М

3) ПО  >>   ВЫБРАТЬ  ТИП  ПЕРЕАДРЕСАЦИИ ,  СОСТОЯНИЕ КОТОРОЙ  ВЫ  ХОТИТЕ  ВЫЯСНИТЬ.

4) М

OP  DIENSTE

ZUSTANDSABFRAGE		(ЗАПРОС СОСТОЯНИЯ)

5) ДЛЯ  ОТОБРАЖЕНИЯ СОСТОЯНИЯ  И  ТЕЛ.  НОМЕРА   ПЕРЕАДРЕСАЦИИ НАЖАТЬ :

R

(ДЛЯ  ALCATEL  HB100    БЕЗ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  МЕНЮ.

* # XX #  И  “ПОДНЯТЬ  ТРУБКУ”

ГДЕ :	XX - КОД  ПРОВЕРЯЕМОЙ  ПЕРЕАДРЕСАЦИИ

ОТОБРАЗИТСЯ :		SERVICE

COMPLETE

ДЛЯ  ПРОВЕРКИ  СТАТУСА   -  НАЖАТЬ    “R”.

ОТОБРАЗИТСЯ :		_ _ _ _ T10   ON	OR	_ _ _ _         OFF

YYYYYY

ON - ВКЛ.

OFF - ОТКЛ.

YYYYYY - НОМЕР  ТЕЛ., НА  КОТОРЫЙ  ПЕРЕАДРЕСОВАНЫ  ЗВОНКИ.

_ _ _ _        - CFUN - ВСЕ  ЗВОНКИ

CFBU - ЕСЛИ  ЗАНЯТО

CFNY - ЕСЛИ  НЕТ  ОТВЕТА

CFNC - ЕСЛИ  ВНЕ  ЗОНЫ

/DEACTIVATING  ALL  FORMS  OF  CALL  FORWARDING/

ДЛЯ  ОТМЕНЫ  ВСЕХ  ПЕРЕАДРЕСАЦИЙ :

# # 0 0 2 #     И    “ПОДНЯТЬ  ТРУБКУ”     ).

ANZAHL  DER  RUFZEICHEN

(ЧИСЛО  ЗВУКОВЫХ  СИГНАЛОВ ВЫЗОВА)

ЕСЛИ ВЫ ВЫБРАЛИ  УСЛОВИЕ  ПЕРЕАДРЕСАЦИИ  “KEINE  ANTW”(НЕТ ОТВЕТА) , ТО НАДО  УСТАНОВИТЬ ЧИСЛО СИГНАЛОВ ВЫЗОВА , ПОСЛЕ КОТОРОГО ПРОИЗОЙДЁТ  ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ.

1) ВЫБРАТЬ

RUFUMLEITUNG

R. TON  OPTION		(ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА СИГНАЛОВ ВЫЗОВА)

2) М

3) ПО  >>  ВЫБЕРИТЕ  ЧИСЛО СИГНАЛОВ ( 3  ИЛИ  6 )

4) М

4.4.6.2. NETZSEITIGES SPERREN  VON GESPRACHEN

/CALL  BARRING  FUNCTION/

(ЗАПРЕТ  РАЗГОВОРОВ , РЕАЛИЗУЕМЫЙ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТЬЮ)

ЭТУ  ФУНКЦИЮ МОЖНО  АКТИВИРОВАТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ  “ПАРОЛЯ”  ОТ  ОПЕРАТОРА/ХОЗЯИНА   СЕТИ.

МОЖНО  ЗАПРЕТИТЬ :

1) ВСЕ  ИСХОДЯЩИЕ  ВЫЗОВЫ

2) ВСЕ  МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫЗОВЫ

3) ВСЕ  МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫЗОВЫ , КРОМЕ ВЫЗОВОВ  В  ДОМАШНЮЮ СЕТЬ

4) ВСЕ  ВХОДЯЩИЕ  ВЫЗОВЫ

5) ВСЕ  ВХОДЯЩИЕ  ВЫЗОВЫ ПРИ  НАХОЖДЕНИИ  ЗА  ГРАНИЦЕЙ , КРОМЕ  ВЫЗОВОВ  ДОМАШНЕЙ СЕТИ.

RUFSPERRE  AKTIVIEREN

/ACTIVATING  CALL  BARRING/

(АКТИВИРОВАНИЕ  ЗАПРЕТОВ НА  РАЗГОВОРЫ)

1) ВЫБРАТЬ

OP  DIENSTE

GESPR. SPERRE		(ЗАПРЕТ  РАЗГОВОРОВ)

2) М

GESPR. SPERRE

AKTIVIEREN		(АКТИВИРОВАНИЕ)

3) ПО  >>  ВЫБРАТЬ  НУЖНОЕ :

AKTIVIEREN	  AKTIVIEREN	  AKTIVIEREN	AKTIVIEREN	 AKTIVIEREN

ABGEHEND	  INTERNATION	  AUSSER  INL.	ANKOMMEND	 ANK. INTERN

(ВСЕ ИСХОД)	(ВСЕ ИСХОД.			(ВСЕ ВХОДЯЩ)

МЕЖДУНАР)

OUTGOING	INTERNAT.	OUTGOING	INCOMING	INCOMING

OUTGOING	EXCEPT  TO	CALLS		CALLS  OUTSIDE

HOME NETW.			HOME  NETWORK

ГДЕ :   AUSSER   INL.  -   ЗАПРЕЩЕНЫ ВСЕ ИСХОДЯЩИЕ  МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ЗВОНКИ , КРОМЕ ВЫЗОВОВ В                     	                              ДОМАШНЮЮ СЕТЬ.

ANK . INTERN  -  ЗАПРЕЩЕНЫ  ВСЕ  ВХОДЯЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ЗВОНКИ ,  КРОМЕ  ВЫЗОВОВ  ИЗ                      	                              ДОМАШНЕЙ  СЕТИ.

4) М

PASSWORT ?		(ПАРОЛЬ)			PASSWORD ?

ВВЕДИТЕ  ПАРОЛЬ    XXXX

5) M

OP  DIENSTE						SERVICE

WIRD							PLEASE

ANGEFRAGT		(ЗАПРОС ОБРАБАТЫВАЕТСЯ)	WAIT

ПРИ  УСПЕШНОМ  ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЦЕССА  ОТОБРАЗИТСЯ :

OP  DIENSTE						SERVICE

AKTIVIERT		(АКТИВИРОВАНО)		ON

ЕСЛИ ОТОБРАЗИТСЯ :

OP  DIENSTE						SERVICE

FEHLER			(ОШИБКА)			ERROR

ТО  НАДО ПОВТОРИТЬ ВСЁ  С  НАЧАЛА .

(ДЛЯ  ALCATEL  HB100  БЕЗ  МЕНЮ !

/ACTIVATING  CALL  BARRING/

* X X * PASSWORD #   И  “ПОДНЯТЬ  ТРУБКУ”

XX - КОД  ТИПА  ЗАПРЕТА

PASSWORD - ПАРОЛЬ  (ВЫДАЁТСЯ  ОПЕРАТОРОМ  СЕТИ  ПРИ  ЗАКАЗЕ  ЭТОЙ  УСЛУГИ ).

ОТОБРАЗИТСЯ :		SERVICE

PLEASE

WAIT		(ЖДИТЕ)

ЕСЛИ  УСЛУГА  ДОСТУПНА ,  ТО

ОТОБРАЗИТСЯ :		SERVICE

ON		(УСЛУГА  ВКЛ.)

ЕСЛИ  ОШИБКА , ТО

ОТОБРАЗИТСЯ :		SERVICE

ERROR		(ОШИБКА)

ПОВТОРИТЕ   ЕЩЁ  РАЗ !

КОДЫ  ЗАПРЕТОВ :

33 - OUTGOING  CALLS ( ИСХОДЯЩИЕ  ЗВОНКИ )

331 - INTERNATIONAL   CALLS ( МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ЗВОНКИ)

332 - INTERNATIONAL  CALLS  EXCEPT  TO  HOME  NETWORK ( МЕЖДУНАРОДНЫЕ , КРОМЕ  ЗВОНКОВ  В                                                              	ДОАШНЮЮ  СЕТЬ)

35 - INCOMING  CALLS ( ВХОДЯЩИЕ  ЗВОНКИ )

351 - INCOMING  CALLS  WHEN  ROAMING  EXCEPT  FROM  THE  HOME  NETWORK ( ВХОДЯЩИЕ  ЗВОНКИ ,      	КРОМЕ  ЗВОНКОВ  ИЗ  ДОМАШНЕЙ  СЕТИ ).

LOSCHEN EINER  RUFSPERRE

/DEACTIVATING  CALL  RESTRICTION/

(ОТМЕНА/УДАЛЕНИЕ  ЗАПРЕТА  РАЗГОВОРОВ/ВЫЗОВОВ)

1) ВЫБРАТЬ

GESPR. SPERRE

AUFHEBEN		(ОТМЕНА)

2) ПО  >>  ВЫБРАТЬ  ОТМЕНЯЕМЫЙ  ЗАПРЕТ( ABGEHEND , INTERNATION , ANKOMMEND , AUSSER INL . ,

ANK . INTERN ).

3)М

PASSWORT ?

ВВЕДИТЕ  ПАРОЛЬ    XXXX

4) М

OP  DIENSTE

WIRD

ANGEFRAGT

ПРИ  УСПЕШНОМ  ЗАВЕРШЕНИИ  ПРОЦЕССА  ОТОБРАЗИТСЯ :

OP  DIENSTE					SERVICE

NICHT AKTIV.		(НЕАКТИВИРОВАНО)	OFF

ЕСЛИ  ОТОБРАЗИТСЯ :

OP  DIENSTE				SERVICE

FEHLER			(ОШИБКА)	ERROR

ТО  НАДО ВСЁ  ПОВТОРИТЬ С НАЧАЛА.

( ДЛЯ  ALCATEL  HB100  БЕЗ  МЕНЮ !

# X X * PASSWORD #   И  “ПОДНЯТЬ  ТРУБКУ”

ОТОБРАЗИТСЯ :		SERVICE

OFF		(УСЛУГА  ОТКЛ. ) ).

ABFRAGEN  VON  RUFSPERREN

/CONSULTING  THE  ACTIVATION  OR  DEACTIVATION  OF  CALL  RESTRICTION/

(ЗАПРОС  СОСТОЯНИЯ  ЗАПРЕТОВ)

ЭТИМ  МЕНЮ  МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СОСТОЯНИИ  ЗАПРЕТОВ  НА  РАЗГОВОРЫ(КАКИЕ  ЗАПРЕТЫ  АКТИВИРОВАНЫ).

1) ВЫБРАТЬ

GESPR. SPERRE

FRAGEN		(“СПРАШИВАТЬ”)

2) М

3) ПО  >>  ВЫБРАТЬ  ЗАПРЕТ  ,  СОСТОЯНИЕ  КОТОРОГО  ВЫ  ХОТИТЕ  ВЫЯСНИТЬ(ABGEHEND , INTERNATION , ANKOMMEND , AUSSER INL . ,  ANK . INTERN ).

4) М

OP   DIENSTE

ZUSTANDSABFR

BEST.  MIT  R		(ОПРОС  СОСТОЯНИЯ , ПОДТВЕРДИТЕ ПО  R )

5) ДЛЯ  ОТОБРАЖЕНИЯ  СОСТОЯНИЯ  ВЫБРАННОГО  ЗАПРЕТА :

R

( ДЛЯ  ALCATEL  HB100  БЕЗ  МЕНЮ !

* # X X #   И  “ПОДНЯТЬ  ТРУБКУ”

XX - КОД  ЗАПРЕТА

ОТОБРАЗИТСЯ :		SERVICE

COMPLETE

ДЛЯ  ПРОВЕРКИ  ТИПОВ  ЗАПРЕТОВ - НАЖАТЬ “R”

ОТОБРАЗИТСЯ :		_ _ _ _T10	OR	_ _ _ _     OFF

ON -  ВКЛ.

OFF - ОТКЛ.

_ _ _ _ 	BAOC	33 - OUTGOING  CALLS ( ИСХОДЯЩИЕ  ЗВОНКИ )

BIOC	331 - INTERNATIONAL   CALLS ( МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ЗВОНКИ)

BEOC	332 - INTERNATIONAL  CALLS  EXCEPT  TO  HOME  NETWORK ( МЕЖДУНАРОДНЫЕ , КРОМЕ     		ЗВОНКОВ  	         В  ДОАШНЮЮ  СЕТЬ)

BAIC	  35 - INCOMING  CALLS ( ВХОДЯЩИЕ  ЗВОНКИ )

BHIC	351 - INCOMING  CALLS  WHEN  ROAMING  EXCEPT  FROM  THE  HOME  NETWORK (   			          ВХОДЯЩИЕ  ЗВОНКИ ,   КРОМЕ  ЗВОНКОВ  ИЗ  ДОМАШНЕЙ  СЕТИ ).).

СМЕНА  ПАРОЛЯ

/PASSWORD  CHENGING/

1) ВЫБРАТЬ

GESPR. SPERRE

PASSWORT		(ПАРОЛЬ)

2) М

PASSWORT ?

ВВЕДИТЕ  ТЕКУЩИЙ  ПАРОЛЬ    XXXX

3) M

NEUES     		NEW

PASSWORT ?		(НОВЫЙ ПАРОЛЬ)	PASSWORD ?

ВВЕДИТЕ  НОВЫЙ  ПАРОЛЬ   XXXX

4) M

EING. WIEDERH						PASSWORD

PASSWORT		(ПОВТОРИТЕ  ВВОД , ПАРОЛЬ)	AGAIN

ПОВТОРИТЕ  НОВЫЙ ПАРОЛЬ   XXXX

5) M

ПРИ  УСПЕШНОМ  ЗАВЕРШЕНИИ  ПРЦЕССА  ОТОБРАЗИТСЯ :

OP   DIENSTE							SERVICE

NEUES PASSW.							PASSWORD

BSTATIGT		(НОВЫЙ ПАРОЛЬ ПОДТВЕРЖДЁН)		ON

ЕСЛИ ОТОБРАЗИТСЯ :

OP   DIENSTE				SERVICE

PASSWORT				PASSWORD

FEHLER			(ОШИБКА)	ERROR

ТО ПОВТОРИТЕ ВСЁ С НАЧАЛА .

ДЛЯ  ALCATEL  HB100  БЕЗ  МЕНЮ !

* * 0 3 * * OLD  PASSWORD * NEW  PASSWORD * NEW  PASSWORD #   И  “ПОДНЯТЬ  ТРУБКУ”

ОТОБРАЗИТСЯ :		SERVICE

PASSWORD

ON		(ПАРОЛЬ  ВКЛЮЧЕН / ИЗЕНЁН)

ЕСЛИ  БЫЛА  ОШИБКА , ТО

ОТОБРАЗИТСЯ :		SERVICE

PASSWORD

ERROR		(ОШИБКА)

ПОВТОРИТЕ  ДЕЙСТВИЯ  ЕЩЁ  РАЗ !

6. WAS  TUN  IM  FEHLERFALL ?

/WHAT  TO  DO  IF  THERE  IS  A  PROBLEM?/

(КАК  ДЕЙСТВОВАТЬ В СЛУЧАЕ  ОШИБКИ)

6.1. FEHLER BEIM EINSCHALTEN DES GERATS

/WHEN  THE  PHONE  IS  SWITCHED  ON/

(ОШИБКИ  ПРИ  ВКЛЮЧЕНИИ  ТЕЛЕФОНА)

1) ПОСЛЕ  ВКЛ.  ВАШ  ТЕЛ.  ОТКЛЮЧАЕТСЯ  ЧЕРЕЗ  НЕКОТОРОЕ  МАЛОЕ  ВРЕМЯ :

- ПРОВЕРЬТЕ  ЗАРЯД  АККУМУЛЯТОРА.

2) ЕСЛИ ВЫ  ЗАБЫЛИ  КОД  БЛОКИРОВКИ  ТЕЛ.(GERATE-CODE) , А  ЕГО  ЗАПРОС  АКТИВИРОВАН , ТО :

- ПОИЗВЕДИТЕ  РАЗБЛОКИРОВКУ   SIM   КАРТЫ.(ПРИ ЭТОМ  ВСЕ  УСТАНОВКИ В  ТЕЛЕФОНЕ ВЕРНУТСЯ  К   “ЗАВОДСКОМУ”   СОСТОЯНИЮ.

3) ЕСЛИ ВЫ  ЗАБЫЛИ  КОД  БЛОКИРОВКИ  ДОСТУПА  К  МЕНЮ (MENU-CODE) , А  ЕГО  ЗАПРОС

АКТИВИРОВАН , ТО :

- ПОИЗВЕДИТЕ  РАЗБЛОКИРОВКУ   SIM   КАРТЫ.(ПРИ ЭТОМ  ВСЕ  УСТАНОВКИ В  ТЕЛЕФОНЕ ВЕРНУТСЯ  К   “ЗАВОДСКОМУ”   СОСТОЯНИЮ.

4) ЕСЛИ ОТОБРАЖАЕТСЯ :

KEIN EMPFANG							YOUR NETWORK

IHRES NETZES		(НЕТ  ПРИЁМА  ВАШЕЙ  СЕТЬЮ)		NOT

AVAILABLE

ТО :

- ЭТО  ЗНАЧИТ , ЧТО ВАШ  ТЕЛ.  НЕ  УСТАНОВИЛ  СВЯЗЬ С   GSM   СЕТЬЮ. ЕСЛИ НА  ДИСПЛЕЕ  ОТОБРАЖАЕТСЯ  НАЛИЧИЕ  ПОЛЯ , ТО  ПОПЫТАЙТЕСЬ  ВЫБРАТЬ  ДРУГУЮ  СЕТЬ.

- SIM  КАРТА  БРАКОВАННАЯ  ИЛИ  НЕЗАРЕГИСТРИРОВАНА .

6.2. FEHLER  BEI  DER  EINGABE  DER  PIN

(ОШИБКИ  ПРИ  ВВОДЕ   PIN  КОДА)

1) 		PIN FALSCH						ERROR  PIN

NEUER VERS.						TRY  AGAIN

AKTIV. MIT  #		(ОШИБКА   PIN , ОЧЕРЕДНАЯ 	VAL. WITH  #

ПОПЫТКА ,

АКТИВИРУЙТЕ ПО  # )

ВВЕДИТЕ  ПРАВИЛЬНЫЙ  PIN  КОД   И    # . (КОНВЕРТ  С  КОДАМИ   PIN   И   PUK   ВЫДАЁТСЯ  ПРИ РЕГИСТРАЦИИ   SIM   КАРТЫ).

ВНИМАНИЕ !

ПОСЛЕ  3 - х  НЕУДАЧНЫХ  ПОПЫТОК  ПОДРЯД    SIM  КАРТА  БЛОКИРУЕТСЯ ! (СМ. “РАЗБЛОКИРОВКА  SIM   КАРТЫ”).

2) 		PIN  EINGEBEN						ERROR  PIN

LETZTER VERS.						LAST  TRY

AKTIV.  MIT  #		(PIN  ВВОД , ПОСЛЕДНЯЯ 		VAL.  WITH  #

ПОПЫТКА , АКТИВИРУЙТЕ  ПО  # )

ВВЕДИТЕ  ПРАВИЛЬНЫЙ   PIN   И  # .

УЖЕ  БЫЛИ  2 - е  НЕУДАЧНЫЕ  ПОПЫТКИ  ПОДРЯД !  ПОСЛЕ  3 - ей  НЕУДАЧНОЙ  ПОПЫТКИ   SIM   КАРТА  ЗАБЛОКИРУЕТСЯ ! (СМ. “РАЗБЛОКИРОВКА  SIM   КАРТЫ”).

ENTSPERREN EINER  GESPERRTEN  TEILNEHMERKARTE MIT  DER  PUK( SUPER  PIN )

/SIM  CARD  UNBLOCKING/

(РАЗБЛОКИРОВКА  SIM  КАРТЫ  КОДОМ   PUK)

1) ВВЕДИТЕ :

* * 0 5 *

ОТОБРАЗИТСЯ :

ENTSPERREN		UNBLOCKING

PUK  BITTE ?		ENTER  PUK

AKTIV.  MIT  *		VAL.  WITH  *

2) ВВЕДИТЕ   PUK   КОД    И   *

ENTSPERREN		UNBLOCKING

PIN  BITTE ?		ENTER  PIN

AKTIV.  MIT  *		VAL.  WITH  *

3) ВВЕДИТЕ   PIN  КОД  И  *

(ЕСЛИ ВЫ  ЗАБЫЛИ  СВОЙ  PIN  , ТО  ВВЕДИТЕ  НОВЫЙ   PIN   /  4 - 8  ЦИФР/ ).

ENTSPERREN						UNBLOCKING

EING. WIEDERH ?					PIN  AGAIN ?

AKTIV.  MIT  #		(ПОВТОР  ВВОДА  PIN  , 		VAL.  WITH  #

АКТИВИРОВАТЬ  ПО  # )

ВВЕДИТЕ  ЕЩЁ  РАЗ   PIN  КОД  И  # .

ПРИ  УСПЕШНОМ  ЗАВЕРШЕНИИ  ПРЦЕДУРЫ :

- SIM  КАРТА  БУДЕТ  РАЗБЛОКИРОВАНА

- УСТАНОВКИ  ТЕЛ.  АППАРАТА  ПРИМУТ  ИСХОДНОЕ(“ЗАВОДСКОЕ”)  СОСТОЯНИЕ.

(БУДУТ ОТМЕНЕНЫ  GERATE-CODE ,  MENU-CODE ....).

ЕСЛИ ОТОБРАЗИТСЯ :

ENSPERREN						UNBLOCKING

FEHLER							ERROR

NEUER  VER.		(ОШИБКА  ,  			TRY  AGAIN

ОЧЕРЕДНАЯ  ПОПЫТКА)

ТО  ПОВТОРИТЕ  ПРОЦЕДУРУ  РАЗБЛОКИРОВКИ  С  НАЧАЛА .

ПОСЛЕ  9 - ти  НЕУДАЧНЫХ  ПОПЫТОК  ПОДРЯД  ОТОБРАЗИТСЯ :

ENSPERREN						UNBLOCKING

FEHLER							ERROR

LETZTER  VER.		(ОШИБКА , 			LAST  TRY

ПОСЛЕДНЯЯ  ПОПЫТКА)

ПОСЛЕ  10 - ой  НЕУДАЧНОЙ  ПОПЫТКИ   SIM  КАРТА  БЛОКИРУЕТСЯ  “НАДОЛГО”  И  ОТОБРАЖАЕТСЯ :

KARTE  IST						CARD

ENDGULTIG						DEFINITIVELY

GESPERRT		(  SIM  КАРТА  ЗАБЛКИРОВАНА 	LOCKED

ОКОНЧАТЕЛЬНО )

ОБРАТИТЕСЬ  К  ПОСТАВЩИКУ   SIM  КАРТЫ( т.е.   В   LMT  ).

6.3. FEHLER BEIM GESPRACHSAUFBAU

/WITH  CALL  FAILURE/

(ОШИБКИ  ПРИ  УСТАНОВЛЕНИИ  СВЯЗИ)

1) ТЕЛЕФОН  ЗАРЕГИСТРИРОВАН  В  СЕТИ  ,  НО  НЕЛЬЗЯ   ПРИНЯТЬ/ПЕРЕДАТЬ  ВЫЗОВ :

- ПРОВЕРЬТЕ  СИЛУ  ПОЛЯ( НА  ДИСПЛЕЕ  ДОЛЖНЫ  ОТОБРАЖАТЬСЯ  2 - 4   МЕТКИ.  ЕСЛИ  ДОЛГО  СОХРАНЯЕТСЯ  1 - а  МЕТКА , ТО В  ДАННОМ МЕСТЕ  ПЛОХОЕ  ПОЛЕ/ ПОДВАЛ , ТОННЕЛЬ , ЭКРАНИРОВАННОЕ  ПОМЕЩЕНИЕ ... ).

2) ОТОБРАЖАЕТСЯ :

AKKU							LOW

SCHWACH		(АККУМУЛЯТОР  РАЗРЯЖЕН)	BATTERY

ЭТО  ЗНАЧИТ  ,  ЧТО  ЧЕРЕЗ  НЕСКОЛЬКО  СЕКУНД  ТЕЛЕФОН  ОТКЛЮЧИТСЯ !

- ЗАРЯДИТЕ  АККУМУЛЯТОР ! ( ПОЛНЫЙ  ЗАРЯД - 2 СИМВОЛА  БАТАРЕИ)

3) ОТОБРАЖАЕТСЯ :

TEMP  AUSSER					TEMPERATURE

TOLERANZ		(ТЕМПЕРАТУРА  ВНЕ 	OUT  OF  LIMIT

ДОПУСТИМОЙ)

ЧЕРЕЗ  НЕСКОЛЬКО  СЕКУНД  ТЕЛЕФОН  ОТКЛЮЧИТСЯ !

ДОПУСТИМАЯ  ТЕМПЕРАТУРА  ОКРУЖАЮЩЕЙ   СРЕДЫ  ОТ  - 20С  ДО  + 55С .

4) ОТОБРАЖАЕТСЯ :

KEIN  EMPFANG							NETWORK

IHRES  NETZES		(НЕТ  ПРИЁМА   ВАШЕЙ  СЕТЬЮ)		ERROR

- ПОДОЖДИТЕ  НЕКОТОРОЕ  ВРЕМЯ  И  ПОВТОРИТЕ  ПОПЫТКУ  РЕГИСТРАЦИИ  В                   	 	   ВАШЕЙ(“ДОМАШНЕЙ”)  СЕТИ   ИЛИ   СМЕНИТЕ  СЕТЬ .

5) ОТОБРАЖАЕТСЯ :

NETZ  BESETZT		(СЕТЬ  ЗАНЯТА)		CALL

REJECT

ПЕРЕГРУЗКА  СЕТИ .  НЕТ  СВОБОДНЫХ  КАНАЛОВ .

- ПОДОЖДИТЕ  И  ПОВТОРИТЕ   ВЫЗОВ .

СОДЕРЖАНИЕ

| АТИЧЕСКИЙ ОТВЕТ - 14 |  |
| --- | --- |
| АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА - 18 |  |
| АКТИВИРОВАНИЕ БЛОКИРОВКИ МЕНЮ - 17 |  |
| АКТИВИРОВАНИЕ ЗАПРЕТА НА РАЗГОВОРЫ - 26 |  |
| АКТИВИРОВАНИЕ КОДА БЛОКИРОВКИ ТЕЛЕФОНА - 17 |  |
| АКТИВИРОВАНИЕ/ДЕАКТИВИРОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ ПРИЁМА - 12 |  |
| АНТЕННА - 3 |  |
| ВАШ ТЕЛ. НОМЕР - 6 |  |
| ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА - 3 |  |
| ВНЕШНЯЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ - 12 |  |
| ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ - 4 |  |
| ВЫБОР ЯЗЫКА ОТОБРАЖЕНИЯ - 15 |  |
| ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛ. -5 |  |
| ДЕАКТИВИРОВАНИЕ БЛОКИРОВКИ МЕНЮ - 18 |  |
| ДЕАКТИВИРОВАНИЕ КОДА БЛОКИРОВКИ ТЕЛЕФОНА - 17 |  |
| ДИСПЛЕЙ- 2 |  |
| ДОСТУПНЫЕ СЕТИ - 20 |  |
| ЗАПИСЬ ТЕЛ. НОМЕРОВ - 7 |  |
| ЗАПОМИНАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО НОМЕРА - 8 |  |
| ЗАПРЕТ РАЗГОВОРОВ , РЕАЛИЗУЕМЫЙ ТЕЛ. СЕТЬЮ - 26 |  |
| ЗАПРОС СОСТОЯНИЯ И ТЕЛ. НОМЕРОВ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ - 25 |  |
| ЗАПРОС О СОСТОЯНИИ ЗАПРЕТОВ - 28 |  |
| ЗАРЯД БАТАРЕИ - 2 |  |
| ЗУКОВОДСТВО ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ПАМЯТЬЮ НОМЕРОВ - 7 |  |
| ИЗМЕНЕНИЕ PIN КОДА - 16 |  |
| ИЗМЕНЕНИЕ СПИСКА ПРИОРИТЕТНЫХ СЕТЕЙ - 21 |  |
| ИНФОРМАЦИЯ ОБ АБОНЕНТСКОЙ КАРТЕ (SIM) - 2 |  |
| КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В СЛУЧАЕ ОШИБКИ - 29 |  |
| КАК ЗВОНИТЬ - 3 |  |
| КОД БЛОКИРОВКИ ТЕЛЕФОНА - 17 |  |
| КОЛИЧЕСТВО НЕОТВЕЧЕННЫХ ВЫЗОВОВ - 6 |  |
| КОРРЕКЦИЯ ВВОДИМЫХ ДАННЫХ - 5 |  |
| МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗВОНКИ - 4 |  |
| МЕНЮ ВХОД - 10 |  |
| МЕНЮ ВЫБОР СЕТИ - 20 |  |
| МЕНЮ ВЫБОРОК - 15 |  |
| МЕНЮ ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАБОТЕ - 10 |  |
| МЕНЮ ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ - 10 |  |
| МЕНЮ УСЛУГ СОТОВОЙ СЕТИ - 23 |  |
| МЕНЮ УСТАНОВОК - 15 |  |
| МЕНЮ ФУНКЦИИ - 10 |  |
| ОГРАНИЧЕНИЕ ЗВОНКОВ - 18 |  |
| ОКОНЧАНИЕ РАЗГОВОРА - 5 |  |
| ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ - 3 |  |
| ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА - 5 |  |
| ОТКЛЮЧЕНИЕ РАДИО - 12 |  |
| ОТКЛЮЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ PIN КОДА -16 |  |
| ОТМЕНА ЗАПРЕТА РАЗГОВОРОВ - 27 |  |
| ОТМЕНА ПЕРЕАДРЕСАЦИИ - 24 |  |
| ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЩЕГО ВРЕМЕНИ РАЗГОВОРОВ - 13 |  |
| ОТОБРАЖЕНИЕ СПИСКА ДОСТУПНЫХ СЕТЕЙ -20 |  |
| ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕЛ. НОМЕРА - 9 |  |
| ОШИБКИ ПРИ ВВОДЕ PIN КОДА - 30 |  |
| ОШИБКИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ТЕЛЕФОНА - 29 |  |
| ОШИБКИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ СВЯЗИ - 31 |  |
| ПАМЯТЬ SIM КАРТЫ - 8 |  |
| ПАМЯТЬ ТЕЛЕФОНА - 8 |  |
| ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ - 23 |  |
| ПОВТОР НОМЕРА - 6 |  |
| ПРИОРИТЕТНЫЕ СЕТИ - 21 |  |
| ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИГННАЛИЗАЦИИ ДЛЯ SIM КАРТЫ - 19 |  |
| РАЗБЛОКИРОВКА SIM КАРТЫ - 30 |  |
| РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА - 14 |  |
| РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ - 5 |  |
| СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ - 7 |  |
| СИЛА ПОЛЯ - 2 |  |
| СМЕНА ПАРОЛЯ - 28 |  |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ - 7 |  |
| СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ - 5 |  |
| СТИРАНИЕ ПАМЯТИ ТЕЛЕФОНА - 19 |  |
| СЧИТЫВАНИЕ ПАМЯТИ ТЕЛ. НОМЕРОВ - 8 |  |
| ТАЙМЕРЫ ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАЗГОВОРА - 13 |  |
| ТАСТАТУРА ТЕЛЕФОНА - 1 |  |
| ТЕКСТОВЫЕ СООБЩЕНИЯ - 4 |  |
| ТОН КНОПОК - 14 |  |
| ТОНАЛЬНЫЙ НАБОР - 9 |  |
| ТРЕБОВАНИЕ PIN КОДА - 15 |  |
| УДАЛЕНИЕ СЕТИ ИЗ СПИСКА - 22 |  |
| УПРАВЛЕНИЕ PIN КОДОМ - 15 |  |
| УСТРОЙСТВО HANDS FREE - 5 |  |
| ЧИСЛО ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ ВЫЗОВА - 25 |  |
| ЧТЕНИЕ СПИСКА ПРИОРИТЕТНЫХ СЕТЕЙ - 21 |  |
| ЧТЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ - 10, 11 |  |
| ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ - 7 |  |

MENU NACHRICHTEN

MENU

>>                                       >>                                            >>                                               >>

M  ODER  >>          	M  ODER  >>	M  ODER  >>	M  ODER  >>	M  ODER  >>

NACHRICHTEN	OP  DIENSTE	OPTIONEN		EINSTELLUNG	NETZT WAHL

M

>>					>>

NACHRICHTEN					NACHRICHTEN		NACHRICHTEN

MOBIL						SIM			NACHR. SIGNAL

M						M			M

>>

MOBIL			MOBIL			SIM

LISTE			ALLES LOSCHEN		LISTE

M			M 			M			JA/NEIN

MOBIL			JA/NEIN			LISTE

TT/MM/JJ:HH					TT/MM/JJ:HH

M			M			M			M

TT/MM/J...						TT/MM/J...

123...						1234...

MENU OPTIONEN

MENU

>>			>>			>>			>>

M  ODER  >>		M  ODER  >>		M  ODER  >>		M  ODER  >>		M  ODER  >>

NACHRICHTEN		OP  DIENSTE		OPTIONEN			EINSTELLUNG		NETZT  WAHL

M

>>		            >>		             >>			>>		       >>

OPTIONEN		OPTIONEN		OPTIONEN		OPTIONEN			OPTIONEN		OPTIONEN

EXT. ALARM	RADIO STUMM	GESPR-DAUER	AUTOM. RUFANN		ANRUFTON	TASTENTON

M		M		M		M			M		M

JA/NEIN		JA/NEIN				JA/NEIN					JA/NEIN

M		M				M		LEUTE	LEISE	NORMAL	M

M	M	M

>>		>>			>>

NEIN		EIN		GESAMMTZEIT		RUCKSETZEN

M		M		M			M

MENU EINSTELLUNG

MENU

>>			>>			>>			>>

M  ODER  >>		M  ODER  >>		M  ODER  >>		M  ODER  >>		M  ODER  >>

NACHRICHTEN		OP  DIENSTE		OPTIONEN			EINSTELLUNG		NETZT  WAHL

M

>>			>>			>>			>>		        >>		                   >>		>>

EINSTELLUNG	EINSTELLUNG		GERATE-CODE		MENU-CODE		ABSCHALT		EINSTELLUNG	        EINSTELLUNG	             EINSTELLUNG

SPRACHE		PIN									TIMER		WAHLBEGRENZ	        ALARM     SIM	             SPEICHER LOSCH.

M		M			M			M			M		M		       M		             M

JA/NEIN			JA/NEIN			2/6/12/24 h				       JA/NEIN	             JA/NEIN

M			M			M				       M		             M

>>			>>			>>							                 >>		                      >>

SPRACHE		CODE			CODE			PIN					WAHLBEGRENZ	   WAHLBEGRENZ	       WAHLBEGRENZ

INGLISCH		AUS			EIN			ANDERN					ABGEHEND	   AUSLANDRUF	       ANKOMMEND

>>		M			M			M					M		   M		       M

PIN BITTE			PIN BITTE			ALTE ?					JA/NEIN		  JA/NEIN		       JA/NEIN

XXXX			XXXX

M		M			M				XXXX      M				M		  M		       M

PIN AUS			PIN EIN			NEUE ?

XXXX      M

EINGABE

WIEDERH.

XXXX      M

PIN GEANDERT

EIN

MENU NETZ  WAHL

MENU

>>			>>			>>			>>

M  ODER  >>		M  ODER  >>		M  ODER  >>		M  ODER  >>		M  ODER  >>

NACHRICHTEN		OP  DIENSTE		OPTIONEN			EINSTELLUNG		NETZT  WAHL

M

>>			>>

NETZ  WAHL		NETZ  WAHL		NETZ  WAHL

VERBINDUNG		VERFUGB.   N		BEVORZUGT.  N

M			M			M

>>			>>

BEVORZUGT.  N		BEVORZUGT.  N		BEVORZUGT.  N

AUFLISTUNG		HINZUFUGEN		LOSCHEN

M			M			M

>>

HINZUFUGEN		HINZUFUGEN

AUTOMATISCH		MANUELL

M			M

MENU OP  DIENSTE

MENU

>>			>>			>>			>>

M  ODER  >>		M  ODER  >>		M  ODER  >>		M  ODER  >>		M  ODER  >>

NACHRICHTEN		OP  DIENSTE		OPTIONEN			EINSTELLUNG		NETZT  WAHL

M

>>

OP DIENSTE									OP DIENSTE

RUFUMLEITUNG									GESPR. SPERRE

M										M

>>		               >>		               >>							>>			>>		           >>

RUFUMLEITUNG	 RUFUMLEITUNG	 RUFUMLEITUNG	 RUFUMLEITUNG			GESPR. SPERRE		GESPR. SPERRE		GESPR. SPERRE	GESPR. SPERRE

UMLEITUNG	  AUFHEBEN	  FRAGEN		  R. TON OPTION			AKTIVIEREN		AUFHEBEN		FRAGEN		PASSWORT

M		M		M		M				M			M			M		M

>>

R. TON OPTION	   R. TON OPTION									PASSWORT ?

3  TONE		   6  TONE

M		   M										M

>>		         >>		            >>

UMLEITUNG	UMLEITUNG	UMLEITUNG	UMLEITUNG											NEUES

ALLES		BESETZT		KEINE ANTW.	UNERREICHBAR											PASSWORT ?

M		M		M		M												M

>>		            >>		        >>		            >>

AKTIVIEREN	AKTIVIEREN	AKTIVIEREN	AKTIVIEREN	AKTIVIEREN	EING. WIEDERH.

ABGEHEND	INTERNATION	AUSSER.INL.	ANKOMMEND	ANK. INTERN.	PASSWORT

M		M		M		M		M		M

GSM  MOBILE  NETWORK  CODES  AND  NAMES

|  | OPERATORS | Country initials | Mobile Network Code | Mobile Network Name | Abbreviated Mobile Network Name |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTONIAN MOBILE TELEPHONE Co. | EE |  | EE EMT GSM | EMT |
|  | WESTEL RADIOTELEFON KFT |  |  | WESTEL 900 | W-900 |
|  | PTV Austria | A | 01 | E-NETZ | MN-E . |
|  | TELECOM Australia | AUS | 01 | MOBILENET | M-NET |
|  | OPTUS | AUS | 02 | OPTUS GSM | OPTUS |
|  | Vodafone PTY | AUS | 03 | VODAFONE | VFONE |
|  | Belgacom | BEL | 01 | PROXIMUS | PROXI |
|  | Swiss PTT Telecom | CH | 01 | NATEL D GSM | NATD |
|  | Deutsche Bundespost Telecom | D | 01 | TELEKOM D1 | D1 |
|  | Mannesmann Mobilfunk | D | 02 | D2 PRIVAT | D2 |
|  | TELE Denmark Mobile | DK | 01 | TDK-MOBIL | TD MOB |
|  | Dansk Mobil Telefon DMT | DK | 02 | SONOFON | SONO |
|  | Telefonica Spain | E | 07 | TELEFONICA | TLFCA |
|  | France Telecom | F | 01 | FRANCE TELECOM | FT |
|  | SFR | F | 10 | SFR | SFR |
|  | Telecom Finland | FI | 91 | TELECOM FINLAND | TELE |
|  | OY Radiolinja AB | FI | 05 | RADIOLINJA | RL |
|  | Panafon S.A | GR | 05 | PANAFON | PAN |
|  | STET Hellas | GR | 10 | STET Hellas | HSTET |
|  | Hong Kong Telecom CSL Ltd . | HK | 00 | TCSL GSM | TCSL |
|  | Hutchinson Telephone Co Ltd . | HK | 04 | HTCL GSM | HTCL |
|  | Smarton Mobile Communications Limited | HK | 06 | SMARTONE | HKSMC |
|  | SIP Italy | I | 01 | SIP | I SIP |
|  | Telecom Ireland | IRL | 01 | EIRCELL-GSM | E-GSM |
|  | P & T Luxemburg | L | 01 | LUXGSM | P & T L |
|  | Latvian Mobile Telephone Co . Ltd . | LV | 01 | LMT GSM | LMT |
|  | Norwegian Telecom | N | 01 | TELE-MOBIL | TELE |
|  | Netcom GSM A / S | N | 02 | NETCOM GSM | NCOM |
|  | PTT Telecom | NL | 08 | PTT TELECOM | NL PTT |
|  | Telecomunicacoes Moveis Nacionais ( TMN ) | P | 06 | TELEMOVEL | TMN |
|  | TELECEL | P | 01 | TELECEL | TLCL |
|  | Telia Mobitel | S | 01 | TELIA MOBITEL | TELIA |
|  | Comvic GSM AB | S | 07 | COMVIQ | IQ |
|  | AB Nordic Tel | S | 08 | EUROPOLITAN | EURO |
|  | VODACOM | SA | 01 | VODACOM | VODA |
|  | Singapore Telecom | SGP | 01 | ST. GSM | STGSM |
|  | Mobile Syria | SYR | 09 | MOBILE SYRIA | SYR MOB |
|  | PTT Turkey | TR | 01 | TURKCELL | TCEL |
|  | PTT Turkey | TR | 02 | TELSIM | TLSM |
|  | ETISALAT UAE | UAE | 01 | ETISALAT - G1 | EG1 |
|  | ETISALAT UAE | UAE | 02 | ETISALAT - G2 | EG2 |
|  | Jersey Telecoms | UK | 50 | JERSEY TEL | JER 1 |
|  | Cellnett | UK | 10 | CELLNET | CLNET |
|  | Vodafone | UK | 15 | VODAFONE | VODA |

OPTIONS  MENU

| MENU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M OR >> OPTION |  |  | >> |  | M OR >> SET UP |  |  |  | >> |  | M OR >> SERVICES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPTIONS CALL TIME |  |  |  |  | >> |  |  |  |  |  | OPTIONS RINGING |  |  |  |  |  | >> |  |  |  |  |  |  |  | OPTIONS AUTO ANSWER |  |  |  |  | OPTIONS KEYPAD TONE |  |
| M |  |  |  |  |  |  |  |  | >> |  | M |  |  |  | >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES/NO |  |  |  |  | YES/NO |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  | M |  |
|  |  |  |  |  | HIGH |  |  |  |  |  | LOW |  |  |  |  |  | MEDIUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ON |  |  | >> |  | OFF |  |  |  | >> |  | TOTAL TIME |  |  |  | >> |  | RESET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SET  UP  MENU

| MENU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M OR >> OPTION | >> | M OR >> SET UP | >> | M OR >> SERVICES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SET UP LANG CHOICE | >> | SET UP PIN | >> | SET UP PRODUCT KEY |  |  | >> |  | SET UP MENU KEY |  |  | >> |  | SET UP SWITCH OFF |  |  | >> |  | SET UP RESTRI. CALL |  |  |  |  |  |  | >> |  |  |  |  |  |  | SET UP DIRECTORY ERASE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M |  | M |  |  | M |  |  |  |  | M |  |  |  |  | M |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | YES/NO |  |  |  |  | YES/NO |  |  |  |  | NONE/2/6/12/24 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  | M |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PIN OFF | >> | PIN ON |  |  | >> |  | PIN CHANGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ENGLISH |  | ENTER PIN |  | ENTER PIN |  |  |  |  | CURRENT PIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESTRIC CALL |  |  |  | >> |  |  | RESTRIC CALL |  |  |  | >> |  |  | RESTRIC CALL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | XXXX |  | XXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OUTGOING |  |  |  |  |  |  | INTERNATION |  |  |  |  |  |  | INCOMING |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  | XXX M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PIN OFF |  | PIN ON |  |  |  |  | NEW PIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES/NO |  |  |  |  |  |  | YES/NO |  |  |  |  |  |  | YES/NO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXX M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NEW PIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXX M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PIN CHANGE OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SERVICES  MENU

| MENU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M OR >> |  |  | >> | M OR >> | >> | M OR >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPTIONS |  |  |  | SET UP |  | SERVICES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SERVICES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OPERATORS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OPERATORS |  | >> |  | OPPERATORS |  | >> | OPERATORS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | REGISTRATION |  |  |  | AVAILABLE |  |  | PREFERRED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | M |  |  |  | M |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PREFERRED |  |  | >> |  | PREFERRED |  |  |  | >> |  |  | PREFERRED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LIST |  |  |  |  | ADD |  |  |  |  |  |  | ERASE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ADD |  |  |  | >> |  |  | ADD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AUTOMATIC |  |  |  |  |  |  | MANUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |