NOKIA 2010

ИНСТРУКЦИЯ

1  IMPORTANT  SAFETY  INFORMATION

(ВАЖНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  О  БЕЗОПАСНОСТИ)

TRAFFIC SAFETY

(БЕЗОПАСНОСТЬ  ДВИЖЕНИЯ)

- НЕ  ПОЛЬЗУЙТЕСЬ  ТЕЛЕФОНОМ  ВО  ВРЕМЯ  ДВИЖЕНИЯ.  ЕСЛИ  У  ВАС  НЕТ  СИСТЕМЫ  “HANDSFREE”,  ТО  РЕКОМЕНДУЕТСЯ  ОСТАНОВИТЬ  АВТОМОБИЛЬ  И  ТОЛЬКО  ПОТОМ  ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  ТЕЛЕФОНОМ.

- ВСЕГДА  УСТАНАВЛИВАЙТЕ  ТЕЛЕФОН  В  ДЕРЖАТЕЛЬ.

- НА  “ОБЩЕСТВЕННЫХ  ДОРОГАХ” (PUBLIC  ROADS)  ЗАПРЕЩАЕТСЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  СИГНАЛИЗАЦИИ  О  ВХОДЯЩЕМ  ВЫЗОВЕ,  ПУТЁМ  ВКЛЮЧЕНИЯ  ФАР  ИЛИ  ЗВУКОВОГО  СИГНАЛА  АВТОМОБИЛЯ.

БЕЗОПАСНОСТЬ  ДВИЖЕНИЯ  ПРЕЖДЕ  ВСЕГО !

OPERATING  ENVIRONMENT

(СФЕРА  ПОЛЬЗОВАНИЯ)

- СОБЛЮДАЙТЕ  ПРАВИЛА,  ИМЕЮЩИЕ  СИЛУ  В  СООТВЕТСТВУЮЩЕМ  РЕГИОНЕ (СТРАНЕ,  ОКРУГЕ,  ГОРОДЕ...).

- ВСЕГДА  ВЫКЛЮЧАЙТЕ  ТЕЛ.  ТАМ,  ГДЕ  ЗАПРЕЩЕНО  ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  МОБИЛЬНЫМ  ТЕЛЕФОНОМ,  ИЛИ  В  СЛУЧАЕ  ПОМЕХ  И  ОПАСНОСТИ  ДЛЯ  ДРУГИХ  УСТРОЙСТВ  И  ЛЮДЕЙ.

- КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  О  ВОЗМОЖНОСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ  МОБИЛЬНОГО  ТЕЛЕФОНА  В  МЕДИЦИНСКИХ  УЧРЕЖДЕНИЯХ  И  ПРИ  ПРИМЕНЕНИИ  АППАРАТОВ  ПОДДЕРЖАНИЯ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СЕРДЕЧНЫЕ  СТИМУЛЯТОРЫ...).

- РЕКОМЕНДУЕМ  ОТКЛЮЧАТЬ  ТЕЛЕФОН  НА  ЗАПРАВОЧНЫХ  СТАНЦИЯХ.

- ПРЕДУПРЕЖДАЕМ  О  НЕОБХОДИМОСТИ  СОБЛЮДАТЬ  ЗАПРЕТЫ  НА  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  РАДИОУСТРОЙСТВ  НА  СКЛАДАХ  ГОРЮЧЕГО,  НА  ХИМИЧЕСКИХ (ОПАСНЫХ)  ПРОИЗВОДСТВАХ  И  В  РАЙОНАХ  ПРОВЕДЕНИЯ  ВЗРЫВНЫХ  РАБОТ.

- УСТАНОВКУ  В  АВТОМОБТЛЕ  ДОЛЖНЫ  ПРОИЗВОДИТЬ  ПОЛНОМОЧНЫЕ  СПЕЦИАЛИСТЫ (AUTHORISED  PERSONNEL).

- В  СЛУЧАЕ  ОТСУТСТВИЯ  ЗАЩИТЫ  ОТ  РАДИОСИГНАЛОВ,  МОГУТ  ОШИБОЧНО  ФУНКЦИОНИРОВАТЬ  СИСТЕМЫ  ЭЛЕКТРОНИКИ  АВТОМОБИЛЯ (СИСТЕМА  ЭЛЕКТРОННОГО  ЗАЖИГАНИЯ,  ЭЛЕКТРОННАЯ  СИСТЕМА  АНТИБЛОКИРОВКИ  ТОРМОЗОВ...).

- ЗАПРЕЩЕНО  ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  ТЕЛЕФОНОМ  В  САМОЛЁТЕ.

EMERGENCY  CALLS

(ВЫЗОВ  ЭКСТРЕННОЙ  ПОМОЩИ)

ВНИМАНИЕ !

НЕЛЬЗЯ  ПОЛАГАТЬСЯ  НА  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МОБИЛЬНОГО  ТЕЛЕФОНА  В  ОТВЕТСТВЕННЫХ  СЛУЧАЯХ (НАПРИМЕР,  ДЛЯ  ВЫЗОВА  ВРАЧА...)  ПО  ПРИЧИНЕ  ВОЗМОЖНОГО  ОТСУТСТВИЯ  РАДИОСВЯЗИ !

ПРИ  НАХОЖДЕНИИ  В  ЗОНЕ  СЕТЕЙ  GSM  ВАМ  ДОСТУПЕН  ВЫЗОВ  ЭКСТРЕННОЙ  ПОМОЩИ  ПО  № 1 1 2.

1) ВВЕДИТЕ  112  И  “ПОДНЯТЬ  ТРУБКУ”

ОТОБРАЗИТСЯ:		EMERGENCY  CALL

(В  НЕКОТОРЫХ  СТРАНАХ  ЭТОТ  НОМЕР  МОЖЕТ  БЫТЬ  ДРУГИМ !  ВЫ  МОЖЕТЕ  ВЫЯСНИТЬ  НОМЕР  ВЫЗОВА  ЭКСТРЕННОЙ  ПОМОЩИ  У  ОПЕРАТОРА  МЕСТНОЙ  GSM  СЕТИ  ИЛИ  У  ДИЛЕРА.).

ПОМНИТЕ,  ЧТО  РАДИУС  ДЕЙСТВИЯ  ТЕЛЕФОНА  ОГРАНИЧИВАЮТ  РАЗЛИЧНЫЕ  ПРЕПЯТСТВИЯ (ЗДАНИЯ,  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  КОНСТРУКЦИИ,  ПОДВАЛЬНЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ,  ОСОБЕННОСТИ  РЕЛЬЕФА...).

ПОМНИТЕ,  ЧТО  ВАШ  ТЕЛЕФОН  МОЖЕТ  БЫТЬ  ЕДИНСТВЕННЫМ  СРЕДСТВОМ  СВЯЗИ  НА  МЕСТЕ  НЕСЧАСТНОГО  СЛУЧАЯ !

ПРИ  ВЫЗОВЕ  ЭКСТРЕННОЙ  ПОМОЩИ  БУДЬТЕ  ГОТОВЫ  СООБЩИТЬ :

- ПРИЧИНУ  И  МЕСТО  НЕСЧАСТНОГО  СЛУЧАЯ

- КОЛИЧЕСТВО  РАНЕНЫХ

- СЕРЬЁЗНОСТЬ  РАНЕНИЙ

- ВАШЕ  ИМЯ

- №  МОБИЛЬНОГО  ТЕЛЕФОНА

НЕ  ОТКЛЮЧАЙТЕ  ТЕЛЕФОН (НЕ  ПРЕРЫВАЙТЕ  СВЯЗЬ),  ПОКА  НЕ  ПОЛУЧИТЕ  РАЗРЕШЕНИЕ  ОТ  ОПЕРАТОРА  СЛУЖБЫ  ЭКСТРЕННОЙ  ПОМОЩИ !

USING  THIS  GUIDE

(О  ПОЛЬЗОВАНИИ  РУКОВОДСТВОМ)

В  РУКОВОДСТВЕ  НЕ  ОПИСАНЫ  КОМАНДЫ  “РУЧНОЙ”  АКТИВАЦИИ  РАЗЛИЧНЫХ  УСЛУГ.  ОБ  ЭТИХ  КОМАНДАХ  КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  У  ОПЕРАТОРА  GSM  СЕТИ.

ВЫ  МОЖЕТЕ  ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  РАЗЛИЧНЫМИ  УСЛУГАМИ  GSM  СЕТИ.  НЕКОТОРЫЕ  УСЛУГИ  НАДО  АБОНИРОВАТЬ.

УСЛУГИ  GSM  СЕТИ  МОЖНО  АКТИВИРОВАТЬ,  ИСПОЛЬЗУЯ  КЛАВИАТУРУ  ТЕЛЕФОНА.  НИКОГДА  ОДНОВРЕМЕННО  НЕ  НАЖИМАЙТЕ  БОЛЕЕ  ОДНОЙ  КНОПКИ !

ВНИМАНИЕ !

КОД  “SECURITY”  НАХОДИТСЯ  В  КРАСНОМ  КОНВЕРТЕ  УПАКОВКИ  ВАШЕГО  ТЕЛЕФОНА !

2  KEYS  AND  DISPLAY  INDICATORS

(КЛАВИШИ  И  ИНДИКАТОРЫ  ДИСПЛЕЯ)

ПОДРОБНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  ПРИВЕДЕНА  В  ОПИСАНИИ  КОНКРЕТНЫХ  ПРОЦЕДУР.

I	НАЖАТЬ  И  УДЕРЖИВАТЬ  ДЛЯ  ВКЛ / ОТКЛ  ТЕЛЕФОНА

ДЛЯ  ВЫЗОВА  “VOICE  MAILBOX” (ДЛЯ  ОБРАЩЕНИЯ  К  АВТООТВЕТЧИКУ / ГОЛОСОВОЙ  “ПОЧТОВЫЙ  ЯЩИК”)

ABC	ДЛЯ  ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ  МЕЖДУ  БУКВЕННЫМ  И  ЦИФРОВЫМ  РЕЖИМОМ

MENU	1) ДЛЯ  ВХОДА  В  МЕНЮ

2) СОВМЕСТНО  С  “ПОДНЯТЬ  ТРУБКУ”  ДЛЯ  АВТОМАТИЧЕСКОЙ  ПЕРЕДАЧИ                           СИГНАЛОВ  “DTMF”

3) СОВМЕСТНО  С  “ * “  ДЛЯ  АКТИВИРОВАНИЯ / ДЕАКТИВИРОВАНИЯ  БЛОКИРОВКИ  КЛАВИАТУРЫ

С	1) ДЛЯ  СТИРАНИЯ  СИМВОЛОВ

2) ДЛЯ  ВЫХОДА  ИЗ  МЕНЮ  БЕЗ  ИЗМЕНЕНИЯ  УСТАНОВОК

3) ДЛЯ  УДАЛЕНИЯ  СООБЩЕНИЙ

R	1) ДЛЯ  СЧИТЫВАНИЯ  ИНФОРМАЦИИ  ИЗ  ПАМЯТИ

2) ДЛЯ  ОТОБРАЖЕНИЯ  “СКРЫТОЙ”  ЧАСТИ  ТЕЛЕФОННОГО  НОМЕРА  В  СЛУЧАЕ  ДЛИННОГО  ТЕЛ.  НОМЕРА

M	1) ДЛЯ  ЗАПОМИНАНИЯ  ИНФОРМАЦИИ  В  ПАМЯТИ

2) ДЛЯ  ВЫБОРА  ПУНКТОВ  МЕНЮ

3) ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ  УСТАНОВОК

“СТРЕЛКИ”

1) ДЛЯ  ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  ПО  МЕНЮ  И  ПАМЯТИ

2) ДЛЯ  РЕГУЛИРОВКИ  ГРОМКОСТИ  ВО  ВРЕМЯ  РАЗГОВОРА

“ПОДНЯТЬ  ТРУБКУ”

1) ДЛЯ  ВЫЗОВА

2) ДЛЯ  ОТВЕТА  НА  ВЫЗОВ

3) ДЛЯ  ОТОБРАЖЕНИЯ  ПОСЛЕДНЕГО  НАБРАННОГО  ТЕЛ.  НОМЕРА (ПРИ  УСЛОВИИ,  		ЧТО  ЭКРАН  ПУСТОЙ)

“ПОЛОЖИТЬ  ТРУБКУ”

ДЛЯ  ОКОНЧАНИЯ  РАЗГОВОРА

0 - 9	ЦИФРОВЫЕ / БУКВЕННЫЕ  КЛАВИШИ

*	1) ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  В  КОМАНДАХ  СЕТИ,  АКТИВИРУЕМЫХ  ВРУЧНУЮ

2) В  АЛФАВИТНОМ  РЕЖИМЕ  ПЕРЕМЕЩАЕТ  КУРСОР  В  СЛЕДУЮЩУЮ  ПОЗИЦИЮ

#	1)  ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  В  КОМАНДАХ  СЕТИ

2) “ПРОБЕЛ”  В  АЛФАВИТНОМ  РЕЖИМЕ

DISPLAY  INDICATORS

(ИНДИКАТОРЫ  ДИСПЛЕЯ)

AB		ABC	MENU

S				B

<    I   			SERV	>

AB	ОТОБРАЖАЕТ  ВЫБРАННУЮ  ПАМЯТЬ

А - ПАМЯТЬ  SIM

B - ПАМЯТЬ  ТЕЛЕФОННОГО  АППАРАТА

ПРИНЯТО  СООБЩЕНИЕ  SMS.  ЕСЛИ  ЭТА  ИКОНА  МИГАЕТ,  ТО  ПАМЯТЬ  СООБЩЕНИЙ  ПОЛНАЯ

ABC	АЛФАВИТНЫЙ  РЕЖИМ.  МОЖНО  ВВОДИТЬ  БУКВЫ  И  ОТОБРАЖАТЬ  ИМЕНА

MENU	ВКЛЮЧЕН  РЕЖИМ  МЕНЮ

1) №  МЕНЮ  ИЛИ  УСТАНОВКИ

2) №  ЯЧЕЙКИ  ПАМЯТИ

3) №  СООБЩЕНИЯ  В  МЕНЮ  SMS

S  И  1 - 5  ПОЛОСОК	СИЛА  СИГНАЛА  GSM  СЕТИ

B  И  1 - 3  ПОЛОСЫ	1) УРОВЕНЬ  ЗАРЯДА  БАТАРЕИ

2) ЕСЛИ  “БЕГУЩИЕ”  ПОЛОСЫ,  ТО  ИДЁТ  ЗАРЯД  БАТАРЕИ

<	СИГНАЛИЗИРУЕТ  О  ТОМ,  ЧТО  НАЧАЛО  ТЕЛ.  НОМЕРА  НЕ  ОТОБРАЖАЕТСЯ  	НА  	ДИСПЛЕЕ (ЕСЛИ  ДЛИННЫЙ  НОМЕР).  ДЛЯ  ПРОВЕРКИ (ОТОБРАЖЕНИЯ)  ТЕЛ.  	НОМЕРА - НАЖАТЬ  И  УДЕРЖИВАТЬ  “R”.

I	СИГНАЛИЗИРУЕТ  О  ТОМ,  ЧТО  ТЕЛ.  ВКЛЮЧЕН

ОТОБРАЖАЕТСЯ  ВО  ВРЕМЯ  ВЫЗОВА  И  РАЗГОВОРА

SERV	ТЕЛЕФОН  ЗАРЕГИСТРИРОВАН  В  СЕТИ (ЕСЛИ  НЕТ  ”SERV”,  ТО  ТЕЛЕФОН  			НАХОДИТСЯ  ВНЕ  ЗОНЫ)

>	1) ОТОБРАЖАЕТСЯ  ПРИ  №  ПАМЯТИ  БОЛЬШЕ  99

2) ПРИ  РЕДАКТИРОВАНИИ  ПРЕФИКСА  ПОКАЗЫВАЕТ,  ЧТО  ТЕЛ.  №  СОДЕРЖИТ  		БЛЕЕ  16 - ти  ЗНАКОВ

3  GETTING  STARTED

(ВВОД  В  ДЕЙСТВИЕ)

USING  A  SIM  CARD

SIM - SUBSCRIBER  IDENTIFICATION  MODULE (МОДУЛЬ  ИДЕНТИФИКАЦИИ  АБОНЕНТА).  SIM  СОДЕРЖИТ  ИНФОРМАЦИЮ,  ОТНОСЯЩУЮСЯ  К  АБОНЕНТУ (№  ТЕЛЕФОНА,  КОД  “ДОМАШНЕЙ”  СЕТИ...).

МОЖНО  ЗВОНИТЬ  И  ПРИНИМАТЬ  ВЫЗОВЫ,  ЕСЛИ :

- В  ТЕЛ.  ВСТАВЛЕНА  SIM  КАРТА

- ТЕЛ.  ВКЛЮЧЕН

- ВЫ  В  ЗОНЕ  GSM (ОТОБРАЖАЕТСЯ  ИНДИКАТОР  “SERV”)

(ВЫЗОВ  ЭКСТРЕННОЙ  ПОМОЩИ  ПО  № 1 1 2  ВОЗМОЖЕН  БЕЗ  SIM  КАРТЫ !)

“СЕКРЕТНЫЕ  КОДЫ” (SECRET  CODES)  ЗАЩИЩАЮТ  ВАШ  СЧЁТ  ОТ  НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО  ДОСТУПА.

SIM  БОИТСЯ  СТАТИЧЕСКОГО  ЭЛЕКТРИЧЕСТВА  И  МЕХАНИЧЕСКИХ  ПОВРЕЖДЕНИЙ !

ВНИМАНИЕ !

ПЕРЕД  СНЯТИЕМ  БАТАРЕИ  ОТКЛЮЧИТЕ  ПИТАНИЕ  ТЕЛЕФОНА  И  ПОДОЖДИТЕ  НЕСКОЛЬКО  СЕКУНД !

НЕСОБЛЮДЕНИЕ  ЭТОГО  ПРАВИЛА  МОЖЕТ  ВНЕСТИ  ОШИБКИ  В  ПАМЯТЬ  SIM  КАРТЫ  ИЛИ  ВЫВЕСТИ  ИЗ  СТРОЯ  SIM  КАРТУ !

INSERT  THE  CARD  IN  THE  PHONE  AS  INSTRUCTED

(УСТАНОВКА  SIM  КАРТЫ  В  ТЕЛЕФОН)

1) ОТКЛ.  ПИТАНИЕ  ТЕЛЕФОНА

2) ОТСОЕДИНИТЬ  БАТАРЕЮ

3) ВСТАВИТЬ  SIM  КАРТУ (КОНТАКТАМИ  К  ТЕЛЕФОНУ)

4) УСТАНОВИТЬ  БАТАРЕЮ

CHARGING  A  NEW  BATTERY

(ЗАРЯД  НОВОЙ  БАТАРЕИ)

1) ПОДКЛЮЧИТЬ  ЗАРЯДНОЕ  УСТРОЙСТВО  К  ТЕЛЕФОНУ

2) ПОДКЛЮЧИТЬ  ЗАРЯДНОЕ  УСТРОЙСТВО  К  СЕТИ

USING  THE  BATTERIES

(ПОЛЬЗОВАНИЕ  БАТАРЕЕЙ)

- ВСЕГДА  ОТКЛЮЧАЙТЕ  ТЕЛЕФОН  ПЕРЕД  СНЯТИЕМ  БАТАРЕИ

- НЕ  ПЫТАЙТЕСЬ  ВСКРЫВАТЬ  БАТАРЕЮ

- ПРЕДОХРАНЯЙТЕ  ВЫВОДЫ  БАТАРЕИ  ОТ  КОРОТКОГО  ЗАМЫКАНИЯ

- НЕ  РАЗРЯЖАЙТЕ  БАТАРЕЮ  МЕТОДАМИ  И  УСТРОЙСТВАМИ,  ОТЛИЧНЫМИ  ОТ  ОПИСАННЫХ  В

ЭТОЙ  ИНСТРУКЦИИ

- БАТАРЕЯ  БУДЕТ  СЛУЖИТЬ  ДОЛЬШЕ,  ЕСЛИ  ВЫ  БУДЕТЕ  ЗАРЯЖАТЬ  ЕЁ  В  СООТВЕТСТВИИ  С  ИНСТРУКЦИЕЙ  И  РАЗРЯЖАТЬ  ПОЛНОСТЬЮ  1  РАЗ  В  НЕДЕЛЮ (ОСТАВТЕ  ТЕЛ.  ВКЛЮЧЕННЫМ  ДО  ТЕХ  ПОР,  ПОКА  ОН  САМ  НЕ  ВЫКЛЮЧИТСЯ).

- ПОЛНОСТЬЮ  ЗАРЯЖЕННАЯ  NiCd  БАТАРЕЯ,  ОТСОЕДИНЁННАЯ  ОТ  ТЕЛЕФОНА,  РАЗРЯЖАЕТСЯ  В  ТЕЧЕНИЕ  1  МЕСЯЦА.

- НЕИСПОЛЬЗУЕМУЮ  БАТАРЕЮ  ХРАНИТЕ  В  ТЁМНОМ,  ПРОХЛАДНОМ,  СУХОМ  МЕСТЕ.

- ТЕЛ.  НЕ  ЗАРЯЖАЕТ  БАТАРЕЮ,  ЕСЛИ  ТЕМПЕРАТУРА  БАТАРЕИ  ПРЕВЫШАЕТ  400 С.

- НЕ ПОМЕЩАЙТЕ  БАТАРЕЮ  В  ОГОНЬ !  ВЗРЫВООПАСНО !

RECHARGING  A  BATTERY

(ЗАРЯД  БАТАРЕИ)

О  НЕОБХОДИМОСТИ  ЗАРЯДИТЬ  БАТАРЕЮ  ВАМ  СООБЩАЕТСЯ  НАДПИСЬЮ  “LOW  BATTERY” (НИЗКИЙ  УРОВЕНЬ  БАТАРЕИ)  ЧЕРЕЗ  РЕГУЛЯРНЫЕ  ИНТЕРВАЛЫ  ВРЕМЕНИ.  В  КОНЦЕ  КОНЦОВ  ОТОБРАЗИТСЯ  “RECHARGE  BATTERY” (ЗАРЯДИТЕ  БАТАРЕЮ).  ЕСЛИ  ВЫ  НЕ  ЗАРЯДИТЕ  БАТАРЕЮ,  ТО  ТЕЛ.  ОТКЛЮЧИТСЯ  ЧЕРЕЗ  НЕБОЛЬШОЙ  ПРОМЕЖУТОК  ВРЕМЕНИ.

ВО  ВРЕМЯ  ЗАРЯДА  МОЖНО  ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  ТЕЛЕФОНОМ,  ОДНАКО  НА  ВРЕМЯ  РАЗГОВОРА  ЗАРЯД  БАТАРЕИ  ПРЕРЫВАЕТСЯ.

CHARGING  TIME

(ВРЕМЯ  ЗАРЯДА)

ТИПОВОЕ  ВРЕМЯ  ЗАРЯДА  ВО  ВСЕХ  ЗАРЯДНЫХ  УСТРОЙСТВАХ  ДЛЯ  “ПУСТОЙ”  БАТАРЕИ  СТАНДАРТА  BBH - 8S (700  mAh) - ~ 70  МИН.

CHARGING  INDICATORS

(ИНДИКАТОРЫ  ЗАРЯДА)

ВО  ВРЕМЯ  ЗАРЯДА  БАТАРЕИ  ПО  ЭКРАНУ  “БЕГУТ”  ПОЛОСКИ.

ИНДИКАЦИЯ  В  УСТРОЙСТВАХ  CHH - 2,  CHH - 8  И  LCH - 2 :

КРАСНЫЙ - ЗАРЯД

ЗЕЛЁНЫЙ - ПРЕКРАЩЕНИЕ  ЗАРЯДА

ПО  ОКОНЧАНИИ  ЗАРЯДА  НА  ЭКРАНЕ  НЕПОДВИЖНО  ОТОБРАЖАЮТСЯ  ВСЕ (3 - и)  ПОЛОСКИ  И  СООБЩЕНИЕ  “BATTERY  FULL” (ПОЛНАЯ  БАТАРЕЯ).

ЕСЛИ  БАТАРЕЯ  ГОРЯЧАЯ  ИЛИ  ХОЛОДНАЯ,  ТО  ЗАРЯД  ВРЕМЕННО  ПРЕКРАЩАЕТСЯ  И  ДВИЖЕНИЕ  ПОЛОСОК  ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ.

OPERATION  TIMES

(ВРЕМЯ  ДЕЙСТВИЯ)

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  ДЕЙСТВИЯ  БАТАРЕИ  В  БОЛЬШОЙ  МЕРЕ  ЗАВИСИТ :

- ОТ  ТОГО,  КАК  ВЫ  ПОЛЬЗУЕТЕСЬ  БАТАРЕЕЙ

- ОТ  КАЧЕСТВА  СИГНАЛА

- ОТ  ПАРАМЕТРОВ,  УСТАНОВЛЕННЫХ  ОПЕРАТОРОМ  СЕТИ

СРОК  СЛУЖБЫ  БАТАРЕИ  СОКРАЩАЮТ :

- ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ  ТЕМПЕРАТУРЫ

- НЕБРЕЖНОЕ  ХРАНЕНИЕ

- ПЛОХАЯ  ПРАКТИКА  ЗАРЯДА / РАЗРЯДА

ВНИМАНИЕ !

ПОЛНАЯ  ЁМКОСТЬ  БАТАРЕИ  ДОСТИГАЕТСЯ  ТОЛЬКО  ПОСЛЕ  2 - 3  ЦИКЛОВ  ЗАРЯДА.

SECRET  CODES

(СЕКРЕТНЫЕ  КОДЫ)

PHONE  CODES

(КОД  ТЕЛЕФОНА)

SECURITY  CODE (5  DIGITS)

(КОД  “SECURITY”  5  ЦИФР)

ЭТОТ  КОД  ПОСТАВЛЯЕТСЯ  ВМЕСТЕ  С  ТЕЛЕФОНОМ.  ЭТОТ  КОД  НЕОБХОДИМ  ДЛЯ  ИЗМЕНЕНИЯ  НЕКОТОРЫХ  УСТАНОВОК  И  ЗАПРАШИВАЕТСЯ  КАК  “SECURITY ?”.

ЕСЛИ  ВЫ  ВВЕЛИ  ОШИБОЧНЫЙ  КОД  “SECURITY” 5 - ть  РАЗ ПОДРЯД,  ТО  ТЕЛЕФОН  НЕ  ПРИНИМАЕТ  ВВОДИМЫЕ  ДАННЫЕ  В  ТЕЧЕНИЕ  5 - ти  МИНУТ.

ДЛЯ  ИЗМЕНЕНИЯ  КОДА  “SECURITY”,  СМ.  “MENU  FEATURES - SECURITY  MENU”.

CARD  CODES

(КОДЫ  SIM  КАРТЫ)

PIN (PERSONAL  IDENTIFICATION  NUMBER)  CODE  (4 - 8  DIGITS)

ДЛЯ  ИЗМЕНЕНИЯ  PIN  КОДА  СМ.  “MENU  FEATURES - SECURITY  MENU”.

ЕСЛИ  ВЫ  ВВЕЛИ  ОШИБОЧНЫЙ  PIN  3 - и  РАЗА  ПОДРЯД,  ТО  SIM  БЛОКИРУЕТСЯ (CARD  BLOCKED).

PUK (8  DIGITS)

PUK (PERSONAL  UNLOCKING  KEY) - ПЕСОНАЛЬНЫЙ  КЛЮЧ  РАЗБЛОКИРОВКИ.

ДЛЯ  РАЗБЛОКИРОВКИ  SIM  КАРТЫ :

1) ПОСЛЕ  ЗАПРОСА  “PUK  CODE ?”  ВВЕДИТЕ  8  ЦИФР  PUK  КОДА.

2) ПОДТВЕРДИТЕ  ВВОД  ПО  “М”.

ПОСЛЕ  ЭТОГО  НЕОБХОДИМО  ВВЕСТИ  НОВЫЙ  PIN  КОД.

ЕСЛИ  ВЫ  ВВЕЛИ  ОШИБОЧНЫЙ  PUK  КОД  10 - ть  РАЗ  ПОДРЯД,  ТО  SIM  КАРТА  БЛОКИРУЕТСЯ  “НАДОЛГО”.  ОТОБРАЖАЕТСЯ  “CARD  REJECTED” (КАРТА  ОТВЕРГАЕТСЯ).  ОБРАТИТЕСЬ  К  ПОСТАВЩИКУ  SIM  КАРТЫ.

КОД  PUK  НЕЛЬЗЯ  ИЗМЕНИТЬ.

PASSWORD (4  DIGITS)

(ПАРОЛЬ  4 - е  ЦИФРЫ)

ПОСТАВЛЯЕТСЯ  ОПЕРАТОРОМ  СЕТИ.  ЭТОТ  ПАРОЛЬ  ТРЕБУЕТСЯ  ДЛЯ  ДОСТУПА  К  УСЛУГЕ  “CALL  BARRING” (ЗАПРЕТ  ВЫЗОВОВ).

ДЛЯ  ИЗМЕНЕНИЯ  ПАРОЛЯ  СМ.  “MENU  FEATURES - SECURITY  MENU”.

SWITCHING  ON

(ВКЛЮЧЕНИЕ  ТЕЛЕФОНА)

1) НАЖАТЬ  И  УДЕРЖИВАТЬ    I     ~1  СЕК

ОТОБРАЗИТСЯ:		ENTER  PIN		(ВВЕДИТЕ  PIN)

2) ВВЕДИТЕ  PIN  КОД  И  М

ЕСЛИ  ВЫ  В  ЗОНЕ  GSM,  ТО  ОТОБРАЗИТСЯ :

- А (ИЛИ  В)

-    I

- SERV

- B

- S  И  ИНДИКАТОР  СИЛЫ  СИГНАЛА

SWITCHING  OFF

(ОТКЛЮЧЕНИЕ  ТЕЛЕФОНА)

1) НАЖАТЬ  И  УДЕРЖИВАТЬ      I       ~1  СЕК.

4  BASIC  FUNCTIONS

(ОСНОВНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ)

EXTENDING  THE  ANTENNA

(ВЫДВИЖЕНИЕ  АНТЕННЫ)

ПОЛНОСТЬЮ  ВЫДВИНЬТЕ  АНТЕННУ.  ЭТО  УЛУЧШАЕТ  КАЧЕСТВО  СВЯЗИ  И  ЭКОНОМИТ  ЗАРЯД  БАТАРЕИ.

MAKING  A  CALL

(ВЫЗОВ)

1) ВВЕДИТЕ  ТЕЛ.  №

2) “ПОДНЯТЬ  ТРУБКУ”  И  ЖДИТЕ  ОТВЕТА

ДЛЯ  ОКОНЧАНИЯ  РАЗГОВОРА - “ПОЛОЖИТЬ  ТРУБКУ”.

ВО  ВРЕМЯ  РАЗГОВОРА  С  ПОМОЩЬЮ  СТРЕЛОК  ВЫ  МОЖЕТЕ  ИЗМЕНЯТЬ  ГРОМКОСТЬ  ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ.

INTERNATIONAL  CALL

(МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ВЫЗОВ)

1) ДВАЖДЫ  БЫСТРО  НАЖАТЬ  “ * “.  ОТОБРАЗИТСЯ  “ + “ (ПРИЗНАК  ВЫХОДА  НА  МЕЖДУНАРОДНУЮ  АТС)

2) ВВЕДИТЕ  ТЕЛ.  №

3) “ПОДНЯТЬ  ТРУБКУ”

CORRECTING  KEYING  MISTAKES

(КОРРЕКЦИЯ  ОШИБОК  ВВОДА)

ДЛЯ  СТИРАНИЯ  ПОСЛЕДНЕГО  СИМВОЛА - “ С “ (CLEAR).

ДЛЯ  СТИРАНИЯ  ВСЕГО  ЭКРАНА - НАЖАТЬ  И  УДЕРЖИВАТЬ  “С “.

LAST  NUMBER  REDIAL

(ПОВТОР  ПОСЛЕДНЕГО  НОМЕРА)

1) ОЧИСТИТЬ  ЭКРАН  ПО  “ С “

2) “ПОДНЯТЬ  ТРУБКУ” - ОТОБРАЗИТСЯ  ПОСЛЕДНИЙ  ТЕЛ.  №

3) ДЛЯ  ВЫЗОВА - ЕЩЁ  РАЗ  “ПОДНЯТЬ  ТРУБКУ”

(СМ.  “DIALLED  CALLS”)

SPEED  DIALLING

(БЫСТРЫЙ  НАБОР  НОМЕРА)

1) ВВЕДИТЕ  №  ЯЧЕЙКИ  ПАМЯТИ,  В  КОТОРОЙ  ЗАПИСАН  ТЕЛ.  №

2) “ПОДНЯТЬ  ТРУБКУ”

RECEIVING  A  CALLS

(ПРИЁМ  ВЫЗОВОВ)

ВО  ВРЕМЯ  ВЫЗОВА  СЛЫШЕН  ЗВОНОК  И  МИГАЕТ  “CALL” (ВЫЗОВ).  ЕСЛИ  ЗВОНОК  ОТКЛЮЧЕН,  ТО  МИГАЕТ  ОСВЕЩЕНИЕ  ЭКРАНА  И  КЛАВИАТУРЫ.

1) ДЛЯ  ОТВЕТА - “ПОДНЯТЬ  ТРУБКУ”

2) ДЛЯ  ОКОНЧАНИЯ  РАЗГОВОРА - “ПОЛОЖИТЬ  ТРУБКУ”

KEYGUARD

(БЛОКИРОВКА  КЛАВИАТУРЫ)

1) MENU  И  *

ПРИ  НАЖАТИИ  ЛЮБОЙ  КЛАВИШИ  БУДЕТ  ОТОБРАЖАТЬСЯ  “PRESS  MENU  * ” (НАЖМИТЕ  MENU  И  * ).

ПРИ  ПОЛУЧЕНИИ  ВЫЗОВА  КЛАВИАТУРА  РАЗБЛОКИРУЕТСЯ.  ПОСЛЕ  ОКОНЧАНИЯ  РАЗГОВОРА  КЛАВИАТУРА  ОПЯТЬ  БЛОКИРУЕТСЯ.

2) ДЛЯ  РАЗБЛОКИРОВКИ - MENU  И  *

ПРИ  ЗАБЛОКИРОВАННОЙ  КЛАВИАТУРЕ  ВОЗМОЖЕН ВЫЗОВ  ЭКСТРЕННОЙ  ПОМОЩИ  ПО  № “1 1 2”!

(ТЕЛ.  № 1 1 2  ОТОБРАЖАЕТСЯ  ТОЛЬКО ТОГДА,  КОГДА  ВВЕДЕНЫ  ВСЕ  ЦИФРЫ  НОМЕРА  “ 1 1 2 “ !)

5  USING  A  MEMORY

(ПОЛЬЗОВАНИЕ  ПАМЯТЬЮ)

MEMORY  “A”  AND  MEMORY  “B”

(ПАМЯТЬ  “А“  И  ПАМЯТЬ  “В”)

“А” - ПАМЯТЬ  SIM  КАРТЫ.

“В” - ПАМЯТЬ  ТЕЛЕФОННОГО  АППАРАТА.

(ВЫБОР  ПО  MENU  013  “MEMORY  SELECT”).

ТЕЛЕФОН  ПОЗВОЛЯЕТ  ИСПОЛЬЗОВАТЬ  SIM  С  ЁМКОСТЬЮ  ПАМЯТИ  ДО  199  ЯЧЕЕК.

ТЕЛЕФОН  ИМЕЕТ  98  ЯЧЕЕК  ПАМЯТИ.

- ДЛИНА  ТЕЛ. №  ДО  32  ЗНАКОВ

- ДЛИНА  ИМЕНИ  ДО  16  БУКВ

В  ЦИФРОВОМ  РЕЖИМЕ  МОЖНО  ВВОДИТЬ / ОТОБРАЖАТЬ  ТОЛЬКО ЦИФРЫ.  В  АЛФАВИТНОМ  РЕЖИМЕ  ВЫ  МОЖЕТЕ  ВВОДИТЬ / ОТОБРАЖАТЬ  БУКВЫ  И  ЦИФРЫ.  ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ  МЕЖДУ  РЕЖИМАМИ - ПО  “АВС”.

ЦИФРЫ,  ВВЕДЁННЫЕ  В  АЛФАВИТНОМ  РЕЖИМЕ,  НЕ  МОГУТ  БЫТЬ  ИСПОЛЬЗОВАНЫ  КАК  ТЕЛЕФОННЫЙ  НОМЕР !

КРОМЕ  ПАМЯТИ  “А”  И  “В”,  ТЕЛЕФОН  ИМЕЕТ :

- ПАМЯТЬ  ПОСЛЕДНИХ  10 - ти  НОМЕРОВ (L0 - L9)

- ПАМЯТЬ  10 - ти  НЕОТВЕЧЕННЫХ  ВЫЗОВОВ (U0 - U9)

- ПАМЯТЬ БЛОКНОТА (#0 - #9)  ДЛЯ  ВРЕМЕННОГО  ХРАНЕНИЯ  ИНФОРМАЦИИ,  ЗАПИСАННОЙ  ВО  ВРЕМЯ  РАЗГОВОРА.

KEYING  IN  NAMES

(ВВОД  ИМЁН)

1) АВС

2) ДЛЯ  ВВОДА  ТРЕБУЕМОЙ  БУКВЫ,  МНОГОКРАТНО  НАЖИМАЙТЕ  СООТВЕТСТВУЮЩУЮ  КЛАВИШУ  С  ИНТЕРВАЛОМ  МЕНЬШЕ  1  СЕК.

ДЛЯ  ВВОДА  ПРОБЕЛА  ИСПОЛЬЗУЙТЕ  #.

3) ДЛЯ  ВЫХОДА  ИЗ  АЛФАВИТНОГО  РЕЖИМА - НАЖМИТЕ  “АВС”  ЕЩЁ  РАЗ.

STORING  INFORMATION

(ЗАПОМИНАНИЕ  ИНФОРМАЦИИ)

1) ВВЕДИТЕ  ТЕЛ. №  И  ИМЯ

2) М

ОТОБРАЗИТСЯ  ПЕРВАЯ  СВОБОДНАЯ  ЯЧЕЙКА  ПАМЯТИ.

3) М

(ИЛИ  ВВЕДИТЕ  ЖЕЛАЕМЫЙ  НОМЕР  ЯЧЕЙКИ  ПАМЯТИ  И  “М”).

REPLACING  INFORMATION

(ЗАМЕЩЕНИЕ  ИНФОРМАЦИИ)

ЕСЛИ  ВЫ  ХОТИТЕ  ЗАМЕНИТЬ  СОДЕРЖИМОЕ  КАКОЙ-ЛИБО  ЯЧЕЙКИ  ПАМЯТИ,  ТО :

1) ВВЕДИТЕ  ТЕЛ. №  И  ИМЯ

2) М

3) ВВЕДИТЕ  №  ЯЧЕЙКИ  ПАМЯТИ  И  ”М”.

ОТОБРАЗИТСЯ:		REPLACE  CONTENT ?		(ЗАМЕНИТЬ  СОДЕРЖИМОЕ ?)

4) ДЛЯ  ЗАМЕНЫ  СОДЕРЖИМОГО - “М”

ЕСЛИ  ВЫ  ПЫТАЕТЕСЬ  ЗАПИСАТЬ  ИМЯ,  КОТОРОЕ  УЖЕ  ЕСТЬ  В  ПАМЯТИ,  ТО  ОТОБРАЗИТСЯ  “REPLACE  NAME ?” (ЗАМЕНИТЬ  ИМЯ ?)  И  №  ЯЧЕЙКИ  ПАМЯТИ,  В  КОТОРОЙ  УЖЕ  ЕСТЬ  ЭТО  ИМЯ.

- ЕСЛИ  ВЫ  ХОТИТЕ  ЗАМЕНИТЬ  СТАРУЮ  КОМБИНАЦИЮ  ИМЕНИ  И  ТЕЛ. № - НАЖМИТЕ  “М”.

- ЕСЛИ  ВЫ  ХОТИТЕ  СОХРАНИТЬ  СТАРУЮ  ИНФОРМАЦИЮ,  ТО  ВВЕДИТЕ  ИМЯ  С НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ  ОТЛИЧИЯМИ  И  НАЖМИТЕ  “М”.

MOVING  INFORMATION

(ПЕРЕМЕЩЕНИЕ  ИНФОРМАЦИИ)

ДЛЯ  ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  ИНФОРМАЦИИ  ИЗ  ОДНОЙ  ЯЧЕЙКИ  В  ДРУГУЮ :

1) ПРОЧИТАЙТЕ  ИНФОРМАЦИЮ  ИЗ  ЯЧЕЙКИ

2) М

ОТОБРАЗИТСЯ:		MUVE  TO  ...		(ПЕРЕМЕСТИТЬ  В  ...)

3) ВВЕДИТЕ  №  ЯЧЕЙКИ  НАЗНАЧЕНИЯ (т.е.  №  ЯЧЕЙКИ,  В  КОТОРУЮ  ХОТИТЕ  ПЕРЕМЕСТИТЬ  ИНФОРМАЦИЮ)

4) М

- ИНФОРМАЦИЯ  БУДЕТ  ПЕРЕМЕЩЕНА  В  УКАЗАННУЮ  ЯЧЕЙКУ.

- ЯЧЕЙКА,  ИЗ  КОТОРОЙ  ПЕРЕМЕЩАЛИ  ИНФОРМАЦИЮ,  БУДЕТ  ОЧИЩЕНА !

WELCOME  GREETING

(ПРИВЕТСТВИЕ)

ПРИ  ВКЛЮЧЕНИИ  ТЕЛ.  ОТОБРАЖАЕТСЯ  СОДЕРЖИМОЕ  ЯЧЕЙКИ  № 99 (WELCOME).

ВЫ  МОЖЕТЕ  ЗАПИСАТЬ  СВОЙ  ТЕКСТ (НАПРИМЕР,  СВОЙ  ТЕЛЕФОННЫЙ  НОМЕР  И  ИМЯ).

RECALLING  INFORMATION

(СЧИТЫВАНИЕ  ИНФОРМАЦИИ)

BY  MEMORY  LOCATION  NUMBER :

(ПО  НОМЕРУ  ЯЧЕЙКИ)

1) ВВЕДИТЕ  №  ЯЧЕЙКИ  И  “R”

2) ЕСЛИ  ХОТИТЕ  ПРОВЕРИТЬ  ИМЯ,  ЗАПИСАННОЕ  ВМЕСТЕ  С  ЭТИМ  НОМЕРОМ,  ТО  НАЖМИТЕ  “ABC”.

BY  NAME :

(ПО  ИМЕНИ)

1) АВС

2) ВВЕДИТЕ  ИМЯ  ИЛИ  ПЕРВУЮ  БУКВУ  ИМЕНИ

3) R

(ЕСЛИ  ХОТИТЕ  ПРОВЕРИТЬ  ТЕЛ. №,  ТО  НАЖМИТЕ  “АВС”).

BY  SCROLLING  MEMORY  LOCATION  NUMBERS :

(ЛИСТАЯ  ЯЧЕЙКИ  ПАМЯТИ)

ДЛЯ  ЛИСТАНИЯ  ВЫБРАННОЙ  ПАМЯТИ ( “А”  ИЛИ  “В”)  ПО  НОМЕРАМ  ЯЧЕЕК  ПОЛЬЗУЙТЕСЬ  “СТРЕЛКАМИ”.

BY  SCROLLING  NAMES :

(ЛИСТАЯ  ИМЕНА)

1) ВЫБЕРИТЕ  АЛФАВИТНЫЙ  РЕЖИМ,  НАЖАВ  “АВС”.

2) ДЛЯ  ПРОСМОТРА  В  АЛФАВИТНОМ  ПОРЯДКЕ :

С  НАЧАЛА - ПОЛЬЗУЙТЕСЬ  СТРЕЛКОЙ  “ВНИЗ”.

С  КОНЦА - ПОЛЬЗУЙТЕСЬ  СТРЕЛКОЙ  “ВВЕРХ”.

ДЛЯ  ВЫЗОВА  АБОНЕНТА :

1) СЧИТАЙТЕ  ТЕЛ. № (ОТОБРАЗИТЕ  НА  ДИСПЛЕЕ  ТЕЛ.  НОМЕР,  А  НЕ  ИМЯ !)

2) “ПОДНЯТЬ ТРУБКУ”

THE  NOTEPAD  MEMORY

(ПАМЯТЬ  БЛОКНОТА)

TO  STORE  IN  THE  NOTEPAD  MEMORY :

(ЗАПИСЬ  В  ПАМЯТЬ  БЛОКНОТА)

1) ВВЕДИТЕ  ТЕЛ. №

2) M,  #,  M

ТЕЛЕФОННЫЙ  НОМЕР  ЗАПИШЕТСЯ  В  1 - ую  ЯЧЕЙКУ  ПАМЯТИ  БЛОКНОТА.  СОДЕРЖИМОЕ  ОСТАЛЬНЫХ  ЯЧЕЕК  СДВИНЕТСЯ  ВПЕРЁД.  ТЕЛ.  НОМЕР,  РАНЕЕ  НАХОДИВШИЙСЯ  В  ПОСЛЕДНЕЙ  ЯЧЕЙКЕ  ПАМЯТИ  БЛОКНОТА ,  ТЕРЯЕТСЯ !

TO  RECALL  FROM  THE  NOTEPAD  MEMORY :

(СЧИТЫВАНИЕ  ТЕЛЕФОННОГО  НОМЕРА  ИЗ  ПАМЯТИ  БЛОКНОТА)

ДЛЯ  ОТОБРАЖЕНИЯ  ПОСЛЕДНЕЙ (НЕДАВНЕЙ)  ЗАПИСИ :

#,  R

ДЛЯ  ЛИСТАНИЯ  ПАМЯТИ  БЛОКНОТА :

#   И  “СТРЕЛКИ”

ВЫ  МОЖЕТЕ  ПЕРЕПИСАТЬ  ИНФОРМАЦИЮ  В  ПОСТОЯННУЮ ПАМЯТЬ.

ДЛЯ  ЭТОГО :

- СЧИТАЙТЕ  ТЕЛ.  НОМЕР  ИЗ  БЛОКНОТА

- ЗАПИШИТЕ  В  ПАМЯТЬ (СМ.  “STORING  INFORMATION”)

THE  MENU  FACILITY

(ВОЗМОЖНОСТИ  МЕНЮ)

С  ПОМОЩЬЮ  МЕНЮ,  ВЫ  МОЖЕТЕ  ИЗМЕНЯТЬ  И  ПРОВЕРЯТЬ  УСТАНОВКИ,  АКТИВИРУЕМЫЕ  С  ТЕЛЕФОННОГО  АППАРАТА.

ЕСТЬ  ДВА  МЕТОДА  ДОСТУПА  К  ФУНКЦИЯМ  МЕНЮ  И  СУБМЕНЮ :

- THE  MENU  METHOD (МЕТОД  МЕНЮ)

- SCHORTCUTS (МЕТОД  “КОРОТКОГО  ПУТИ”)

THE  MENU  METHOD

(МЕТОД  МЕНЮ)

1) MENU

2) ЛИСТАТЬ  СТРЕЛКАМИ

3) ДЛЯ ВЫБОРА  УСТАНОВКИ - НАЖАТЬ  “М”

(ПЕРВОЙ  ОТОБРАЖАЕТСЯ  ТЕКУЩАЯ  УСТАНОВКА)

4) С  ПОМОЩЬЮ  СТРЕЛОК  ИЗМЕНИТЕ  ЗНАЧЕНИЕ  УСТАНОВКИ

5) ДЛЯ  ПОДТВЕРЖДЕНИЯ  НОВОЙ  УСТАНОВКИ - НАЖАТЬ  “М”

ДЛЯ  ВЫХОДА  ИЗ  МЕНЮ  В  ЛЮБОЕ  ВРЕМЯ  И  БЕЗ  ИЗМЕНЕНИЙ - НАЖАТЬ  “С”.

SHORTCUTS

(“КОРОТКИЙ  ПУТЬ”)

1) MENU

2) ВВЕДИТЕ  №  МЕНЮ

3) ВВЕДИТЕ  №  ПОДМЕНЮ

4) ВВЕДИТЕ  №  УСТАНОВКИ

ПРИМЕР:	MENU  4  01  2

1) MENU

2) 4	(“SETTINGS”)	(УСТАНОВКИ)

3) 01	(“LIGHT”)	(ОСВЕЩЕНИЕ)

4) 2	(OFF)		(ОТКЛ.)

THE  MAIN  MENU

(ГЛАВНОЕ  МЕНЮ)

| FEATURE | SHORTCUT | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| MEMORY OPTIONS (ВЫБОР ПАМЯТИ) | MENU 01 | СУБМЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКАМИ ПАМЯТИ |
| MESSAGES (СООБЩЕНИЯ) | MENU 2 | УПРАВЛЕНИЕ SMS И ГОЛОСОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ |
| CALL DIVERT (ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ) | MENU 3 | ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ |
| PHONE SETTING (УСТАНОВКИ ТЕЛЕФОНА) | MENU 4 | СУБМЕНЮ ИЗМЕНЕНИЯ УСТАНОВОК ТЕЛЕФОНА |
| SECURITY OPTIONS (“ЗАЩИТА”) | MENU 5 | СУБМЕНЮ ДОСТУПА К УСТАНОВКАМ ЗАЩИТЫ SIM И ТЕЛЕФОНА |
| OWN NUMBER (СОБСТВЕННЫЙ НОМЕР) | MENU 6 | ОТОБРАЖЕНИЕ СОБСТВЕННОГО № АБОНЕНТА (ЕСЛИ ПОЗВОЛЯЕТ SIM) |
| NETWORK SELECT (ВЫБОР СЕТИ) | MENU 7 | ВЫБОР РАБОЧЕЙ СЕТИ |
| CALL TIMERS (ТАЙМЕРЫ) | MENU 8 | КОНТРОЛЬ ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАЗГОВОРОВ, СБРОС ТАЙМЕРОВ |
| PREFIX EDITING (РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРЕФИКСА) | MENU 9 | ДОБАВЛЕНИЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕФИКСА |
| SEND DTMF (ПЕРЕДАЧА DTMF) | MENU 10 | ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ СЧИТАННОЙ ИЗ ПАМЯТИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ В ВИДЕ DTMF ТОНОВ |
| RINGING OPTIONS (ВЫБОР ЗВОНКА) | MENU 11 | ВЫБОР ИНДИКАЦИИ ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА |

SUBMENUS

(СУБМЕНЮ)

НЕКОТОРЫЕ  ГЛАВНЫЕ  МЕНЮ  СОДЕРЖАТ  СУБМЕНЮ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  МЕНЮ).

1) ПО  “MENU”  ВОЙДИТЕ  В  ГЛАВНОЕ  МЕНЮ  И  С  ПОМОЩЬЮ  СТРЕЛОК  НАЙДИТЕ  НУЖНОЕ  СУБМЕНЮ

2) ДЛЯ  ВЫБОРА  СУБМЕНЮ - НАЖАТЬ  “М”

(ПРИ  МЕТОДЕ  “SHORTCUT”  ПРОПУСТИТЕ  ШАГИ  1  И  2)

3) ЛИСТАЙТЕ  УСТАНОВКИ  С  ПОМОЩЬЮ  СТРЕЛОК

4) ДЛЯ  ВЫБОРА  УСТАНОВКИ - НАЖАТЬ  “М”

5) ИЗМЕНИТЕ  УСТАНОВКУ  С  ПОМОЩЬЮ  СТРЕЛОК

6) ДЛЯ  ПОДТВЕРЖДЕНИЯ  НОВОЙ  УСТАНОВКИ - НАЖАТЬ  “М”

ДЛЯ  ВЫХОДА  БЕЗ  ИЗМЕНЕНИЯ - НАЖАТЬ  “С”.

СУБМЕНЮ  “MEMORY  OPTIONS”

| FEATURE | SHORTCUT | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| DIALLED CALLS | MENU 011 | ПРСМОТР ПОСЛЕДНИХ НОМЕРОВ |
| MISSED CALLS | MENU 012 | ПРОСМОТР ТЕЛ. № НЕОТВЕЧЕННЫХ ВЫЗОВОВ |
| MEMORY SELECT | MENU 013 | ВЫБОР ПАМЯТИ : “А” (SIM), “В” (ПАМЯТЬ ТЕЛЕФОНА) |
| ERASE LISTS | MENU 014 | ОЧИЩАЕТ СПИСКИ ПОСЛЕДНИХ НЕОТВЕЧЕННЫХ ВЫЗОВОВ |
| ERASE MEMORY | MENU 015 | СТИРАЕТ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ В ВЫБРАННОЙ ПАМЯТИ |

УСТАНОВКИ  МЕНЮ  “MESSAGE”

| FEATURE | SHORTCUT | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| READ MESSAGES | MENU 21 | ДЛЯ ЧТЕНИЯ SMS |
| WRITE MESSAGES | MENU 22 | ДЛЯ НАПИСАНИЯ (СОЗДАНИЯ) И ПЕРЕДАЧИ SMS |
| MESSAGE SETTINGS | MENU 23 | ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СООБЩЕНИЯ |
| MESSAGE CENTRE | MENU 231 | ДЛЯ ВЫБОРА АДРЕСА СЕРВИС-ЦЕНТРА |
| MESSAGE TYPE | MENU 232 | ВЫБОР ТИПА (ВИДА) УСТРОЙСТВА, ПЕРЕДАЮЩЕГО СООБЩЕНИЕ |
| VOICE MAIL № | MENU 233 | ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕЛ. № ГОЛОСОВОГО “ПОЧТОВОГО ЯЩИКА” (АВТООТВЕТЧИКА) |

СУБМЕНЮ  “PHONE  SETTINGS”

| FEATURE | SHORTCUT | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| LIGHT | MENU 401 | ВКЛ/ОТКЛ ПОДСВЕТКУ КЛАВИАТУРЫ И ДИСПЛЕЯ |
| RINGING VOLUME | MENU 42 | ВЫБОР УРОВНЯ ГРОМКОСТИ ЗВОНКА |
| RINGING TYPE | MENU 43 | ВЫБОР ТИПА (МЕЛОДИИ) ЗВОНКА |
| KEYPAD TONES | MENU 44 | ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ СИГНАЛА ПРИ НАЖАТИИ НА КЛАВИШИ КЛАВИАТУРЫ |
| WARNING TONES | MENU 45 | ВКЛ/ОТКЛ ТОН ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (ПРИ ОШИБКЕ ВВОДА, “LOW BATTERY”...) |
| AUTO REDIAL | MENU 46 | АВТОДОЗВОН |
| ONE KEY CALLING | MENU 47 | ВКЛ/ОТКЛ УСТАНОВКУ ВЫЗОВА НАЖАТИЕМ ОДНОЙ КЛАВИШИ |
| AUTO PICK-UP | MENU 48 | ВКЛ/ОТКЛ АВТООТВЕТ |
| ANYKEY ANSWER | MENU 49 | ВКЛ/ОТКЛ УСТАНОВКУ ОТВЕТА ЛЮБОЙ КЛАВИШЕЙ |
| LANGUAGE SELECT | MENU 410 | ВЫБОР ЯЗЫКА ОТОБРАЖЕНИЯ |

СУБМЕНЮ  “SECURITY  OPTIONS”

| FEATURE | SHORTCUT | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| PIN CODE REQUEST | MENU 51 | ВКЛ/ОТКЛ ТРЕБОВАНИЕ PIN ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛЕФОНА |
| SECURITY LEVEL | MENU 52 | ВЫБОР УРОВНЯ ЗАЩИТЫ. ЗАЩИТА НЕКОТОРЫХ УСТАНОВОК |
| CALL BARRING | MENU 53 | УСТАНОВКА ОГРАНИЧЕНИЙ НА ВХОДЯЩИЕ И ИСХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ (ЗВОНКИ) |
| CHANGE SECURITY | MENU 54 | ИЗМЕНЕНИЕ КОДОВ “SECURITY” |
| CHANGE PIN CODE | MENU 55 | ИЗМЕНЕНИЕ PIN КОДА |
| CHANGE PASSWORD | MENU 56 | ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ |
| MENU RESET | MENU 57 | ОТМЕНА ИЗМЕНЕНИЙ УСТАНОВОК, СДЕЛАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ (НЕ ВЛИЯЕТ НА ПАМЯТЬ, ЯЗЫК И ТАЙМЕРЫ), т.е. ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ |

СУБМЕНЮ  “CALL  TIMERS”

| FEATURE | SHORTCUT | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| LAST | MENU 81 | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕДНЕГО ИСХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА |
| TOTAL | MENU 82 | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВСЕХ ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ |
| RESET TIMERS | MENU 83 | СБРОС ТАЙМЕРОВ |

7.  MENU  FEATURES

(МЕНЮ  СВОЙСТВ)

MEMORY  OPTIONS  (MENU  1)

(ВЫБОР  ПАМЯТИ)

DIALLED  CALLS  (MENU  011)

(ПАМЯТЬ  ПОСЛЕДНИХ  НОМЕРОВ  L0 - L9)

1) MENU  011

ОТОБРАЗИТСЯ  ПОСЛЕДНИЙ  ТЕЛ.  №

(МОЖЕТ  ОТОБРАЗИТСЯ  И  ИМЯ,  ЕСЛИ  ТАКОЙ  ТЕЛ. №  БЫЛ  РАНЕЕ  ЗАПИСАН  В  ПАМЯТЬ  “А”  ИЛИ  “В”  ВМЕСТЕ  С  ИМЕНЕМ).

- ЛИСТАТЬ  ПАМЯТЬ  “СТРЕЛКАМИ”

- ДЛЯ  ВЫЗОВА - “ПОДНЯТЬ  ТРУБКУ”

MISSED  CALLS  (MENU  012)

(ПАМЯТЬ  НЕОТВЕЧЕННЫХ  ВЫЗОВОВ  U0 - U9)

1) MENU  012

ОТОБРАЗИТСЯ  КОЛИЧЕСТВО  НЕОТВЕЧЕННЫХ  ВЫЗОВОВ  СО  ВРЕМЕНИ  ПОСЛЕДНЕЙ  ОЧИСТКИ (“ERASE  LISTS”).

ПОТОМ  ОТОБРАЗЯТСЯ  ТЕЛ. № (ДО  10 - ти)

(ТЕЛ.  НОМЕРА  ОТОБРАЖАЮТСЯ  ТОЛЬКО  ТОГДА,  ЕСЛИ  ЭТА  УСЛУГА  ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ  GSM  СЕТЬЮ!)

- ЛИСТАТЬ  “СТРЕЛКАМИ”

- ДЛЯ  ВЫЗОВА - “ПОДНЯТЬ  ТРУБКУ”

MEMORY  SELECT  (MENU  013)

(ВЫБОР  ПАМЯТИ)

“А“ - ПАМЯТЬ  SIM  КАРТЫ

“В” - ПАМЯТЬ  ТЕЛЕФОННОГО  АППАРАТА

(“А”  ИЛИ  “В”  ОТОБРАЖАЕТСЯ  В  ВЕРХНЕМ  ЛЕВОМ  УГЛУ  ЭКРАНА).

1) MENU  013

2) СТРЕЛКАМИ  ВЫБРАТЬ:

A:  CARD  MEMORY

ИЛИ

B:  PHONE  MEMORY

3) М

ЕСЛИ  ВЫ  ВЫБРАЛИ  “В”,  ТО  НАДО  ВВЕСТИ  “SECURITY  CODE” И  ЕЩЁ  РАЗ  “М”.

ERASE  LISTS  (MENU  014)

(СТИРАНИЕ  СПИСКОВ)

С  ПОМОЩЬЮ  ЭТОГО  МЕНЮ  ОЧИЩАЕТСЯ:

- ПАМЯТЬ  ПОСЛЕДНИХ  ТЕЛ.  НОМЕРОВ (L0 - L9)

- ПАМЯТЬ  НЕОТВЕЧЕННЫХ  ВЫЗОВОВ (U0 - U9)

- ПАМЯТЬ  БЛОКНОТА

1) MENU  014

ERASE  MEMORY  (MENU  015)

(СТИРАНИЕ ПАМЯТИ)

СТИРАЕТСЯ  ИНФОРМАЦИЯ  ИЗ  ВЫБРАННОЙ  ПАМЯТИ ( “А”  ИЛИ  “В”).

1) MENU  015

2) СТРЕЛКАМИ  ВЫБРАТЬ:

ONE  BY  ONE	(ОДИН  ЗА  ДРУГИМ)

ИЛИ

ALL  AT  ONCE	(ВСЕ  КАК  ОДИН)

ПРИ  ВЫБОРЕ  “ONE  BY  ONE”:

- ВВЕСТИ  №  СТИРАЕМОЙ  ЯЧЕЙКИ  ИЛИ  ИМЯ (ИЛИ  ВЫБРАТЬ  СТРЕЛКАМИ)

- ДЛЯ  СТИРАНИЯ - “М”

ПРИ  ВЫБОРЕ  “ALL  AT  ONCE”  ПОСЛЕ  НАЖАТИЯ  “М”  ОТОБРАЗИТСЯ:

ARE  YOU  SURE?	 (ВЫ  УВЕРЕНЫ?)

ДЛЯ  СТИРАНИЯ  ВСЕЙ  ВЫБРАННОЙ  ПАМЯТИ - “М”

MESSAGES  (MENU  2)

(СООБЩЕНИЯ)

ЕСЛИ  СЕТЬ  ПОДДЕРЖИВАЕТ  ЭТУ  УСЛУГУ,  ТО  ВЫ  МОЖЕТЕ  ВВЕСТИ  И  ПЕРЕДАТЬ  НА  ДРУГОЙ  ТЕЛ.  СООБЩЕНИЕ  ДЛИНОЮ  ДО  160 - ти  СИМВОЛОВ.

ЕСЛИ  ТЕЛ.  ПОЛУЧАТЕЛЯ  ВНЕ  ЗОНЫ  ИЛИ  ВЫКЛЮЧЕН,  ТО  SMS  ПРОДОЛЖАЕТ  ПЫТАТЬСЯ  ПЕРЕДАТЬ  СООБЩЕНИЕ  В  ТЕЧЕНИЕ  24 - х  ЧАСОВ.

ЕСЛИ  СООБЩЕНИЕ  НЕ  БУДЕТ  ПРИНЯТО  В  ТЕЧЕНИЕ  ЭТОГО  ВРЕМЕНИ,  ТО  ОНО (СООБЩЕНИЕ)  БУДЕТ  УДАЛЕНО  ИЗ  БАНКА  ДАННЫХ  СЕРВИС - ЦЕНТРА (В  НЕКОТОРЫХ  СЕТЯХ  МОЖНО  УКАЗАТЬ  ВРЕМЯ  ХРАНЕНИЯ  СООБЩЕНИЯ  В  СЕРВИС - ЦЕНТРЕ).

READ  MESSAGE  (MENU  21)

(ЧТЕНИЕ  СООБЩЕНИЙ)

О  ПОЛУЧЕНИИ  СООБЩЕНИЯ  ИНДИЦИРУЕТ  ИКОНА               .

1) MENU  21

ОТОБРАЗИТСЯ:  ЧИСЛО  НОВЫХ  СООБЩЕНИЙ

2) ПОДОЖДИТЕ  ОТОБРАЖЕНИЯ ЗАГОЛОВКА  ПЕРВОГО  НОВОГО  СООБЩЕНИЯ

3) ДЛЯ  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО  ЧТЕНИЯ  СООБЩЕНИЙ  ПОЛЬЗУЙТЕСЬ  “СТРЕЛКАМИ”

ИНДЕКС  ПОКАЗЫВАЕТ  В  КАКОЙ  ЯЧЕЙКЕ  ПАМЯТИ  ЗАПИСАНО  СООБЩЕНИЕ.

ПРИ  МНОГОКРАТНЫХ  ПОВТОРНЫХ  НАЖАТИЯХ  “ВНИЗ”,  СООБЩЕНИЯ  ОТОБРАЖАЮТСЯ  В  ПОРЯДКЕ,  В  КОТОРОМ  БЫЛИ ЗАПИСАНЫ  В  ПАМЯТЬ.

МОЖНО:

- ДЛЯ  ПЕРЕХОДА  НА  СЛЕДУЮЩИЙ  ЗАГОЛОВОК - НАЖАТЬ  “R”.  ЗАТЕМ  “ВНИЗ” - ДЛЯ  ПРОСМОТРА  СЛЕДУЮЩЕЙ  СТРОКИ  СООБЩЕНИЯ (ИЛИ  “ВВЕРХ” - ДЛЯ  ПРОСМОТРА  ПРЕДЫДУЩЕЙ  СТРОКИ  СООБЩЕНИЯ)

4) ДЛЯ  ВЫХОДА  ИЗ  “MESSAGE” - НАЖАТЬ  “MENU”

ЕСЛИ  ПАМЯТЬ  СООБЩЕНИЙ  ПОЛНАЯ,  ТО  ИКОНА             МИГАЕТ.  ПРИ  ЭТОМ  НОВЫЕ  ВХОДЯЩИЕ  СООБЩЕНИЯ  БУДУТ  ПОТЕРЯНЫ.

ЕСЛИ  СООБЩЕНИЕ  ИЛИ  ЗАГОЛОВОК  ОТОБРАЖАЮТСЯ НА  ЭКРАНЕ,  ТО  ДЛЯ  УДАЛЕНИЯ  ЭТОГО  СООБЩЕНИЯ  НАДО:

- НАЖАТЬ  “С”  (CLEAR)

- ПОДТВЕРДИТЬ  ПО  “М”

WRITE  MESSAGES  (MENU  22)

(НАПИСАНИЕ  СООБЩЕНИЙ)

1) MENU  22

ВЫ  ТАКЖЕ  МОЖЕТЕ  ОТРЕДАКТИРОВАТЬ  СТАРОЕ  СООБЩЕНИЕ,  НАЖАВ  “М”,  КОГДА  ЧИТАЕТЕ  ЭТО  СООБЩЕНИЕ.

2) ВВЕДИТЕ  СООБЩЕНИЕ (ДО  160 - ти  СИМВОЛОВ)

ДЛЯ  ИСПРАВЛЕНИЯ (СТИРАНИЯ) - “С”.

ПОБЕЛ - “#” (В  АЛФАВИТНОМ  РЕЖИМЕ).

3) ДЛЯ  ЗАПОМИНАНИЯ  ГОТОВОГО  СООБЩЕНИЯ - “М”

4) ДЛЯ  ПЕРЕДАЧИ  СООБЩЕНИЯ - “ПОДНЯТЬ  ТРУБКУ”

ТЕЛЕФОН  ЗАПРОСИТ  ТЕЛ. №  АБОНЕНТА (АДРЕСАТА)

5) ВВЕДИТЕ  ТЕЛ. №  АБОНЕНТА, КОТОРОМУ  ПРЕДНАЗНАЧЕНО  СООБЩЕНИЕ  И  НАЖМИТЕ  “М”  ИЛИ  “ПОДНЯТЬ  ТРУБКУ”

ПЕРЕДАЧА  СООБЩЕНИЯ  ЗАНИМАЕТ  МАЛО  ВРЕМЕНИ.

ЕСЛИ  ВСЁ  УДАЧНО, ТО  ОТОБРАЗИТСЯ:

MESSAGE  SENT	(СООБЩЕНИЕ  ПЕРЕДАНО)

ЕСЛИ  ПЕРЕДАТЬ  СООБЩЕНИЕ  ПО  КАКОЙ-ЛИБО  ПРИЧИНЕ  НЕ  УДАЁТСЯ,  ТО  ОТОБРАЖАЕТСЯ:

MESSAGE  FAILED	(СООБЩЕНИЕ  НЕ  УДАЛОСЬ)

ИЛИ

NO  NET  SUPPORT	(НЕТ  ПОДДЕРЖКИ  СЕТИ)

ЕСЛИ  ВЫ  ПЫТАЕТЕСЬ  ПЕРЕДАТЬ  СЛЕДУЮЩЕЕ  СООБЩЕНИЕ, А ПРЕДЫДУЩЕЕ  СООБЩЕНИЕ  ЕЩЁ  ПЕРЕДАЁТСЯ,  ТО  ОТОБРАЗИТСЯ:

NOT  READY	(НЕ  ГОТОВ)

MESSAGE  SETTINGS  (MENU  23)

(УСТАНОВКИ  СООБЩЕНИЯ)

ЗДЕСЬ  ВЫ  МОЖЕТЕ  УСТАНОВИТЬ  НЕДОСТАЮЩИЕ  УСТАНОВКИ  ДЛЯ  УСЛУГИ  “MESSAGE”.

ЕСЛИ  В  СЕТИ  ЕСТЬ  УСЛУГА  “VOICE  MAILBOX” (ГОЛОСОВОЙ  ПОЧТОВЫЙ  ЯЩИК),  ТО,  ВВЕДЯ  НОМЕР ПОЧТОВОГО  ЯЩИКА  В  ПАМЯТЬ  ТЕЛЕФОНА  С  ПОМОЩЬЮ  МЕНЮ,  ЗАТЕМ  МОЖНО ПОЛУЧИТЬ  ДОСТУП  К  СВОЕМУ  ПОЧТОВОМУ  ЯЩИКУ,  НАЖАВ  КНОПКУ            .

MESSAGE  CENTRE  (MENU  231)

(ЦЕНТР  СООБЩЕНИЙ)

ЭТО  МЕНЮ  ПОЗВОЛЯЕТ  ВАМ  ВВЕСТИ  ТЕЛ. №  ЦЕНТРА  СООБЩЕНИЙ.  ЭТОТ  ТЕЛ. №  БУДЕТ  АВТОМАТИЧЕСКИ  ВСТАВЛЯТЬСЯ  В  ПЕРЕДАВАЕМЫЕ  СООБЩЕНИЯ.

1) MENU  231

ОТОБРАЗИТСЯ:		CENTRE  NUMBER?	(ИЛИ  ТЕКУЩИЙ  ТЕЛ. №  ЦЕНТРА  СООБЩЕНИЙ)

2) ВВЕДИТЕ  ТЕЛ. №  ЦЕНТРА  СООБЩЕНИЙ  И  “М”

ДЛЯ  ВЫХОДА  ИЗ  МЕНЮ - “С”.

MESSAGE  TYPE  (MENU  232)

(ТИП  СООБЩЕНИЯ)

ВЫБОР  ТИПА  СООБЩЕНИЯ  ПОЗВОЛЯЕТ  ВАМ  ПЕРЕДАТЬ  СООБЩЕНИЕ  НА  FAX,  TELEX  ИЛИ  “VOICE  MAILBOX”.  НУЖНОЕ  ПРЕОБРАЗОВАНИЕ  БУДЕТ  ПРОИЗВЕДЕНО  ЦЕНТРОМ  СООБЩЕНИЙ.

1) MENU  232

СТРЕЛКАМИ  ВЫБРАТЬ:

- STANDARD  TEXT  (СТАНДАРТНЫЙ  ТЕКСТ)

- FAX

- X400

- PAGER  (ПЕЙДЖЕР)

- EMAIL  (ЭЛЕКТРОННАЯ  ПОЧТА)

- ERMES

- VOICE  MESSAGE  (ГОЛОСОВОЕ  СООБЩЕНИЕ)

2) ДЛЯ  ПОДТВЕРЖДЕНИЯ  ВЫБОРА - “М”

ДЛЯ  ВЫХОДА - “С”.

VOICE  MAIL  №  (MENU  233)

(ТЕЛ. №  ГОЛОСОВОГО  ПОЧТОВОГО  ЯЩИКА)

1) MENU  233

ОТОБРАЗИТСЯ:		PHONE  NUMBER?	(ИЛИ  ТЕКУЩИЙ  ТЕЛ. №  ПОЧТОВОГО  ЯЩИКА)

2) ВВЕДИТЕ  ТЕЛ. №  ПОЧТОВОГО  ЯЩИКА  И  “М”

ДЛЯ  ВЫХОДА - “С”.

(ЕСЛИ  ВЫ  ВВЕЛИ  ТЕЛ. №  ПОЧТОВОГО ЯЩИКА,  ТО  ПОЗВОНИТЬ  НА  ЯЩИК  МОЖНО,  НАЖАВ  КНОПКУ           ).

LISTENING  TO A  VOICE  MESSAGE

(ПРОСЛУШИВАНИЕ  ГОЛОСОВЫХ  СООБЩЕНИЙ)

ЧТОБЫ  ПОЗВОНИТЬ  НА  “VOICE  MAILBOX”,  НАДО  НАЖАТЬ  КНОПКУ             .

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ  ОБ  УПРАВЛЕНИИ  ПРОСЛУШИВАНИЕМ  СООБЩЕНИЙ  ПОЛУЧИТЕ  У  ОПЕРАТОРА  СЕТИ.

CALL  DIVERT  (MENU  3)

(ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ  ВЫЗОВОВ)

КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  У  ОПЕРАТОРА  СЕТИ.

1) MENU  3

2) С  ПОМОЩЬЮ  СТРЕЛОК  ВЫБРАТЬ  НЕОБХОДИМОЕ:

- DIVERT  ALL  (ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬ  ВСЕ  ВХОДЯЩИЕ  ВЫЗОВЫ)

- DIVERT  IF  BUSY  (ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬ  ВХОДЯЩИЕ  ВЫЗОВЫ,  ЕСЛИ  ЗАНЯТО)

- IF  NO  REPLY  (ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬ  ВХОДЯЩИЕ  ВЫЗОВЫ,  ЕСЛИ НЕТ  ОТВЕТА)

- IF  NOT  AVIABLE  (ЕСЛИ  ВНЕ  ЗОНЫ  ИЛИ  ОТКЛЮЧЕН)

- CANCEL  ALL  (ОТМЕНА  ВСЕХ  АКТИВНЫХ  ПЕРЕАДРЕСАЦИЙ)

3) ДЛЯ  ПОДТВЕРЖДЕНИЯ  ВЫБОРА - “М”

4) С  ПОМОЩЬЮ  СТРЕЛОК  ВЫБРАТЬ:

- AKTIVATE  DIVERT  (АКТИВИРОВАНИЕ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ)

1) М

2) ВВЕДИТЕ  ТЕЛ. №  ПЕРЕАДРЕСАЦИИ  ВЫЗОВА

3) М

- CANCEL  DIVERT  (ОТМЕНА  ПЕРЕАДРЕСАЦИИ)

1) М

- CHECK  STATUS  (ПРОВЕРКА  СОСТОЯНИЯ  ПЕРЕАДРЕСАЦИИ)

1) “ВНИЗ”  ИЛИ  “ВВЕРХ”

2) “АВС”  ДЛЯ  ПРОВЕРКИ  ТЕЛ. №

ДЛЯ  ВЫХОДА  ИЗ  МЕНЮ - “С”.

PHONE  SETTINGS  (MENU  4)

(УСТАНОВКИ  ТЕЛЕФОНА)

LIGHTS  (MENU  41)

(ОСВЕЩЕНИЕ)

ПОДСВЕТКА  ЭКРАНА  И  КЛАВИАТУРЫ  ДЛИТСЯ  ~15 - ть  СЕК  ПОСЛЕ  ПОСЛЕДНЕГО  НАЖАТИЯ  КЛАВИШ  ИЛИ  ПОСЛЕ  ОКОНЧАНИЯ  СИГНАЛА  ВЫЗОВА.

ВЫ  МОЖЕТЕ  ОТКЛЮЧИТЬ  ОСВЕЩЕНИЕ  ВООБЩЕ.

1) MENU  41

2) СТРЕЛКАМИ  ВЫБРАТЬ  НУЖНОЕ

3) М

RINGING VOLUME  (MENU  42)

(УРОВЕНЬ  ГРОМКОСТИ  ЗВОНКА)

1) MENU  42

2) СТРЕЛКАМИ  ВЫБРАТЬ  УРОВЕНЬ

3) М

RINGING  TYPE  (MENU  43)

(ТИП ЗВОНКА)

1) MENU  43

2) СТРЕЛКАМИ  ВЫБРАТЬ

3) М

KEYPAD  TONES  (MENU  44)

(ТОН  КЛАВИАТУРЫ)

ВЫ  МОЖЕТЕ  ВЫБРАТЬ  УРОВЕНЬ  ГРОМКОСТИ  КЛАВИАТУРЫ  ИЛИ  ОТКЛЮЧИТЬ  ТОН  ВООБЩЕ.

1) MENU  44

2) СТРЕЛКАМИ  ВЫБРАТЬ

3) М

WARNING  TONES  (MENU  45)

( ТОН  СИГНАЛА  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ)

ТОН  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ  ОБ  ОШИБКЕ  ВВОДА,  ПРИ  “LOW  BATTERY”...

ТОН  МОЖНО  ВКЛ.  ИЛИ  ОТКЛ.

1) MENU  45

2) СТРЕЛКАМИ  ВЫБРАТЬ

3) М

AUTOMATIC  REDIAL  (MENU  46)

(АВТОДОЗВОН)

ЕСЛИ  АБОНЕНТ  ЗАНЯТ,  ТО  ПРИ  ВКЛЮЧЕНИИ  АВТОДОЗВОНА  БУДЕТ  10 - ть  ПОПЫТОК  ВЫЗОВА  АБОНЕНТА.

ДЛЯ  ПРЕКРАЩЕНИЯ  АВТОДОЗВОНА - “ПОЛОЖИТЬ  ТРУБКУ”

ДЛЯ  ВОЗОБНОВЛЕНИЯ  АВТОДОЗВОНА - “ПОДНЯТЬ  ТРУБКУ”

1) MENU  46

2) СТРЕЛКАМИ  ВЫБРАТЬ

3) М

ONE  KEY CALLING  (MENU  47)

(ВЫЗОВ  НАЖАТИЕМ  ОДНОЙ  КЛАВИШИ)

БЫСТРЫЙ  ВЫЗОВ  АБОНЕНТОВ,  ТЕЛ.  НОМЕРА  КОТОРЫХ  ЗАПИСАНЫ  В  ЯЧЕЙКИ  № 1 - 9.

ДЛЯ  ВЫЗОВА - НАЖАТЬ  И  УДЕРЖИВАТЬ  СООТВЕТСТВУЮЩУЮ  КЛАВИШУ (1 - 9).

1) MENU  47

2) СТРЕЛКАМИ  ВЫБРАТЬ

3) М

AUTOMATIC  PICK - UP  (MENU  48)

(АВТОТВЕТ)

ПРИ  УСТАНОВКЕ  В  “HANDSFREE”  МОЖНО  РАЗРЕШИТЬ  АВТООТВЕТ  ПОСЛЕ  ОДНОГО  СИГНАЛА  ВЫЗОВА.

1) MENU  48

2) СТРЕЛКАМИ  ВЫБРАТЬ

3) М

ANYKEY  ANSWER  (MENU  49)

(ОТВЕТ  НА  ВЫЗОВ  НАЖАТИЕМ  ЛЮБОЙ  КЛАВИШИ)

ДЛЯ  ОТВЕТА  НА  ВЫЗОВ  МОЖНО  НАЖАТЬ  ЛЮБУЮ  КЛАВИШУ,  КРОМЕ     I     И  “ПОЛОЖИТЬ  ТРУБКУ”.

1) MENU 49

2) СТРЕЛКАМИ  ВЫБРАТЬ

3) М

LANGUAGE  SELECTION  (MENU  410)

(ВЫБОР ЯЗЫКА  ОТОБРАЖЕНИЯ)

1) MENU  410

2) СТРЕЛКАМИ ВЫБРАТЬ  ЯЗЫК

3) М

SECURITY  OPTIONS  (MENU  5)

PIN  CODE  REQUEST  (MENU  51)

(ЗАПРОС  PIN  КОДА)

ТРЕБУЕТ  ВВОД  PIN  КОДА  КАЖДЫЙ  РАЗ  ПРИ  ВКЛЮЧЕНИИ  ТЕЛЕФОНА  ИЛИ  ПРИ  ВСТАВЛЕНИИ  “SIM”  КАРТЫ.

1) MENU  51

2) ВВЕДИТЕ  PIN  КОД

3) СТРЕЛКАМИ  ВЫБРАТЬ:

PIN  CODE  ON		(PIN  КОД ВКЛ)

ИЛИ

PIN  CODE  OFF		(PIN  КОД  ОТКЛ)

4) М

(НЕКОТОРЫЕ  SIM  КАРТЫ  НЕ  ДОПУСКАЮТ  ОТМЕНЫ  PIN  КОДА).

SECURITY  LEVEL  (MENU  52)

МОЖНО  ВЫБРАТЬ  ОДИН  ИЗ  ТРЁХ  УРОВНЕЙ  “SECURITY”.

1) MENU  52

2) ВВЕДИТЕ  КОД  “SECURITY”  И  “М”

3) СТРЕЛКАМИ  ВЫБЕРИТЕ:

NO  SECURITY		- НЕ  ТРЕБУЕТСЯ  ВВОДИТЬ  КОД  “SECURITY” ПРИ  ВКЛЮЧЕНИИ  				  ТЕЛЕФОНА  ИЛИ  ПРИ  ВЫБОРЕ  ПАМЯТИ  “В”.

MEMORY  SECURITY	- КОД  “SECURITY” ТРЕБУЕТСЯ  ПРИ  ВЫБОРЕ  ПАМЯТИ  “В”.

PHONE  SECURITY	- КОД  “SECURITY” ТРЕБУЕТСЯ,  ЕСЛИ  В  ТЕЛЕФОН  ВСТАВЛЕНА  SIM  				  КАРТА,  КОТОРУЮ  ТЕЛЕФОН  НЕ  ПРИЗНАЁТ  КАК  “СВОЮ”.

(ПОСЛЕ  КОРРЕКТНОГО  ВВОДА  КОДА  “SECURITY” SIM  КАРТА  БУДЕТ  ПРИЗНАНА  “СВОЕЙ”).

4) М

CALL  BARRING  (MENU  53)

(ЗАПРЕТ  ВЫЗОВОВ)

КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  У  ОПЕРАТОРА  СЕТИ.

BARRING  OUTGOING  CALLS

(ЗАПРЕТ  ИСХОДЯЩИХ  ВЫЗОВОВ)

1) MENU  53

2) СТРЕЛКАМИ  ВЫБРАТЬ:

NO  OUTGOING		- ЗАПРЕТ  ВСЕХ  ИСХОДЯЩИХ  ВЫЗОВОВ

NO  INTERNATIONAL	- ЗАПРЕТ  ВСЕХ  МЕЖДУНАРОДНЫХ  ВЫЗОВОВ

INT  ONLY  TO  HOME	- ЗАПРЕТ  ВСЕХ  МЕЖДУНАРОДНЫХ  ВЫЗОВОВ,  КРОМЕ  ВЫЗОВОВ  В  				  “ДОМАШНЮЮ”  СЕТЬ

NO  INCOMING		- ЗАПРЕТ  ВСЕХ  ВХОДЯЩИХ  ВЫЗОВОВ

NO  INCOM  ABROAD	- ЗАПРЕТ  ВСЕХ  ВХОДЯЩИХ  ВЫЗОВОВ,  ЕСЛИ  ТЕЛ.  НАХОДИТСЯ  НЕ  	  			  В  “ДОМАШНЕЙ”  СЕТИ (ЕСЛИ  “ROAMING”)

CANCEL  ALL		- ОТМЕНЯЕТ  ВСЕ  АКТИВНЫЕ  ЗАПРЕТЫ  ВЫЗОВОВ

3) М

4) СТРЕЛКАМИ  ВЫБЕРИТЕ:

ACTIVATE  BARRING	- АКТИВИРОВАНИЕ  ВЫБРАННОЙ  УСЛУГИ

CANCEL  BARRING	- ОТМЕНЯЕТ  ВЫБРАННУЮ  УСЛУГУ

CHECK  STATUS		- ЗАПРАШИВАЕТ  У  СЕТИ  СОСТОЯНИЕ  ВЫБРАННОЙ  УСЛУГИ 					  (АКТИВИРОВАНА  ИЛИ  НЕТ)

5) М

ПРИ  ВЫБОРЕ  “CANCEL  ALL”,  “CANCEL  BARRING” ИЛИ  “ACTIVATE  BARRING”  ОТОБРАЗИТСЯ:

PASSWORD?	(ПАРОЛЬ?)

ВВЕДИТЕ  ПАРОЛЬ  И  “М”.

В  СЕТЬ  ПОСЫЛАЕТСЯ  ЗАПРОС,  А  НА  ЭКРАНЕ  ОТОБРАЖАЕТСЯ:

REQUESTING...		(ЗАПРОС)

СЕТЬ  ОТВЕТИТ:

BARRING  ACTIVE	(ЗАПРЕТ  АКТИВИРОВАН)

BARRING  INACTIVE	(ЗАПРЕТ НЕАКТИВИРОВАН)

И  Т.Д.

ЕСЛИ  ВЫ  ПРОВЕРЯЕТЕ  СОСТОЯНИЕ (CHECK  THE  STATUS)  ЗАПРЕТОВ,  ТО  ВЫ  ПОПАДАЕТЕ  В  СПИСОК  ТИПОВ  ВЫЗОВОВ,  КОТОРЫЕ  МОГУТ  БЫТЬ  ЗАПРЕЩЕНЫ (НАПРИМЕР:  “VOICE  CALLS”,  “ALL  DATA  TELESERV”...).

CHENGING  SECURITY  CODE  (MENU  54)

(ИЗМЕНЕНИЕ  КОДА  “SECURITY”)

1) MENU 54

2) ВВЕДИТЕ  ТЕКУЩИЙ (CURRENT)  “SECURITY  CODE”  И  “М”

3) ВВЕДИТЕ  НОВЫЙ (NEW)  “SECURITY  CODE”  И  “М”

4) ПОВТОРИТЕ  ВВОД  НОВОГО  “SECURITY  CODE” И  “М”

CHANGE  PIN  CODE  (MENU  55)

(ИЗМЕНЕНИЕ  PIN  КОДА)

1) MENU  55

2) ВВЕДИТЕ  СТАРЫЙ (OLD)  PIN  И  “М”

3) ВВЕДИТЕ  НОВЫЙ  (NEW)  PIN  И  “М”

4) ПОВТОРИТЕ  ВВОД  НОВОГО  PIN  И  “М”

ЕСЛИ  ВЫ  ЗАБЫЛИ  СВОЙ  PIN,  ТО  ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ  PUK  КОДОМ  ДЛЯ  ВВОДА  НОВОГО  PIN (СМ.  “BASIC  FUNCTIONS - SECRET  CODES”).

CHANGE  PASSWORD  (MENU  56)

(ИЗМЕНЕНИЕ  ПАРОЛЯ)

ПАРОЛЬ  ТРЕБУЕТСЯ  ПРИ  ЗАПРОСЕ  УСЛУГИ  “CALL  BARRING” (ЗАПРЕТ  ВЫЗОВОВ).

1) MENU  56

2) ВВЕДИТЕ  СТАРЫЙ  ПАРОЛЬ (OLD  PASSWORD)  И  “М”

3) ВВЕДИТЕ  НОВЫЙ  ПАРОЛЬ (NEW  PASSWORD)  И  “М”

4) ПОВТОРИТЕ  НОВЫЙ  ПАРОЛЬ  И  “М”

MENU  RESET  (MENU  57)

(МЕНЮ  УСТАНОВКИ  НАЧАЛЬНОГО  СОСТОЯНИЯ)

ЕСЛИ  ВЫ  ХОТИТЕ  ОТКАЗАТЬСЯ  ОТ  СВОИХ  УСТАНОВОК  И  ВЕРНУТЬСЯ  К  ЗАВОДСКИМ  УСТАНОВКАМ.

ИЗМЕНЕНИЯ  НЕ  КАСАЮТСЯ  ПАМЯТИ,  ТАЙМЕРОВ  И  ЯЗЫКА (ЭТИ  УСТАНОВКИ  И  ЗАПИСИ  СОХРАНЯЮТСЯ).

1) MENU  57

2) ВВЕДИТЕ  “SECURITY  CODE”  И  “М”

OWN  NUMBER  (MENU  6)

(СОБСТВЕННЫЙ  НОМЕР)

ДЛЯ  НЕКОТОРЫХ  SIM  КАРТ  ЭТА  УСТАНОВКА  НЕДОСТУПНА.

1) MENU 6

2) “АВС”  ДЛЯ  ОТОБРАЖЕНИЯ  СООТВЕТСТВУЮЩЕГО  ИМЕНИ

NETWORK  SELECT  (MENU  7)

(ВЫБОР  СЕТИ)

ПРИ  ВКЛЮЧЕНИИ  ПИТАНИЯ  ТЕЛЕФОН АВТОМАТИЧЕСКИ  ПЫТАЕТСЯ  ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ  В  ТОЙ  СЕТИ,  В  КОТОРОЙ  ОН  БЫЛ  ЗАРЕГИСТРИРОВАН  В  ПРЕДЫДУЩИЙ  РАЗ.

ЕСЛИ  ЭТОЙ  СЕТИ  НЕТ,  ТО  ТЕЛЕФОН  ИЩЕТ  “ДОМАШНЮЮ”  СЕТЬ (ЭТО  ТА  СЕТЬ,  ОПЕРАТОР  КОТОРОЙ  ВЫДАЛ  ВАМ  SIM  КАРТУ).

ЕСЛИ НЕТ  “ДОМАШНЕЙ”  СЕТИ,  ТО  ТЕЛЕФОН  ПЫТАЕТСЯ  ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ  В  ЛЮБОЙ  ДОСТУПНОЙ  СЕТИ,  У  КОТОРОЙ  ЕСТЬ  ДОГОВОР  О  “ROAMING”  С  ОПЕРАТОРОМ  ВАШЕЙ  “ДОМАШНЕЙ”  СЕТИ.

SELECTING  A  NETWORK  MANUALLY

(РУЧНОЙ  ВЫБОР  СЕТИ)

ПРИ  РУЧНОМ  ВЫБОРЕ  СЕТИ,  ТЕЛЕФОН  ОТОБРАЖАЕТ  СПИСОК  СЕТЕЙ,  ДОСТУПНЫХ  В  ДАННОМ  РЕГИОНЕ.

1) MENU  7

2) СТРЕЛКАМИ  ВЫБРАТЬ

MANUAL  SELECT	(РУЧНОЙ  ВЫБОР)

2) М

ТЕЛЕФОН  ИЩЕТ  ДОСТУПНЫЕ  СЕТИ.

ОТОБРАЗИТСЯ:		SEARCH  ACTIVE	(ПОИСК  АКТИВИРОВАН)

В  ЭТО  ВРЕМЯ  НЕ  НАЖИМАЙТЕ  КАКИЕ-ЛИБО  КЛАВИШИ !  ЭТО  МОЖЕТ  ПРЕРВАТЬ  ПРОЦЕСС  ПОИСКА !

3) СТРЕЛКАМИ  ЛИСТАЙТЕ  СПИСОК  ДОСТУПНЫХ  СЕТЕЙ

4) ДЛЯ  РЕГИСТРАЦИИ  В  ВЫБРАННОЙ  СЕТИ - “М”

ЕСЛИ  У  ВЫБРАННОЙ  ВАМИ  СЕТИ  НЕТ  ДОГОВОРА  О  “ROAMING”  С  ВАШЕЙ  “ДОМАШНЕЙ”  СЕТЬЮ,  ТО  ОТОБРАЗИТСЯ:

NO  ACCESS		(НЕТ  ДОСТУПА)

В  ЭТОМ  СЛУЧАЕ  ВЫБЕРИТЕ  ДРУГУЮ  СЕТЬ.

CALL  TIMERS  (MENU  8)

(ТАЙМЕРЫ)

ТЕЛЕФОН  МОЖЕТ  ОТОБРАЖАТЬ  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  ПОСЛЕДНЕГО  ВЫЗОВА  И  ОБЩЕЕ  ВРЕМЯ  ВСЕХ  ВЫЗОВОВ (В  ЧАС : МИН : СЕК)  С  МОМЕНТА  ПОСЛЕДНЕГО  СБРОСА (RESET).

ВЫ  МОЖЕТЕ  СБРОСИТЬ  ТАЙМЕРЫ  В  “0”.

1) MENU  8

2) СТРЕЛКАМИ  ВЫБРАТЬ:

LAST		- ОТОБРАЖЕНИЕ  ДЛИТЕЛЬНОСТИ  ПОСЛЕДНЕГО  ВЫЗОВА

TOTAL		- ОТОБРАЖЕНИЕ  ДЛИТЕЛЬНОСТИ  ВСЕХ  ВЫЗОВОВ

RESET  TIMERS	- ДЛЯ  СБРОСА  ОБОИХ ТАЙМЕРОВ  В  “0”

ПРИ  ВЫБОРЕ  “RESET  TIMERS” ОТОБРАЗИТСЯ  ЗАПРС:

SECURITY?

ВВЕДИТЕ  КОД  “SECURITY”  И  “М”.

PREFIX  EDITING  (MENU  9)

(РЕДАКТИРОВАНИЕ  ПРЕФИКСА)

С  ПОМОЩЬЮ  ЭТОГО  МЕНЮ  ВЫ  МОЖЕТЕ  ДОБАВЛЯТЬ  ЦИФРЫ (PREFIX)  ПЕРЕД  НОМЕРОМ  ИЛИ  ИСПРАВЛЯТЬ  ЦИФРЫ  ОТОБРАЖАЕМОГО  ТЕЛ.  НОМЕРА.

1) ВВЕДИТЕ  ТЕЛ. №  ИЛИ  СЧИТАЙТЕ  ЕГО  ИЗ  ПАМЯТИ

2) MENU  9

ПЕРЕД  ТЕЛ. №  ОТОБРАЗИТСЯ  МИГАЮЩИЙ  УКАЗАТЕЛЬ.

3) ЕСЛИ  ВЫ  ХОТИТЕ  УДАЛИТЬ  ЦИФРЫ  СПРАВА  ОТ  УКАЗАТЕЛЯ,  ТО  НАЖМИТЕ  “С”.

ЕСЛИ  ВЫ  ХОТИТЕ  ДОБАВИТЬ  “PREFIX”,  ТО  ДЛЯ  УДАЛЕНИЯ  ВВЕДЁННЫХ  ЦИФР  НАЖМИТЕ  “С”.

ПРИ  ЭТОМ СПЕРВА  УДАЛЯТСЯ  ЦИФРЫ  СЛЕВА  ОТ  УКАЗАТЕЛЯ,  А  ПОТОМ - СПРАВА  ОТ  УКАЗАТЕЛЯ.

4) ДЛЯ  ПОДТВЕРЖДЕНИЯ  ПРЕФИКСА  ИЛИ  ИЗМЕНЕНИЙ  ТЕЛ.  НОМЕРА - “М”

SENDING  DTMF  TONES  (MENU  10)

(ПЕРЕДАЧА  ТОНОВ  DTMF)

DTMF  FACILITY

(ВОЗМОЖНОСТИ  DTMF)

С  ПОМОЩЬЮ  DTMF (DUAL  TONE  MULTI  FREQUENCY)  ВЫ  МОЖЕТЕ  ПЕРЕДАВАТЬ  ЦИФРОВУЮ  ИНФОРМАЦИЮ  В  ВИДЕ  СЕРИИ  ТОНОВ.

С  ПОМОЩЬЮ  DTMF  ВЫ  МОЖЕТЕ  УПРАВЛЯТЬ  АВТООТВЕТЧИКОМ,  КОМПЮТЕРОМ  ИЛИ  АВТОМАТИЧЕСКИМИ  БИЗНЕС - УСЛУГАМИ...

DTMF  ТОНЫ  ПЕРЕДАЮТСЯ  ДАЖЕ,  ЕСЛИ  ВЫ  ОТКЛЮЧИЛИ  ТОН  КЛАВИАТУРЫ (KEYPAD  TONES).

ВО  ВРЕМЯ  ПЕРЕДАЧИ  DTMF  ВЫ  НЕ  МОЖЕТЕ  ГОВОРИТЬ  ПО  ТЕЛЕФОНУ.

I  MANUAL  TRANSMISSION

(РУЧНАЯ  ПЕРЕДАЧА  DTMF)

1) УСТАНОВИТЕ  СОЕДИНЕНИЕ  С  АБОНЕНТОМ

2) ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕНИЯ  СОЕДИНЕНИЯ  КАЖДАЯ  ВВОДИМАЯ  ЦИФРА  ИЛИ  СПЕЦЗНАК  ПЕРЕДАЁТСЯ  КАК  DTMF.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ  СИГНАЛОВ  СООТВЕТСТВУЕТ  ДЛИТЕЛЬНОСТИ  НАЖАТИЯ  КЛАВИШ.

II  AUTOMATIC  TRANSMISSION

(АВТОМАТИЧЕСКАЯ  ПЕРЕДАЧА  DTMF)

ДЛЯ  АВТОМАТИЧЕСКОЙ  ПЕРЕДАЧИ  DTMF  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  ДОЛЖНА  БЫТЬ  ЗАРАНЕЕ  ПОДГОТОВЛЕНА  И  ЗАПИСАНА  В  ПАМЯТЬ.

1) УСТАНОВИТЕ  СОЕДИНЕНИЕ  С  АБОНЕНТОМ

2) ДЛЯ  СЧИТЫВАНИЯ  DTMF  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  ИЗ  ПАМЯТИ:

1) ВВЕДИТЕ  №  ЯЧЕЙКИ  ПАМЯТИ,  В  КОТОРОЙ  НАХОДИТСЯ  DTMF  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

2) R

3) ДЛЯ  ПЕРЕДАЧИ:

MENU  И  “ПОДНЯТЬ  ТРУБКУ”

ИЛИ

MENU  10  И  “М”

ПОСЛЕ  ПЕРЕДАЧИ  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  ИСЧЕЗАЕТ  С  ЭКРАНА.

ВВОДЯ  СЕЦСИМВОЛЫ  В  ЗАПОМИНАЕМУЮ  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ,  ВЫ  МОЖЕТЕ  АВТОМАТИЗИРОВАТЬ  ПЕРЕДАЧУ  DTMF.

DTMF  SEQUENCES  IN  MEMORY

(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  DTMF  В  ПАМЯТИ)

DTMF  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  ЗАПИСЫВАЮТСЯ  В  ПАМЯТЬ  ТАКЖЕ,  КАК  И  ОБЫЧНЫЕ  ТЕЛЕФОННЫЕ  НОМЕРА.

ОДНАКО,  ЕСЛИ  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  СОДЕРЖИТ  СПЕЦСИМВОЛЫ,  ТО  ЕЁ  МОЖНО  ЗАПИСАТЬ  ТОЛЬКО  В  ПАМЯТЬ  “В” (В  ПАМЯТЬ  ТЕЛ.  АППАРАТА).

ИНОГДА  НЕОБХОДИМО  ОБЪЕДИНИТЬ  ИЛИ  РАЗДЕЛИТЬ  ШАГИ  УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВОМ.  ЭТО  ДОСТИГАЕТСЯ  ВВОДОМ  СПЕЦИАЛЬНЫХ  СИМВОЛОВ  В  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  DTMF.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  СИМВОЛЫ

W	- (WAIT)  ОЖИДАНИЕ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  ПЕРЕДАЁТСЯ  ДО  СИМВОЛА  “W”.  ДЛЯ  ПЕРЕДАЧИ  ОСТАВШЕЙСЯ  ИЛИ  СЛЕДУЮЩЕЙ  ЧАСТИ - “ПОДНЯТЬ  ТРУБКУ”.

P	- (PAUSE)  ПАУЗА  ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ  2,5  СЕК

ЦИФРЫ,  СЛЕДУЮЩИЕ  ЗА  “P”,  РАССМАТРИВАЮТСЯ  КАК DTMF  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ.

+	- СИМВОЛ  ОБЪЕДИНЕНИЯ.

ВВОД  СПЕЦИАЛЬНЫХ  СИМВОЛОВ

W 	- * * * *

P 	- * * *

+	- * *

LINKING  MEMORY  LOCATIONS

(ОБЪЕДИНЕНИЕ  ЯЧЕЕК  ПАМЯТИ)

ЭТА  ВОЗМОЖНОСТЬ  ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ  ЗАПОМИНАНИЯ  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ  ДЛИНОЮ  БОЛЕЕ  32 - х  ЗНАКОВ.

1) ЗАПОМНИТЕ ПЕРВУЮ  ЧАСТЬ  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  “+”  НОМЕР  ЯЧЕЙКИ,  КОТОРАЯ  БУДЕТ  СОДЕРЖАТЬ  ВТОРУЮ  ЧАСТЬ  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ.

ПРИМЕР:	[PHONE  NUMBER] + 33

ГДЕ:	PHONE  NUMBER	- ПЕРВАЯ  ЧАСТЬ  ДЛИННОЙ  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (ТЕЛ. №  					  АБОНЕНТА)

“ + ”			- СИМВОЛ  ОБЪЕДИНЕНИЯ (ДЛЯ  ВВОДА  “ + “  НАДО  ВВЕСТИ  * *.  				  СМ.  “ВВОД  СПЕЦИАЛЬНЫХ  СИМВОЛОВ”)

33			- НОМЕР  ЯЧЕЙКИ  ПАМЯТИ,  В  КОТОРОЙ  БУДЕТ  ЗАПИСАНА  					  ВТОРАЯ  ЧАСТЬ  ДЛИННОЙ  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

2) ЗАПОМНИТЕ  ВТОРУЮ  ЧАСТЬ  ДЛИННОЙ  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  В  ДРУГОЙ  ЯЧЕЙКЕ  ПАМЯТИ (В  ПРИМЕРЕ  ЭТО  ЯЧЕЙКА  № 33).

TRANSMITTING

(ПЕРЕДАЧА  ДЛИННОЙ  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ)

1) ВВЕДИТЕ  №  ЯЧЕЙКИ  ПАМЯТИ,  В  КОТОРОЙ  ХРАНИТСЯ  ПЕРВАЯ  ЧАСТЬ  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (ТЕЛ. №  АБОНЕНТА)

2) “ПОДНЯТЬ  ТРУБКУ”

ТЕЛЕФОН  ВЫЗОВЕТ  АБОНЕНТА,  ТЕЛ. №  КОТОРОГО  НАХОДИТСЯ  В  УКАЗАННОЙ  ЯЧЕЙКЕ.  ПОСЛЕ  УСТАНОВЛЕНИЯ  СОЕДИНЕНИЯ  ТЕЛЕФОН  ПЕРЕДАСТ  ВТОРУЮ  ЧАСТЬ  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  КАК  DTMF.

RINGING  OPTIONS  (MENU  11)

(УСТАНОВКИ  ЗВОНКА)

1) MENU  11

2) СТРЕЛКАМИ  ВЫБРАТЬ:

RINGING  AND  VIBRATE		- ЗВОНОК  И  ВИБРАТОР (ПРИ  НАЛИЧИИ  БАТАРЕИ  С  						  ВИБРАТОРОМ)

RINGING			- ТОЛЬКО  ЗВОНОК

BEEP				- КОРОТКИЙ  СИГНАЛЬНЫЙ  ТОН.  ВКЛЮЧАЕТСЯ  ПОДСВЕТКА  					  ЭКРАНА  И  ОТОБРАЖАЕТСЯ  МИГАЮЩАЯ  НАДПИСЬ  “CALL” 					  (ВЫЗОВ).

VIBRATE			- ТОЛЬКО  ВИБРАТОР (ПРИ  НАЛИЧИИ  БАТАРЕИ  С  						  ВИБРАТОРОМ)

SILENT  SERVICE		- ТОЛЬКО  ПОДСВЕТКА  ЭКРАНА  И  НАДПИСЬ  “CALL” 						  (ВЫЗОВ)

3) М

8  CARE  AND  MAINTENANCE

(ХРАНЕНИЕ  И  ОБСЛУЖИВАНИЕ)

- НЕ  ПОЛЬЗУЙТЕСЬ  В  ГРЯЗНЫХ  И  ПЫЛЬНЫХ  МЕСТАХ

- НЕ  ХРАНИТЕ  ТЕЛЕФОН  В  ХОЛОДНЫХ,  ЖАРКИХ  И  ВЛАЖНЫХ  МЕСТАХ

- НЕ  ВСКРЫВАЙТЕ  ТЕЛЕФОН

- ПРИМЕНЯЙТЕ  ТОЛЬКО  ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ  ДЛЯ  ДАННОГО  ТЕЛЕФОНА  БАТАРЕИ  И  ЗАРЯДНЫЕ

УСТРОЙСТВА

- НЕ  РОНЯЙТЕ,  НЕ  УДАРЯЙТЕ  И  НЕ  ТРЯСИТЕ  ТЕЛЕФОН

- ОБЕРЕГАЙТЕ  ОТ  ДЕТЕЙ

- ОБЕРЕГАЙТЕ  ОТ  ВОЗДЕЙСТВИЯ  ХИМИЧЕСКИХ  ВЕЩЕСТВ

ДЛЯ  ЧИСТКИ  ПРИМЕНЯЙТЕ  ТКАНЬ (ВЕТОШЬ),  НЕМНОГО  СМОЧЕННУЮ  В  СЛАБОМ  РАСТВОРЕ  МАЛОЩЕЛОЧНОГО (ТУАЛЕТНОГО)  МЫЛА.

В  СЛУЧАЕ  ПРОБЛЕМ - ОБРАЩАЙТЕСЬ  К  ДИЛЕРУ.

GLOSSARY

(ТОЛКОВАНИЕ  ТЕРМИНОВ)

ALPHA  MODE		- АЛФАВИТНЫЙ  РЕЖИМ.  МОЖНО  ВВОДИТЬ  И  ОТОБРАЖАТЬ  БУКВЫ  И  			  ЦИФРЫ.  НА  ЭКРАНЕ  ОТОБРАЖАЕТСЯ  ИНДИКАТОР  “АВС”.

CALL  BARRING		- ОГРАНИЧЕНИЕ  ВХОДЯЩИХ/ИСХОДЯЩИХ  ВЫЗОВОВ.

CALL  DIVERT		- ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ  ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ  НА  ДРУГОЙ  ТЕЛЕФОННЫЙ  			  НОМЕР.

DTMF			- (DUAL  TONE  MULTI  FREQUENCY)  ДВУХТОНАЛЬНАЯ  МНОГОЧАСТОТНАЯ  			  МОДУЛЯЦИЯ.

DTMF  TONES		- ТОНАЛЬНЫЕ  СИГНАЛЫ,  КОТОРЫЕ  ПЕРЕДАЮТСЯ  ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ  			  УСТРОЙСТВАМИ (АВТООТВЕТЧИК...)  ИЛИ  УСЛУГАМИ  СЕТИ.

GSM			- (GLOBAL  SYSTEM  FOR  MOBILE  COMMUNICATIONS)  ГЛОБАЛЬНАЯ  				  СИСТЕМА  МОБИЛЬНЫХ  КОММУНИКАЦИЙ.

HOME  NETWORK	- “ДОМАШНЯЯ”  СЕТЬ.  СЕТЬ  ТОГО  ОПЕРАТОРА,  ЧЬЯ  КАРТОЧКА  ВСТАВЛЕНА  			  В  ТЕЛЕФОННЫЙ  АППАРАТ.

KEYGUARD		- БЛОКИРОВКА  КЛАВИАТУРЫ.  ЗАЩИЩАЕТ ОТ  СЛУЧАЙНОГО  НАЖАТИЯ  			  КЛАВИШ,  КОГДА  ТЕЛ.  НАХОДИТСЯ  В  КАРМАНЕ  ИЛИ  СУМКЕ...

MESSAGE  CENTRE	- СЕРВИС - ЦЕНТР,  ЧЕРЕЗ КОТОРЫЙ  ПЕРЕДАЮТСЯ  СООБЩЕНИЯ  SMS.

NETWORK  OPERATOR	- ОРГАНИЗАЦИЯ,  КОТОРАЯ  СОДЕРЖИТ  СОТОВУЮ  СЕТЬ  И  ПРЕДОСТАВЛЯЕТ  		 	  УСЛУГИ  СВЯЗИ.

NUMERIC  MODE	- ЦИФРОВОЙ  РЕЖИМ.  МОЖНО  ВВОДИТЬ  И  ОТОБРАЖАТЬ  ТОЛЬКО  				  ЦИФРЫ.

PASSWORD		- ПРОЛЬ.  КОД,  ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ  ПРИ  УПРАВЛЕНИИ  УСЛУГОЙ  “CALL  			  BARRING”.

PCN			- (PERSONAL  COMMUNICATION  NETWORK)  ЧАСТНАЯ  СЕТЬ  					  КОММУНИКАЦИЙ.

PIN			- (PERSONAL  IDENTIFICATION  NUMBER)  ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  					  ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ  НОМЕР.

PIN  CODE		- КОД  ДЛЯ  УПРАВЛЕНИЯ  ПОЛЬЗОВАНИЕМ  SIM  КАРТЫ.

PREFIX  EDITING	- УСТАНОВКА,  ПОЗВОЛЯЮЩАЯ  ВВЕСТИ  PREFIX  ПЕРЕД  ТЕЛЕФОННЫМ  			  НОМЕРОМ  ИЛИ  РЕДАКТИОВАТЬ  ОТОБРАЖАЕМЫЙ  ТЕЛЕФОННЫЙ  НОМЕР.

PUK			- (PERSONAL  UNBLOCKING  KEY)  ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  КЛЮЧ  РАЗБЛОКИРОВКИ.

ROAMING		- “В  ГОСТЯХ”.  ОТОБРАЖАЕТСЯ,  ЕСЛИ  ТЕЛЕФОН  ЗАРЕГИСТРИРОВАЛСЯ  В  			  СЕТИ,  ОТЛИЧНОЙ  ОТ  “ДОМАШНЕЙ”.

SECRET  CODE		- ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  ЦИФР,  КОТОРУЮ  НАДО  ВВЕСТИ  ДЛЯ  ДОСТУПА  			  К  КАКОЙ-ЛИБО  УСЛУГЕ (PIN  CODE,  PUK  CODE,  PASSWORD...).

SECURITY  CODE	- ЭТО  “SECRET  CODE”,  КОТОРЫЕ  НАДО  ВВЕСТИ  ДЛЯ  ДОСТУПА  К  				  РАЗЛИЧНЫМ  УСТАНОВКАМ  ТЕЛЕФОНА.

SIM			- (THE  SUBSCRIBER  IDENTITY  NUMBER)  НОМЕР  ИДЕНТИФИКАЦИИ  				  АБОНЕНТА.

SMS			- (SCHORT  MESSAGE  SERVICE)  СЛУЖБА  КОРОТКИХ  СООБЩЕНИЙ.

SUBSCRIBER  NUMBER	- НОМЕР  АБОНЕНТА (НОМЕР  ТЕЛЕФОНА).

VOICE  MAILBOX	- (ГОЛОСОВОЙ  ПОЧТОВЫЙ  ЯЩИК).  УСЛУГА  СЕТИ,  КОТОРАЯ  				  ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  КАК  АВТООТВЕТЧИК  ДЛЯ  ПЕРЕДАЧИ  РЕЧЕВЫХ  				  СООБЩЕНИЙ  АБОНЕНТУ.

VOICE  MESSAGE	- РЕЧЕВЫЕ  СООБЩЕНИЯ,  СОХРАНЁННЫЕ  В  “VOICE  MAILBOX”.

АЛФАВИТНЫЙ  УКАЗАТЕЛЬ

G

GLOSSARY • 22

P

PIN • 5; 6; 11; 17; 18; 22

PUK • 5; 18; 22

S

SECURITY  LEVEL • 11; 17

SECURITY  OPTIONS • 10; 11; 17

U

USING  A  SIM  CARD • 3

V

VOICE  MAIL  № • 11; 14

А

АВТОДОЗВОН • 11; 16

АВТОМАТИЧЕСКАЯ  ПЕРЕДАЧА  DTMF • 20

АВТООТВЕТ • 11; 16

Б

БЕЗОПАСНОСТЬ  ДВИЖЕНИЯ • 1

БЛОКИРОВКА  КЛАВИАТУРЫ • 7; 22

В

ВАЖНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  О  БЕЗОПАСНОСТИ • 1

ВВОД  В  ДЕЙСТВИЕ • 3

ВВОД  ИМЁН • 7

ВВОД  СПЕЦИАЛЬНЫХ  СИМВОЛОВ • 21

ВКЛЮЧЕНИЕ  ТЕЛЕФОНА • 6

ВОЗМОЖНОСТИ  DTMF • 20

ВОЗМОЖНОСТИ  МЕНЮ • 9

ВРЕМЯ  ДЕЙСТВИЯ • 5

ВРЕМЯ  ЗАРЯДА • 4

ВЫБОР  ПАМЯТИ • 10; 12

ВЫБОР  СЕТИ • 10; 19

ВЫДВИЖЕНИЕ  АНТЕННЫ • 6

ВЫЗОВ • 1; 2; 4; 6; 7; 16; 21

ВЫЗОВ  НАЖАТИЕМ  ОДНОЙ  КЛАВИШИ • 16

ВЫЗОВ  ЭКСТРЕННОЙ  ПОМОЩИ • 1; 4; 7

Г

ГЛАВНОЕ  МЕНЮ • 10

З

ЗАМЕЩЕНИЕ  ИНФОРМАЦИИ • 8

ЗАПИСЬ  В  ПАМЯТЬ  БЛОКНОТА • 9

ЗАПРЕТ  ВЫЗОВОВ • 17; 18

ЗАПРЕТ  ИСХОДЯЩИХ  ВЫЗОВОВ • 17

ЗАПРОС  PIN  КОДА • 17

ЗАРЯД  БАТАРЕИ • 3; 4; 6

ЗАРЯД  НОВОЙ  БАТАРЕИ • 4

И

ИЗМЕНЕНИЕ  PIN  КОДА • 11; 18

ИЗМЕНЕНИЕ  КОДА • 18

ИЗМЕНЕНИЕ  ПАРОЛЯ • 11; 18

ИНДИКАТОРЫ  ДИСПЛЕЯ • 2; 3

К

КЛАВИШИ  И  ИНДИКАТОРЫ  ДИСПЛЕЯ • 2

КОД • 5

КОД  ТЕЛЕФОНА • 5

КОДЫ  SIM  КАРТЫ • 5

КОРРЕКЦИЯ  ОШИБОК  ВВОДА • 6

М

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ВЫЗОВ • 6

МЕНЮ  УСТАНОВКИ  НАЧАЛЬНОГО  СОСТОЯНИЯ • 18

МЕТОД  МЕНЮ • 9

Н

НАПИСАНИЕ  СООБЩЕНИЙ • 13

О

О  ПОЛЬЗОВАНИИ  РУКОВОДСТВОМ • 2

ОБЪЕДИНЕНИЕ  ЯЧЕЕК  ПАМЯТИ • 21

ОСВЕЩЕНИЕ • 7; 10; 15

ОСНОВНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ • 6

ОТВЕТ  НА  ВЫЗОВ  НАЖАТИЕМ  ЛЮБОЙ  КЛАВИШИ • 16

ОТКЛЮЧЕНИЕ  ТЕЛЕФОНА • 6

П

ПАМЯТЬ • 7

ПАМЯТЬ  БЛОКНОТА • 9; 12

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ  ВЫЗОВОВ • 15

ПЕРЕДАЧА  ДЛИННОЙ  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ • 21

ПЕРЕДАЧА  ТОНОВ  DTMF • 20

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ  ИНФОРМАЦИИ • 8

ПОВТОР  ПОСЛЕДНЕГО  НОМЕРА • 6

ПОЛЬЗОВАНИЕ  БАТАРЕЕЙ • 4

ПОЛЬЗОВАНИЕ  ПАМЯТЬЮ • 7

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  DTMF  В  ПАМЯТИ • 20

ПРИВЕТСТВИЕ • 8

ПРИЁМ  ВЫЗОВОВ • 7

ПРОСЛУШИВАНИЕ  ГОЛОСОВЫХ  СООБЩЕНИЙ • 15

Р

РЕДАКТИРОВАНИЕ  ПРЕФИКСА • 10; 19

РУЧНАЯ  ПЕРЕДАЧА  DTMF • 20

РУЧНОЙ  ВЫБОР  СЕТИ • 19

С

СЕКРЕТНЫЕ  КОДЫ • 4; 5

СОБСТВЕННЫЙ  НОМЕР • 10

СООБЩЕНИЯ • 3; 10; 11; 13; 14; 22

СТИРАНИЕ  СПИСКОВ • 12

СТИРАНИЕ ПАМЯТИ • 12

СУБМЕНЮ • 9; 10; 11

СФЕРА  ПОЛЬЗОВАНИЯ • 1

СЧИТЫВАНИЕ  ИНФОРМАЦИИ • 8

СЧИТЫВАНИЕ  ТЕЛЕФОННОГО  НОМЕРА  ИЗ  ПАМЯТИ  БЛОКНОТА • 9

Т

ТАЙМЕРЫ • 10; 11; 19

ТИП  СООБЩЕНИЯ • 14

ТОЛКОВАНИЕ  ТЕРМИНОВ • 22

ТОН  КЛАВИАТУРЫ • 16; 20

ТОН  СИГНАЛА  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ • 16

У

УРОВЕНЬ  ГРОМКОСТИ  ЗВОНКА • 15

УСТАНОВКА  SIM  КАРТЫ  В  ТЕЛЕФОН • 4

УСТАНОВКИ  ЗВОНКА • 21

УСТАНОВКИ  МЕНЮ • 11

УСТАНОВКИ  СООБЩЕНИЯ • 14

УСТАНОВКИ  ТЕЛЕФОНА • 10; 15

Ц

ЦЕНТР  СООБЩЕНИЙ • 14

Ч

ЧТЕНИЕ  СООБЩЕНИЙ • 13